安徽盛达矿业有限公司萧县旗杆楼铁矿建设工程项目

环境影响报告书

（公示版）

建设单位：安徽盛达矿业有限公司

编制单位：煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司

2023年3月

- 前  言

## 1、建设项目由来及其特点

项目背景及由来：

安徽盛达矿业有限公司萧县旗杆楼铁矿位于安徽省萧县县城西南方向38km处，旗杆楼铁矿中心点地理坐标东经116°34′37″，北纬34°10′23″，其北25km处为陇海路黄口站，东侧3km处有省道101通过，南东侧5km为连霍高速张庄寨入口，交通十分便利。旗杆楼铁矿包括杨套楼和洪河集2个矿段，其中杨套楼矿行政区划属萧县张大屯乡管辖，洪河集采区行政区划属萧县张庄寨乡管辖。

2007年安徽盛达矿业有限公司通过拍卖方式获得了勘查权，并委托安徽省地质矿产勘查局 325 地质队进行详查工作；2008 年12月编制完成了《安徽省萧县旗杆楼铁矿详查地质报告》，2009 年 4 月 2 日，安徽省矿产资源储量评审中心对该报告的矿产资源储量通过评审（皖矿储评字[2009]030 号），2009 年 4 月 14 日取得安徽省国土资源厅的矿产资源储量评审备案证明（备案号：皖矿储备字[2009]33 号），评审备案认定的铁矿石资源储量共1429万t，矿段平均品位TFe41.59%，其中332类185万吨，平均品位TFe42.73%，333类1244万吨，平均品位TFe41.42%，伴生硫元素量20.15万吨，硫平均品位1.42%。铁矿石资源储量其中杨套楼矿段1045万吨（332类185万吨，333类860万吨），平均品位TFe42.19%（332类平均品位42.73%，333类平均品位42.05%），伴生硫元素量14.28万吨，硫平均品位1.26%。洪河集矿段384万吨（均为333类），平均品位TFe41.81%，伴生硫元素量5.87万吨，硫平均品位1.48%。

为进一步估算资源量，公司在详查工作基础上于2022年3月1日~11月10日完成勘探工作，委托江苏长江地质勘查院编制了《安徽省萧县旗杆楼铁矿勘探地质报告》，报告于2023年4月11日通过评审。该勘探工作共估算求得各类铁矿石资源量共1645.91万t，其中331类299.85万t，332类589.11万t，333类756.95万t，平均品位TFe 41.99%。伴生硫元素量21.93万吨，硫平均品位1.30%。其中：杨套楼矿段1257.31万t（331类299.85万t，332类374.05万t，333类583.41万t），平均品位TFe41.91%，伴生硫元素量15.49万吨，硫平均品位1.17%；洪河集矿段388.60万t（332类215.06万t，333类173.54万t），平均品位TFe42.18%，伴生硫元素量6.44万吨，硫平均品位1.66%。

企业于2010 年 1 月 22 日取得由安徽省国土资源厅颁发的采矿许可证（证号：C3400002010012110054424），矿区范围由9个拐点圈定，面积为2.775km2，开采方式为地下开采，开采深度为37米至-650米标高，生产规模为90万吨/年。

2008 年 6 月 23 日，安徽省发展和改革委员会以发改工业函[2008]416 号文 同意安徽盛达矿业有限公司开展旗杆楼铁矿采选项目前期工作；2009 年 7 月 13 日，原安徽省环境保护厅以环评函[2009]60 号文对《安徽盛达矿业有限公司萧县旗杆楼铁矿采选 90 万吨/年工程项目环境影响报告书》予以批复。2009 年 12 月 23 日安徽省发展和改革委员会以皖发改产业[2009]1345 号文对本项目进行了核准批复。

旗杆楼铁矿开工建设后，共施工 4 条竖井，2009 年 9 月因水文地质条件复杂等原因，以上四条竖井均未施工结束即全部停工至今。2021 年 9 月 24 日安徽盛达矿业有限公司完成过户，隶属于宿州煤电集团有限公司，拟计划重启安徽盛达矿业有限公司萧县旗杆楼铁矿建设工程项目。

由于原设计井筒位于矿体开采错动界线以内，且位于矿体上部，造成大量矿体无法开采，为此，开拓工程、地表工业场地等均进行重新设计，2022年8月企业委托马钢集团设计研究院有限责任公司完成了本项目的初步设计。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条要求：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”根据项目初步设计，项目采选规模不变，但选矿地点发生了变化，属于重大变动，因此，建设单位需要重新报批环境影响评价文件。

项目概况及特点：

本项目即萧县旗杆楼铁矿建设工程项目安徽省发展改革委员会重新进行登记信息 ，项目代码为2201-340000-04-01-588800。项目建设内容及规模：年采选90万吨铁矿石，年生产49万吨65%的铁精粉。项目建设总投资约61603万元。

本项目包含杨套楼采区和洪河集采区，矿区分期分区建设，首先开采杨套楼采区，最大生产规模90万吨/年，洪河集采区待杨套楼采区减产前基建完成，最大生产规模30万吨/年。根据矿体赋存条件，大于20°的矿体选用上向水平进路充填法开采，所占比例约45%；不大于20°矿体选用机械化条带式充填法开采，所占比例为55%。根据旗杆楼铁矿详查地质报告，杨套楼采区内有6个矿体（编号1 ~6号矿体），洪河集采区内有3个矿体（编号7~9号矿体），其中4、5、9号矿体为主要工业矿体，约占矿区总地质储量的90%，本项目杨套楼采区主要开采4号和5号矿体，洪河集采区主要开采9号矿体，兼顾零星矿体开采。

杨套楼采区设计利用资源量为1182.12万t，TFe平均品位41.88%；洪河集采区设计利用资源量为388.59万t，TFe平均品位42.19%；全矿区设计利用资源量为1570.72万t，TFe平均品位42.00%。矿山设计开采回采率为90.6%，采矿综合损失率为9.4%，综合贫化率为9.4%，整矿区采出矿石量为1570.72万t，采出矿石品位38.05%。其中：杨套楼采区采出矿石量1182.12万t，洪河集采区采出矿石量388.60万t。

杨套楼采区、洪河集采区均采用竖井开拓，杨套楼采区设3条竖井，即主井、副井、回风井，洪河集采区设2条竖井，即主井、回风井，竖井均布置在采矿权范围内。根据矿体赋存条件、开采技术条件和选择的采矿方法，确定开采阶段高度为40～80m。杨套楼采区各阶段标高自上而下依次为： -390m、--470m和-550m共3个阶段。-390m为首采回风阶段，-470m、-550m为进风、材料、人员有轨运输阶段。洪河集采区各阶段标高自上而下依次为： -350m、-390m、-430m、-470m、-510m、-550m共6个阶段。-350m为回风阶段，其它阶段为生产阶段。阶段开采顺序为由下而上开采，即先开采下阶段，再开采上阶段。两个阶段同时开采，为确保安全生产，上阶段与下阶段之间保留不小于20m厚的矿体或充填体。阶段内开采顺序为自下而上开采，即先开采下分层，再开采上分层。杨套楼矿山基建期5年，采区生产服务期14年，总服务年限19年，洪河集采区基建期2年，采区生产服务期14年，总服务年限16年。采出矿石经项目设置的1座选矿厂进行选矿，选矿工艺为地面两段破碎闭路，破碎至-8mm产品。磨前粗粒中场强湿式预选+粗精矿一段磨矿-0.074mm占50%+一段弱磁选+一磁精二段磨矿-0.074mm占80%+二三段弱磁选的阶段磨选弱磁选工艺。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需进行环境影响评价。本项目为铁矿采选，属于国民经济行业分类与代码(GB/T 4754-2017)中的B0810铁矿采选。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），项目属于“六、黑色金属矿采选业08”中“铁矿采选081”的“全部（含新建或扩建的独立尾矿库；不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）”，需编制环境影响报告书。安徽盛达矿业有限公司委托本公司承担“安徽盛达矿业有限公司萧县旗杆楼铁矿建设工程项目”环境影响评价工作，进行编制该项目的环境影响报告书。评价单位接受委托后，对项目场地进行了现场踏勘，调查并收集了有关该项目的资料，在此基础上根据国家相关环保法律法规和相应标准，经现状监测、工程分析和影响预测评价，编制完成了本项目环境影响报告书（送审稿），呈报环境保护主管部门审查。

## 2、环境影响评价关注的主要问题

## 旗杆楼铁矿采用地下开采方式，充填采矿法开采；选矿采用井下粗碎、二段中细碎、磁选工艺流程，配套建设充填站。本次环评关心的主要环境问题有：

## 废水有矿山井下涌水、选矿水和矿区生活污水。矿山井下涌水作为采选用水，选矿水循环使用，生活污水经处理后全部回用。项目只有矿井涌水排放，经处理达标后外排废水对地表水环境影响较小。

## 废气主要为矿石在选矿加工过程产生的粉尘、矿石装卸粉尘等。主要关心选矿厂含尘废气治理措施及达标排放，废气排放对区域环境空气质量的影响。

## 噪声主要是选厂设备噪声，考虑到选厂周边有声敏感点分布，因此重点关心选厂设备噪声对周围声关心点的影响程度及范围。

## 本项目固体废物主要是选矿尾砂，尾砂部分充填井下，部分外售。

## 生态环境主要关心采选工业场地、井口工业场地、风井等占地，采矿可能引起的地表沉降及建设过程中的地貌破坏以及造成的水土流失等生态问题。

3、产业政策符合性分析

本项目主要为铁矿采选，产品为65%的铁精矿，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版），本项目产品不属于其中的鼓励类、限制类及淘汰类，视为允许类。

对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年

本）》（工产业[2010]第122号），本项目不属于淘汰类。对照《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007 年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类。

综合分析，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。

4、环境影响报告书的主要结论

本工程的建设符合国家和安徽省相关产业政策，工程的建设将不可避免地对大气环境、声环境、地下水环境和生态环境等产生一定的不利影响，在严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，落实报告书提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，可将项目的不利影响降低到当地环境能够容许的程度，使经济效益、社会效益和环境效益有机统一，实现经济、社会和环境的可持续发展，因此从环境影响角度而言，安徽盛达矿业有限公司萧县旗杆楼铁矿建设工程项目环境影响是可以接受的。

1  总  则

1.1编制目的及评价原则

为了实施可持续发展战略，预防因工程建成后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展。从发展生产、同时保护环境出发，从环境保护角度论证建设项目生产工艺技术的先进性、布局合理性，规定污染防治及生态保护措施，对项目建设的可行性提出结论和建议。为环境保护主管部门提供决策依据，为建设过程中和投产后的环境管理提供科学依据。评价原则如下所示：

- 贯彻执行国家环保法规，做到环评为项目建设服务，为环境管理服务。

- 注重环评工作的科学性、客观性、公正性、实用性，深度和方法符合环境影响评价相关技术导则的要求，确保环评工作的质量。

- 贯彻科学发展观、清洁生产、总量控制、达标排放的原则，确保污染物达标排放，最大限度地削减工程的污染物排放量和保护生态环境。

- 以可持续发展和循环经济理念为指导，尽最大可能回收利用资源。

- 评价工作力求针对性强、技术可行、经济合理、重点突出，符合国家产业政策、区域发展规划和环境保护规划。

- （6）在保证环评质量的前提下，充分利用区域已有环境、工程的监测、调查、实验数据等资料，对缺少的资料进行必要的监测。

1.2 编制依据

- 1.2.1国家相关环境保护法律、法规

- （1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日实施)；

- （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

- （3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修订)；

- （4）《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修订)；

- （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订)；

- （6）《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022年06月05日期施行)；

- （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年01月01日施行）；

- （8）《中华人民共和国清洁生产促进法(修订)》(2012年7月1日施行)；

- （9）《中华人民共和国水土保持法(修订)》(2011年3月1日起施行)；

- （10）《中华人民共和国土地管理法》(2020年1月1日施行)；

- （11）《中华人民共和国矿产资源法》(2009年8月27日修正)；

- （12）《中华人民共和国矿山安全法》(2009年8月27日修正)；

- （13）《地下水管理条例》(2021年12月1日起施行)；

- （14）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017年10月1日施行）；

- （15）《关于发布生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）的公告》(公告2019年第8号)；

- （16）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第1号，2021年1月1日起施行）；

- （17）《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修订)，(国家发展和改革委员会令 第49号，2021年12月30日)；

- （18）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，中华人民共和国国务院 国发[2013]37号；

- （19）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，中华人民共和国国务院 国发[2015]17号；

- （20）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，中华人民共和国国务院 国发[2016]31号；

- （21）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(国家环保总局、国土资源部、卫生部，环发[2005]第109号)；

- （22）《矿山地质环境保护规定》(2019年修订)，2019年8月14日；

- （23）《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令 第4号)；

- （24）《国家危险废物名录（2021年版》（生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会 部令第15号令，自2021年1月1日起施行）；

- （25）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号，环境保护部，2016年10月）；

- （26）《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发[2016]63号，国土资源部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、国家能源局，2016年7月1日）；

- （27）《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》，2020年11月；

- （28）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部，生态环境部令第3号2018年5月3日发布，2018年8月1日起施行）；

- （29）《自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》(自然资发[2022]142号)，2022年8月17日印发；

- （30）《关于进一步加强重金属污染防控的意见》(环固体〔2022〕17号)，2022年3月1日印发；

- （31）《固定污染源排污许可分类管理名录》(2021年版)；

- （32）《土地复垦条例实施办法》(2019年修订)，2019年7月16日；

- （33）《“十四五”噪声污染防治行动计划》(环大气[2023]1号)，2023年1月3日；

- （34）《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018年6月24日；

- （35）《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》，环固体〔2019〕92号，2019.10.16；

- （36）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》，环土壤[2019]25号，2019.3.28；

- （38）《地下水管控指标确定技术要求》(试行)，办资管[2020]30号，2020.2.28；

- （39）《尾矿污染环境防治管理办法》，生态环境部 部令第26号，2022.4.6。

- 1.2.2地方法规、文件

- （1）《安徽省环境保护条例》(自2018年1月1日起施行)；

- （2）《安徽省生态环境厅关于发布安徽省建设项目环境影响评价文件审批权限的规定（2019年本）的公告》（皖环函[2019]891号，2019年9月21日）；

- （3）《安徽省人民政府关于同意实施安徽省水环境功能区划的批复》(安徽省人民政府，皖政秘[2004]7号，2004年3月)；

- （4）《安徽省大气污染防治条例》，2018年9月29日修订，2018年11月1 日起实施；

- （5）《安徽省人民政府关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》（安徽省 人民政府，皖政[2015]131 号），2015 年 12 月 29 日；

- （6）《安徽省人民政府关于印发安徽省土壤污染防治工作方案的通知》（安徽 省人民政府，皖政[2016]116 号），2016 年 12 月 29 日；

- （7）《安徽省人民政府办公厅关于印发推进运输结构调整工作实施方案的通知》（安徽省人民政府办公厅），2019 年 2 月 21 日；

- （8）《安徽省淮河流域水污染防治条例》（2018 年 11 月 23 日安徽省第十三届 人民代表大会常务委员会第六次会议修订），2019 年 1 月 1 日实施；

- （9）《安徽省污染源自动监控管理办法》(试行)，2021年6月21日；

- （10）《安徽省建设项目环境保护事中事后监督管理办法》(皖环发[2021]70号，2022年1月5日)；

- （11）《关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（安徽省生态环境厅，皖环发[2021]7号，2021年1月30日）；

- （12）《安徽省人民政府关于印发安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案的通知》（安徽省人民政府，皖政【2020】38号），2020年10月8日；

- （13）《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》（皖环发〔2022〕5 号），安徽省生态环境厅，2022 年 1 月 10 日；

- （14）《安徽省生态环境厅关于全面执行大气污染物特别排放限值的通知》（皖环函[2019]1120号），2019.12.24；

- （15）《安徽省非煤矿山管理条例》（安徽省第十二届人民代表大会常务委员会第 十八次会议通过），2015 年 5 月 1 日实施；

- （16）《安徽省矿产资源管理办法》（安徽省第十届人民代表大会常务委员会第二 十四次会议修订），2006 年 06 月 29 日实施；

- （17）《安徽省矿山地质环境保护条例》（2007 年 6 月 22 日安徽省第十届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过），自 2007 年 12 月 1 日起施行；

- （18）《安徽省铁矿等十四个矿种采选行业准入标准》（皖经信非煤[2018]32号）；

- （19）《安徽省24个矿种小型矿山最低开采规模标准》（皖国土资[2004]179号；

- （20）《安徽省非煤矿山建设项目管理办法》（皖经信非煤〔2020〕94号，2020年9月27日印发）；

- （21）《安徽省绿色矿山建设工作方案（2017—2025年）》（皖国土资〔2017〕200号）；

- （22）《安徽省在建与生产矿山生态修复管理暂行办法》（皖自然资规〔2020〕4号），2020年7月2日；

- （23）《宿州市大气污染防治实施细则》，宿州市环境保护局，2014 年 1 月 23 日；

- （24）《宿州市建筑垃圾和工程渣土处置管理暂行办法（2011）》，宿州市 人民政府，2011 年 12 月；

- （25）《宿州市土壤污染防治工作方案》，宿州市人民政府，2017 年 4 月；

- （26）《宿州市水污染防治工作方案》（宿政发〔2015〕29 号），宿州市 人民政府，2015 年 12 月；

- 1.2.3 环评技术导则、规范及环境标准

- （1）《环境影响评价技术导则  总纲》(HJ2.1-2016)；

- （2）《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)；

- （3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》(HJ2.3-2018)；

- （4）《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ2.4-2022)；

- （5）《环境影响评价技术导则  生态影响》(HJ19-2022)；

- （6）《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)；

- （7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

- （8）《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)；

- （9）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

- （10）《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)》；

- （11）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)；

- （12）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

- （13）《固体废物处理处置工程技术导则》(HJ2035-2013)；

- （14）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

- （15）《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)；

- （16）《清洁生产标准 铁矿采选业》(HJ/T 294-2006)；

- （17）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ 942-2018)

- （18）《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018）；

- （19）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ1209-2021)，2022.1.1；

- （20）《地下水污染源防渗技术指南(试行)》，2020.2.20；

- （21）《地下水污染防治分区划分工作指南》，2019.9.29；

- （22）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ 651-2013)；

- （23）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，2017年10月；

- （24）《铁矿石采选企业污水处理技术规范》(GB/T 33815-2017)。

- 1.2.4相关规划

- （1）《“十四五”生态保护监管规划》（环生态〔2022〕15 号），生态环境部 ，2022 年03 月 18 日；

- （2）《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120 号），生态环境部、发展改革委、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、水利部、 农业农村部 ，2021 年12 月 29 日；

- （3）《安徽省 “十四五”生态环境保护规划》（ 皖环发[2022]8 号），安徽省生态环境厅、安徽省发展和改革委员会，2022 年 1 月 27 日；

（4）《安徽省水功能区划》，安徽省水利厅、原安徽省环境保护局，2003 年 2 月；

（5）《安徽省人民政府关于印发安徽省主体功能区规划的通知》（皖政[2013]82 号文），安徽省人民政府，2013 年 12 月；

（6）《安徽省自然资源厅关于印发安徽省矿产资源总体规划（2021—2025年）的通知》（皖自然资〔2022〕343号），安徽省自然资源厅，2022年10月18日；

（7）《宿州市“十四五”生态环境保护规划》，宿州市生态环境局，2022 年 3 月。

（8）《宿州市人民政府关于印发宿州市矿产资源总体规划（2021-2025年）的通知》（宿政秘〔2023〕9号），宿州市人民政府，2023年2月15日；

（9）《萧县矿产资源总体规划（2021-2025年）》，萧县人民政府，2022年8月；

1.2.5环评委托及其他相关文件

- 安徽盛达矿业有限公司萧县旗杆楼铁矿建设工程项目环评委托书；

- 安徽盛达矿业有限公司萧县旗杆楼铁矿建设工程项目核准登记信息单；

（3）《安徽省萧县旗杆楼铁矿详查地质报告》，安徽省地质矿产勘查局325地质队，2008年12月；

（4）《安徽省萧县旗杆楼铁矿详查地质报告评审意见书》（皖矿储评字【2009】030号），安徽省矿产资源储量评审中心，2009年4月2日；

- （5）《关于《安徽省萧县旗杆楼铁矿详查地质报告》矿产资源评审备案证明》（皖矿储备字【2009】33号），安徽省国土资源厅，2009年4月14日；

- （6）《安徽省萧县旗杆楼铁矿杨套楼矿段水文地质勘探报告》，华北有色工程勘察院有限公司，2010年5月；

（7）《安徽省萧县旗杆楼铁矿杨套楼矿段水文地质勘探报告》专家评审意见，2012年9月7日；

（8）《安徽省萧县旗杆楼铁矿勘探地质报告》，江苏长江地质勘查院，2023年3月；

（9）《安徽省萧县旗杆楼铁矿勘探地质报告》专家评审意见，2023年4月；

（10）  《萧县旗杆楼铁矿90万吨/年采选建设工程初步设计》，马钢集团设计研究院有限责任公司，2023年7月；

（11）《萧县旗杆楼铁矿地下开采对地表建筑物影响研究报告》，中国科学院武汉岩土力学研究所，2022年8月；

（12）《安徽盛达矿业有限公司萧县旗杆楼铁矿建设工程项目水土保持方案报告书》，河南宏程矿业勘察设计有限公司，2023年2月；

（13）企业提供的其他资料；

1.3 评价因子

### 1.3.1环境影响识别

本次评价根据项目特点和区域环境特征，进行环境影响因子识别，以确定项目在施工期和运行期对自然环境、生态环境等的影响情况。工程环境影响因素识别内容见表1.3-1。

表1.3-1   施工期和运行期环境影响因素识别表

| 时期 | 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境空气 | 土地平整、挖掘、土石方、建材运输、存放、使用 | 扬尘 |
|  | 水环境 | 施工人员生活污水、施工废水等 | CODcr、BOD5、SS |
|  | 声环境 | 施工机械作业、车辆运输噪声、设备安装 | 噪声 |
|  | 固体废物 | 基建施工及施工人员生活 | 建筑垃圾、废石、生活垃圾 |
|  | 生态环境 | 土地平整、挖掘及项目占地 | 水土流失、植被破坏 |
|  | 土壤环境 | 施工废水入渗，固体废物堆存 | 废水入渗，固废占地 |
| 运营期 | 环境空气 | 井下废气、中细碎车间粉尘、筛分车间粉尘、 | 粉尘 |
|  | 地表水 | 井下排水 | COD、氨氮 |
|  | 地下水 | 池体渗漏水 | COD、氨氮 |
|  | 固体废物 | 井下采矿废石、选矿厂粗粒级尾矿、尾矿、除尘器除尘灰、井下排泥、生活污水处理站污泥、机修产生的废机油及油泥、生活垃圾 | 废石、尾矿等 |
|  | 声环境 | 生产设备、风机、空压机等 | Leq（A） |
|  | 生态环境 | 选矿厂、风井场地 | / |
|  | 土壤环境 | 选矿各工段大气沉降、废水泄漏 | 粉尘 |
|  | 环境风险 | 选矿废水泄漏 | 环境风险 |

1.3.2评价因子筛选

根据本项目工程特征及排污特征，确定本项目的评价因子见下表。

表1.3-2   评价因子一览表

| 环境 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP | PM10、PM2.5、TSP、NOx、CO | 烟(粉)尘 |
| 地表水 | pH、悬浮物、CODcr、BOD5、溶解氧、氨氮、总氮、总磷、石油类、总锌、总铜、总锰、总硒、总铁、硫化物、氟化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铍、总银 | COD、氨氮 | COD、氨氮 |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、 铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、阴离子表面活性剂、耗氧量、硫化物、总大肠菌群、细菌总数 | COD、氨氮 | / |
| 土壤 | 铜、铅、镉、铬（六价）、镍、砷、汞、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 | 粉尘 | / |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | — |
| 生态环境 | 地形地貌、动植物、土壤、土地利用等 | 植被破坏、地形地貌 改 变、景观变化等 | — |
| 固体 废物 | — | 废石、尾矿、生活垃圾 | 固废外排量 |
| 风险 | — | — | — |

- 1.4评价标准

- 1.4.1环境功能分区

表1.4-1 区域环境功能区划分汇总一览表

| 序号 | 环境要素 | 环境功能区划 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空气 | GB3095 二类 |
| 2 | 地表水 | GB3838-2002 III类 |
| 3 | 地下水 | GB/T14848 Ⅳ类 |
| 4 | 声 | GB3096 2类 |
| 5 | 土壤 | GB36600-2018筛选值； GB15618-2018 风险筛选值； |

- 1.4.2环境质量标准

- 环境空气

本项目大气环境评价范围内的区域属于空气质量二类功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改清单限值。具体标准值详见下表。

表1.4-2   环境空气质量标准

| 污染物 | 年平均 | 24小时平均 | 日最大8小时平均 | 1小时平均 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 70 | 150 | — | — | µg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准及其修改清单限值 |
| PM2.5 | 35 | 75 | — | — |  |  |
| SO2 | 60 | 150 | — | 500 |  |  |
| NO2 | 40 | 80 | — | 200 |  |  |
| CO | — | 4 | — | 10 |  |  |
| TSP | 200 | 300 | — | — |  |  |
| O3 | — | — | 160 | 200 |  |  |

（2）地表水

地表水新毛河、洪河、洪碱河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，其中总铁、总锰参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值，总铍、总镍参照执行表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。具体标准值详见下表。

表1.4-3  地表水环境质量评价标准

| 序号 | 污染因子 | 单位 | Ⅳ类标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6～9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） |
| 2 | CODcr | mg/L | 40 |  |
| 3 | BOD5 | mg/L | 6.0 |  |
| 4 | 溶解氧 | mg/L | ≥3.0 |  |
| 5 | 氨氮 | mg/L | 1.5 |  |
| 6 | 总氮 | mg/L | 1.5 |  |
| 7 | 总磷 | mg/L | 0.3 |  |
| 8 | 石油类 | mg/L | 0.5 |  |
| 9 | 总锌 | mg/L | 2.0 |  |
| 10 | 总铜 | mg/L | 1.0 |  |
| 11 | 总锰 | mg/L | 0.1 |  |
| 12 | 总硒 | mg/L | 0.02 |  |
| 13 | 总铁 | mg/L | 0.3 |  |
| 14 | 硫化物 | mg/L | 0.5 |  |
| 15 | 氟化物 | mg/L | 1.5 |  |
| 16 | 总汞 | mg/L | 0.001 |  |
| 17 | 总镉 | mg/L | 0.005 |  |
| 18 | 六价铬 | mg/L | 0.05 |  |
| 19 | 总砷 | mg/L | 0.1 |  |
| 20 | 总铅 | mg/L | 0.05 |  |
| 21 | 总镍 | mg/L | 0.02 |  |
| 22 | 总铍 | mg/L | 0.002 |  |

（3）地下水

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值详见下表。

表1.4-4  地下水环境质量标准      单位：mg/L，pH无量纲

| 标准类别 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| GB/T14848-2017中Ⅲ类 | pH值 | 6.5～8.5 |
|  | 氨氮 | 0.5 |
|  | 硝酸盐 | 20 |
|  | 亚硝酸盐 | 1.0 |
|  | 氯化物 | 250 |
|  | 硫酸盐 | 250 |
|  | 挥发酚 | 0.002 |
|  | 氰化物 | 0.05 |
|  | 总硬度 | 450 |
|  | 耗氧量 | 3.0 |
|  | 溶解性总固体 | 1000 |
|  | 总大肠菌群 | 3 |
|  | 菌落总数 | 100 |
|  | 汞 | 0.001 |
|  | 砷 | 0.01 |
|  | 六价铬 | 0.05 |
|  | 铅 | 0.01 |
|  | 镉 | 0.005 |
|  | 铁 | 0.3 |
|  | 锰 | 0.1 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.3 |
|  | 硫化物 | 0.02 |
|  | 氟 | 1.0 |

（4）声环境

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准值详见下表。

表1.4-5     声环境质量标准值

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（5）土壤环境

建设用地土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值标准，农用地土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中筛选值标准。具体标准值详见下表。

表1.4-6  建设用地土壤污染风险筛选值标准（基本项目）  单位：mg/kg

| 污染物项目 | 筛选值 |  | 污染物项目 | 筛选值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一类用地 | 第二类用地 |  | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| pH | 6-9 | 6-9 | 铜 | 2000 | 18000 |
| 铬(六价) | 3.0 | 5.7 | 铅 | 400 | 800 |
| 砷 | 20 | 60 | 汞 | 8 | 38 |
| 镉 | 20 | 65 | 镍 | 150 | 900 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 |
| 氯甲烷 | 12 | 37 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 |
| 四氯乙烯 | 11 | 53 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 1,1,1,-三氯乙烷 | 701 | 840 | 乙苯 | 7.2 | 28 |
| 1,2-二氯苯 | 560 | 560 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 |
| 1,1,2,-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 间+对二甲苯 | 163 | 570 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 邻二甲苯 | 222 | 640 |
| 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 |
| 苯 | 1 | 4 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 |
| 氯苯 | 68 | 270 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 |
| 二氯甲烷 | 94 | 616 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 |
| 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 |  |  |  |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 | 䓛 | 490 | 1293 |
| 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 | 二苯并[a,h]蒽 | 0.55 | 1.5 |
| 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 | 茚并[1,2,3-c,d]芘 | 5.5 | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | 5.5 | 151 | 萘 | 25 | 70 |
| 硝基苯 | 34 | 76 | 苯胺 | 92 | 260 |
| 2-氯酚 | 250 | 2256 |  |  |  |
| 有机农药类 |  |  |  |  |  |
| 二噁英(总毒性当量) | 1×10-5 | 4×10-5 |  |  |  |

#### 表1.4-7  农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）

| 检测项目 | 单位 | 执行标准值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | 7.5<pH |
| 砷 | mg/kg | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 汞 | mg/kg | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 铅 | mg/kg | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 镉 | mg/kg | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 铜 | mg/kg | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 | mg/kg | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 | mg/kg | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 铬 | mg/kg | 150 | 150 | 150 | 250 |

- 1.4.3排放标准

- 废气

- 营运期项目产生的颗粒物废气排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)表6中大气污染物特别排放限值要求、表7现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值。具体标准值如下：

表1.4-7    大气污染物有组织排放标准限值          单位：mg/m3

| 污染物项目 | 生产工序或设施 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 选矿厂的矿石运输、转载、矿仓、破碎、筛分 | 10 | 车间或生产设施排气筒 |

表1.4-8    大气污染物无组织排放标准限值          单位：mg/m3

| 污染物项目 | 生产工序或设施 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 选矿厂 | 1.0 |

2、废水

本项目产生的废水主要为选矿废水、车辆冲洗废水、矿井涌水、生活污水等，其中生活污水经处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化用水标准后，用于厂区绿化、洒水抑尘，不外排；矿井涌水部分回用，剩余部分外排，排放废水水质中COD、氨氮指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，总铜、总汞、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍等重金属以及氟化物指标执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中“表2 新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量”关于直接排放采矿废水（非酸性废水）的排放标准与《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准中较严格限值。废水排放执行标准详见下表。

表1.4-9  污水排放相关标准值  单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 污染物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表2排放限值 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | 本项目执行标准值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 |  |  |  |  |
|  |  | 采矿废水（非酸性废水） |  |  |  |  |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 悬浮物 | 70 | / | / | 70 |  |
| 3 | 化学需氧量（CODcr） | / | 30 | 20 | 30 |  |
| 4 | 氨氮 | / | 1.5 | 1.0 | 1.5 |  |
| 5 | 总氮 | 15 | 1.5 | 1.0 | 15 |  |
| 6 | 总磷 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |  |
| 7 | 石油类 | 5.0 | 0.5 | 0.05 | 5.0 |  |
| 8 | 总锌 | / | 2.0 | 1.0 | 1.0 |  |
| 9 | 总铜 | / | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |
| 10 | 总锰 | / | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| 11 | 总硒 | / | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  |
| 12 | 总铁 | / | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |
| 13 | 硫化物 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |  |
| 14 | 氟化物 | 10 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |  |
| 15 | 总汞 | 0.05 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 16 | 总镉 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |
| 17 | 总铬 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |
| 18 | 六价铬 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |
| 19 | 总砷 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |  |
| 20 | 总铅 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |
| 21 | 总镍 | 1.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |
| 22 | 总铍 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |
| 23 | 总银 | 0.5 | / | / | 0.5 |  |

3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体如下。

表1.4-10   建筑施工场界环境噪声排放标准     单位：dB（A）

| 噪声限值 |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

表1.4-11  工业企业厂界环境噪声排放标准       单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

4、固废贮存

项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

- 1.5评价工作等级

- 1.5.1地表水

本项目为铁矿采选，属于水污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目地表水评价等级判定如表1.5-1所示。

表1.5-1 水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | － |
| 注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500 万 m3 /d，评价等级为一级；排水量＜500 万m3/d，评价等级为二级。 注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。 注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价。 |  |  |

本项目生产期生活污水不外排，本项目实施后废水排放量为28043.76m3/d。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中表1，本次评价等级为一级。

- 1.5.2大气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中关于评价工作等级划分的原则并结合本工程的污染特征，确定本次环境影响评价的工作等级划分如下：

- 评价工作等级评判依据

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用导则附录A推荐模式中的估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，然后根据评价工作分级判据进行分级。

根据污染源调查结果，分别计算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。

其中 Pi 定义为：Pi=CiC0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气浓度，µg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，µg/m3。

评价分级判据见下表。

表1.5-2    大气评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

同一个项目有多个污染源(两个及以上)时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。

②项目大气环境评价等级判断参数

项目估算模型参数选取见表1.5-3，主要大气污染源估算模型计算结果见表 1.5-4。

表1.5-3  估算模型参数表

| 选项 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -9.8 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是□否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | □是☑否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

经估算模型计算，本项目最大地面空气质量浓度占标率1%≦Pmax<10%，评价等级判定为二级。大气环境影响评价范围边长取5km。

- 1.5.3噪声

本项目位于《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的2类标准区域，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量低于3dB(A)，受影响人口数量前后变化不大。按照《环境影响评价技术导则（声环境）（HJ2.4-2021）》中的有关规定，声环境评价工作等级为二级。

- 1.5.4地下水

本项目不设置排土场、尾矿库，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于G黑色金属42采选，选矿厂属于Ⅱ类，其他属于Ⅳ类。

根据萧县人民政府发布的《萧县人民政府关于同意萧县乡镇集中式饮用水源地保护区划分方案的批复》（萧政秘【2017】45号）以及对项目区域实地调查可知，项目区周围村庄已通入自来水，均采用集中供水。本项目选矿厂周边的集中式地下水饮用水源地为大屯镇水厂（设计开采量7000m3/d）、张庄寨镇友明自来水厂（设计开采量569m3/d）、张庄寨镇屈王庄水厂（设计开采量2300m3/d）、张庄寨镇白楼水厂（设计开采量3200m3/d），划分的保护区为一级保护区和二级保护区，未划分准保护区和补给区。一级保护区范围为以取水井为中心，半径30米范围内，二级保护区范围为以取水井为中心，半径30米以外至半径60米范围内。本项目选矿厂距离大屯镇水厂、张庄寨镇友明自来水厂、张庄寨镇屈王庄水厂、张庄寨镇白楼水厂最近距离分别为6.7km、7.2km、7.4km、5.3km，不在上述划定的饮用水源地保护区范围内。

参考《地下水型饮用水水源补给区划定技术指南（试行）》（征求意见稿） 中关于地下水型饮用水水源补给区划定原则“优先考虑将水源所属水文地质单元作为水源补给区”、相对应的划定方法“水文地质分析法一般要求水源所处水文地质单元具有相对明确的隔（阻）水边界，补径排条件相对清晰，构成相对独立的含水系统。”等内容可知，水源地所属的相对明确的隔水边界可以划定为补给区。

根据本项目区域水文地质勘探报告内容可知，整个矿区西部为阻水大断层，北部二叠系、东部F3断层、南部为F6断层，界定为相对隔水边界，矿区奥陶系灰岩强含水层基本为一孤立的含水体，且水力坡度不足万分之一，天然状态下地下水径流条件很差，侧向径流量和侧向补给量甚微。同时根据本项目水文地质平面图，本项目区域所属的相对隔水边界内均不包含上述四个地下水饮用水源地。

综合上述分析，本项目采选影响区域所属的水文地质单元和大屯镇水厂、张庄寨镇友明自来水厂、张庄寨镇屈王庄水厂、张庄寨镇白楼水厂所属的水文地质单元不同，即本项目采选影响区域不在饮用水源地的补给区范围内。同时项目区域无分散式饮用水水源地，无特殊地下水资源等敏感区。因此，本项目地下水环境敏感特征为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分情况见下表，按照项目所在地地下水敏感敏感程度、项目类别，本项目选矿工程地下水评价等级为三级，采矿工程属于 IV 类建设项目，不需要开展地下水影响评价工作。

表1.5-4   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| a “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表1.5-5  地下水环境影响评价工作等级划分判据一览表

| 项目类别环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

- 1.5.5土壤

1、项目类型

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“金属矿、石油、页岩油开采”，土壤环境影响评价类别为Ⅰ类。

2、污染影响型等级判定

（1）占地规模

表1.5-6建设项目占地规模划分表

| 影响类型 占地规模 | 污染影响型 |
| --- | --- |
| 大 | ≥50hm2 |
| 中 | 5hm2~50hm2 |
| 小 | ≤5hm2 |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目为地下铁矿开采，杨套楼采区及选矿厂地上

永久占地面积约为8.86hm2，洪河集采区地上永久占地面积约为2.46hm2。     因此，本项目杨套楼采区及选矿厂占地规模为中型，洪河集采区占地规模为小型。

（2）土壤环境敏感程度

表1.5-7  污染影响型敏感程度分级

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判断依据见表 1.5-8。本项目杨套楼采区及选矿厂、洪河集采区地上占地周边1km范围内存在居民区和耕地，因此，土壤环境敏感程度均为敏感。

（3）评价等级判定

表1.5-8  污染影响型土壤评价等级判定一览表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）可知：本项目采选工业场地、洪河集井口工业场地属于污染影响型，项目类别为Ⅰ类项目，占地规模分别为中型、小型，环境敏感程度为敏感，则本项目土壤环境影响评价工作等级为一级。

3、生态影响型等级判定

（1）土壤环境敏感程度

表1.5-9 生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度a＞2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.5 m 的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4 g/kg 的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5 且常年地下水位平均埋深≥1.5 m 的，或 1.8＜干燥度≤2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.8 m 的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5 或常年地下水位平均埋深＜1.5 m 的平原区；或 2 g/kg＜土壤含盐量≤4 g/kg 的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |
| a是指采用 E601 观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。 |  |  |  |

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判断依据见表 1.5-9。根据 2023 年 4 月 27日安徽省清析检测技术有限公司对项目区内土壤理化特性的调查，其中场区内土壤含盐量为：0.69~1.48g/kg，土壤 pH 值为：8.31~8.48，项目所在区域土壤不易发生盐化、碱化、酸化等生态影响，同时本项目不存在酸、碱物质及盐类物质的输出。根据萧县水资源分布特征统计资料可知，萧县多年平均降水量为806.0mm，多年平均蒸发量为 988.0mm（E601），则项目所在地干燥度约1.22。项目区域地势开阔平坦，常年水位埋深为2-5m。因此综合判定项目土壤生态影响型敏感程度为不敏感。

（2）评价等级判定

表1.5-10  生态影响型土壤评价等级判定一览表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）可知：本项目采矿工程属于生态影响型，项目类别为Ⅰ类项目，环境敏感程度为不敏感，则本项目采矿工程土壤环境影响评价工作等级为二级。

1.5.6环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）判定标准，建设项目涉及的有毒物质和易燃易爆物质有矿石开采使用的炸药（硝酸铵）、废机油、柴油等。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）；

式中：q1 、q2 、 …qn—每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1 、Q2 、 …Qn—每种环境风险物质相对应的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I；

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

根据分析，∑Q=0. 122< 1 ，本项目环境风险潜势为 I。

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，本项目风险评价只做简单分析。

表1.5-11  风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ+、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

1.5.7生态环境

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）可知，依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。

本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线、天然林、公益林、湿地等生态保护目标。同时本项目为井下开采，且采用上向水平进路充填法以及机械化条带式充填法采矿，尾砂充填井下采空区，要求地面不塌陷，因此，项目开采不会导致矿区土地利用类型明显改变。根据表1.5-12生态环境影响评价等级判定原则，确定本项目生态评价等级为三级。

表1.5-12   生态影响评级等级判定原则

| 序号 | 判定依据 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； | 不涉及 |
| 2 | b）涉及自然公园时，评价等级为二级； | 不涉及 |
| 3 | c)涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 不涉及 |
| 4 | d)根据 HJ 2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 不涉及（本项目地表水环境影响属于水污染影响型，不属于水文要素影响型） |
| 5 | e)根据 HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 不涉及（根据分析，本项目地下水水位以及土壤影响范围内不涉及天然林、公益林以及湿地等生态保护目标） |
|  | f)当工程占地规模大于20 km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； | 本项目永久和临时占地共约0.187m2（不占用水域），小于20 km2。 |
| 6 | 除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级； | / |
|  | 当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级 | 不涉及 |
| 7 | 建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级； | 不涉及 |
| 8 | 建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级； | 不涉及 |
| 9 | 在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级； | 本项目为地下开采，营运期采掘废石不出井，回填井下采空区，不会造成地表塌陷，不会导致土地利用类型明显改变。 |

1.5.8评价等级汇总

建设项目的环境评价等级汇总于下表。

表1.5-14  评价工作等级汇总表

| 类别 | 地表水 | 大气环境 | 声环境 | 地下水环境 | 土壤环境 |  | 风险评价 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染影响型 | 生态影响型 |  |  |
| 评价等级 | 一级 | 二级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 简单分析 | 三级 |

- 1.6评价范围

建设项目各环境要素评价范围见下表。

表1.5-15   建设项目环境要素评价范围表

| 评价内容 |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 |  | ①杨套楼采区：外排废水排入新毛河，地表水评价范围确定为拟设排污口上游500m至新毛河入洪碱河下游约11.6km范围； ②洪河集采区：外排废水排入洪河，地表水评价范围确定为拟设排污口上游500m至洪河入洪碱河下游 约11.6km范围； |
| 大气 |  | ①选矿厂大气环境评价范围：以选矿厂为中心，边长为5km 的矩形区域； ②洪河集井口工业场地大气环境评价范围：以洪河集井口工业场地为中心，边长为5km 的矩形区域； ③风井工业场地大气环境评价范围：以风井工业场地（杨套楼回风井、洪河集回风井）为中心，边长为 5km 的矩形区域； |
| 地下水 |  | 结合项目区域地形地貌、地下水等水位线及采矿区周围相关敏感目标，确定本次地下水环境影响评价范围为6m2。 |
| 声 |  | ①选矿厂及周围200m 范围内； ②洪河集工业场地及周围200m范围内； ③洪河集风井及周围200m范围内； ④运输道路两侧 200m 范围。 |
| 土壤 | 污染影响型 | 选矿厂、洪河集井口工业场地周边1km范围内。 |
|  | 生态影响型 | 杨套楼、洪河集采矿区周边2km范围内。 |
| 风险 |  | 本项目风险评价等级为简单分析，不需要设置评价范围。 |
| 生态 |  | 依据评价项目影响区域所涉及的气候单元、水文单元、生态单元综合确定本项目的生态影响评价范围。评价区范围内无风景名胜区和自然保护区分布。矿区工业场地周边地势平坦。以选矿厂、杨套楼矿区、洪河集矿区范围边界外扩1km 作为评价范围。 |

1.7环境保护目标

本项目位于宿州市萧县大屯镇和张庄寨镇，评价区域无自然保护区、文物古迹等环境敏感目标，亦无国家保护及濒危动植物。详见附图1.7-1建设项目地理位置图。本项目主要环境保护目标见表1.7-1及图1.7-2。

表1.7-1  建设项目主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对方向 | 距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | N |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 杨套楼厂址影响区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 潘楼村 | 116.58 | 34.17 | 居民 | 约220户，约660人 |  | 北 | 200 |
|  | 刘庄 | 116.56 | 34.17 | 居民 | 约143户，约429人 |  | 北 | 633 |
|  | 李口村 | 116.57 | 34.17 | 居民 | 约250户，约750人 |  | 西北 | 1258 |
|  | 杨套楼 | 116.59 | 34.17 | 居民 | 约300户，约900人 |  | 东北 | 500 |
|  | 杨套楼小学 | 116.59 | 34.17 | 师生 |  |  | 东北 | 866 |
|  | 潘洼村 | 116.59 | 34.16 | 居民 | 约152户，约456人 |  | 东南 | 672 |
|  | 仇屯 | 116.60 | 34.18 | 居民 | 约240户，约720人 |  | 东北 | 1360 |
|  | 南海村 | 116.59 | 34.18 | 居民 | 约32户，约99人 |  | 东北 | 1700 |
|  | 董洼村 | 116.59 | 34.19 | 居民 | 约420户，约1260人 |  | 东北 | 2237 |
|  | 旗杆楼 | 116.60 | 34.17 | 居民 | 约102户，约306人 |  | 东 | 1690 |
|  | 徐屯 | 116.61 | 34.16 | 居民 | 约205户，约615人 |  | 东南 | 2455 |
|  | 徐屯小学 | 116.61 | 34.16 | 师生 |  |  | 东南 | 2430 |
|  | 海青房村 | 116.59 | 34.15 | 居民 | 约500户，约1500人 |  | 南 | 2143 |
|  | 朱小厂村 | 116.58 | 34.15 | 居民 | 约230户，约690人 |  | 西南 | 2205 |
|  | 吴庄 | 116.55 | 34.15 | 居民 | 约125户，约375人 |  | 西南 | 1600 |
|  | 黑柳树村 | 116.57 | 34.16 | 居民 | 约110户，约330人 |  | 西南 | 925 |
|  | 张庄 | 116.56 | 34.17 | 居民 | 约310户，约930人 |  | 西 | 1702 |
|  | 朱小庄 | 116.55 | 34.17 | 居民 | 约75户，约225人 |  | 西 | 2411 |
|  | 周庄村 | 116.56 | 34.18 | 居民 | 约255户，约765人 |  | 西北 | 2273 |
|  | 郭阁村 | 116.56 | 34.19 | 居民 | 约280户，约840人 |  | 西北 | 2232 |
|  | 杨套楼风井影响区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 潘楼村 | 116.58 | 34.17 | 居民 | 约220户，约660人 |  | 西 | 1800 |
|  | 刘庄 | 116.56 | 34.17 | 居民 | 约143户，约429人 |  | 西 | 2488 |
|  | 杨套楼 | 116.59 | 34.17 | 居民 | 约300户，约900人 |  | 西 | 1032 |
|  | 杨套楼小学 | 116.59 | 34.17 | 师生 |  |  | 西 | 1000 |
|  | 潘洼村 | 116.59 | 34.16 | 居民 | 约152户，约456人 |  | 西 | 1489 |
|  | 仇屯 | 116.60 | 34.18 | 居民 | 约240户，约720人 |  | 北 | 700 |
|  | 南海村 | 116.59 | 34.18 | 居民 | 约32户，约99人 |  | 北 | 1496 |
|  | 董洼村 | 116.59 | 34.19 | 居民 | 约420户，约1260人 |  | 北 | 2379 |
|  | 梁庄村 | 116.61 | 34.18 | 居民 | 约105户，约315人 |  | 东北 | 1728 |
|  | 肖赵庄 | 116.62 | 34.18 | 居民 | 约300户，约900人 |  | 东北 | 1558 |
|  | 丰楼 | 116.62 | 34.17 | 居民 | 约225户，约675人 |  | 东 | 1508 |
|  | 丰集村 | 116.61 | 34.17 | 居民 | 约195户，约585人 |  | 东 | 450 |
|  | 旗杆楼 | 116.60 | 34.17 | 居民 | 约102户，约306人 |  | 南 | 298 |
|  | 徐屯 | 116.61 | 34.16 | 居民 | 约205户，约615人 |  | 东南 | 1080 |
|  | 徐屯小学 | 116.61 | 34.16 | 师生 |  |  | 东南 | 1058 |
|  | 守备庄 | 116.60 | 34.15 | 居民 | 约205户，约615人 |  | 东南 | 1941 |
|  | 海青房村 | 116.59 | 34.15 | 居民 | 约500户，约1500人 |  | 南 | 2403 |
|  | 洪河集厂址影响区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 潘楼村 | 116.58 | 34.17 | 居民 | 约220户，约660人 |  | 东北 | 2500 |
|  | 刘庄 | 116.56 | 34.17 | 居民 | 约143户，约429人 |  | 东北 | 2260 |
|  | 李口村 | 116.57 | 34.17 | 居民 | 约250户，约750人 |  | 东北 | 2194 |
|  | 贤臣外国语学校 | 116.58 | 34.14 | 居民 | 约98户，约294人 |  | 东南 | 2368 |
|  | 三座楼村 | 116.58 | 34.14 | 师生 |  |  | 东南 | 2368 |
|  | 吴楼 | 116.56 | 34.13 | 居民 | 约198户，约594人 |  | 南 | 2065 |
|  | 一条脊村 | 116.56 | 34.14 | 居民 | 约310户，约930人 |  | 西南 | 1815 |
|  | 邵庄 | 116.54 | 34.14 | 居民 | 约60户，约180人 |  | 西南 | 2366 |
|  | 臭园村 | 116.58 | 34.15 | 居民 | 约203户，约606人 |  | 东南 | 932 |
|  | 洪河村 | 116.58 | 34.15 | 居民 | 约289户，约867人 |  | 南 | 420 |
|  | 朱小厂村 | 116.58 | 34.15 | 居民 | 约230户，约690人 |  | 东 | 100 |
|  | 陈楼村 | 116.55 | 34.16 | 居民 | 约210户，约630人 |  | 西 | 920 |
|  | 吴庄 | 116.55 | 34.15 | 居民 | 约125户，约375人 |  | 北 | 523 |
|  | 黑柳树村 | 116.57 | 34.16 | 居民 | 约110户，约330人 |  | 北 | 1233 |
|  | 张庄 | 116.56 | 34.17 | 居民 | 约310户，约930人 |  | 北 | 1420 |
|  | 朱小庄 | 116.55 | 34.17 | 居民 | 约75户，约225人 |  | 西北 | 1523 |
|  | 洪河集风井影响区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贤臣外国语学校 | 116.58 | 34.14 | 居民 | 约98户，约294人 |  | 东南 | 2055 |
|  | 三座楼村 | 116.58 | 34.14 | 师生 |  |  | 东南 | 2026 |
|  | 王老家 | 116.58 | 34.13 | 居民 | 约130户，约390人 |  | 东南 | 2226 |
|  | 吴楼 | 116.56 | 34.13 | 居民 | 约198户，约594人 |  | 南 | 1237 |
|  | 一条脊村 | 116.56 | 34.14 | 居民 | 约310户，约930人 |  | 西南 | 993 |
|  | 马楼 | 116.55 | 34.13 | 居民 | 约122户，约366人 |  | 西南 | 2106 |
|  | 毛桥村 | 116.54 | 34.13 | 居民 | 约151户，约453人 |  | 西南 | 2499 |
|  | 邵庄 | 116.54 | 34.14 | 居民 | 约60户，约180人 |  | 西南 | 1650 |
|  | 臭园村 | 116.58 | 34.15 | 居民 | 约203户，约606人 |  | 东南 | 120 |
|  | 洪河村 | 116.58 | 34.15 | 居民 | 约289户，约867人 |  | 北 | 302 |
|  | 朱小厂村 | 116.58 | 34.15 | 居民 | 约230户，约690人 |  | 北 | 923 |
|  | 陈楼村 | 116.55 | 34.16 | 居民 | 约210户，约630人 |  | 西北 | 1430 |
|  | 吴庄 | 116.55 | 34.15 | 居民 | 约125户，约375人 |  | 北 | 1423 |
|  | 黑柳树村 | 116.57 | 34.16 | 居民 | 约110户，约330人 |  | 北 | 2112 |
|  | 张庄 | 116.56 | 34.17 | 居民 | 约310户，约930人 |  | 北 | 2301 |
|  | 朱小庄 | 116.55 | 34.17 | 居民 | 约75户，约225人 |  | 西北 | 2218 |
| 地表水环境 | 杨套楼厂址影响区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洪碱河 | \ |  | 河流 | 地表水体 | Ⅳ类水体 | 东北 | 4935 |
|  | 新毛河 | \ |  | 河流 |  |  | 东 | 1833 |
|  | 洪河 | \ |  | 河流 |  |  | 西 | 1889 |
|  | 洪河集厂址影响区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洪碱河 | \ |  | 河流 | 地表水体 | Ⅳ类水体 | 东北 | 2957 |
|  | 新毛河 | \ |  | 河流 |  |  | 东北 | 3686 |
|  | 洪河 | \ |  | 河流 |  |  | 西 | 493 |
| 声环境 | 杨套楼厂址200米影响区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 潘楼村 | 116.58 | 34.17 | 居民 | 约220户，约660人 |  |  |  |
|  | 洪河集厂址200米影响区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 朱小厂村 | 116.58 | 34.15 | 居民 | 约230户，约690人 |  |  |  |
|  | 洪河集风井200米影响区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 臭园村 | 116.58 | 34.15 | 居民 | 约203户，约606人 |  |  |  |
|  | 原始村道运输道路200米沿路影响区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吴庄 | 116.55 | 34.15 | 居民 | 约125户，约375人 |  |  |  |
|  | 黑柳树村 | 116.57 | 34.16 | 居民 | 约110户，约330人 |  |  |  |
|  | 朱小厂村 | 116.58 | 34.15 | 居民 | 约230户，约690人 |  |  |  |
|  | 潘楼村 | 116.58 | 34.17 | 居民 | 约220户，约660人 |  |  |  |
|  | 刘庄 | 116.56 | 34.17 | 居民 | 约143户，约429人 |  |  |  |
|  | 新修运输道路200米沿路影响区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 潘洼村 | 116.59 | 34.16 | 居民 | 约152户，约456人 |  |  |  |
|  | 旗杆楼 | 116.60 | 34.17 | 居民 | 约102户，约306人 |  |  |  |
|  | 徐屯 | 116.61 | 34.16 | 居民 | 约205户，约615人 |  |  |  |

1.8相关规划及产业政策符合性

1.8.1产业政策相符性

本项目主要为铁矿采选，产品为65%的铁精矿，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版），本项目产品不属于其中的鼓励类、限制类及淘汰类，视为允许类。

对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年

本）》（工产业[2010]第122号），本项目不属于淘汰类。对照《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007 年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类。

综合分析，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。

- 1.8.2规划选址符合性分析

- 1、与“三区三线”划定成果符合性分析

根据蒙城县自然资源和规划局出具的证明材料（见附件），经套合自然资源部下发的“三区三线”划定成果，矿区范围内涉及基本农田，本项目为地下开采，矿区范围内的基本农田未占用建设和开采损毁，本次地上所有占地不涉及划定的永久基本农田、不涉及生态保护红线。

#### 2、与相关规划相符性分析

（1）与《安徽省矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符性分析

安徽省自然资源厅于2022年10月18日以皖自然资〔2022〕343号发布了《安徽省矿产资源总体规划（2021-2025年）》，经对比分析，本项目建设符合《安徽省矿产资源总体规划（2021-2025年）》中的相关规定要求。

#### 表1.8-1 与《安徽省矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符性分析表

| #### 《安徽省矿产资源总体规划（2021-2025年）》相关要求 |  | #### 本项目相关情况 | #### 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 协调资源开发与生态保护 | #### 守住自然生态安全边界。严格实施国土空间管控措施，衔接落实区域“三线一单”生态环境分区管控要求。生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线范围内原则上禁止不符合管控要求的矿产资源勘查开采。对在生态保护红线、风景名胜区等各类自然保护地范围内的已设矿业权，制定差别化退出方案，稳妥有序做好评估、调整和退出工作。按照党中央、国务院关于全面划定永久基本农田并实行特殊保护的要求，处理好涉及永久基本农田的矿业权设置。 | #### 本项目位于萧县大屯镇和张庄寨镇，经分析，项目建设与宿州市“三线一单”相关要求是相符的；经套合萧县“三区三线”划定成果，项目地上占地均不涉及到生态保护红线以及基本农田，且位于城镇开发边界之外。因此，项目建设能够满足国土空间管控要求。 | #### 符合 |
| #### 调控资源开发利用 | #### 管控矿产开发矿种。按照矿产资源勘查开发要求，对矿产资源进行合理开发利用与保护。禁止新设可耕地砖瓦用粘土和小型及以下煤矿等采矿权；限制湿地泥炭以及砂金、砂铁等重砂矿物开采，科学调控钨、稀土等矿种的开采。 | #### 本项目为铁矿开采，不属于管控矿产开发矿种。 | #### 符合 |
|  | #### 调控矿产开发总量。为实现煤、铁、铜矿开采量满足国家经济发展需要，到2025年全省预期开采总量为7-8亿吨。对国家实行保护性开采的钨矿实行开采总量调控；稳定我省煤炭产能，年开采总量在1.1亿吨左右，加快推进煤系天然气的探采一体化；进一步释放我省铁、铜矿产优势资源，加大铁、铜矿开发力度，铁矿年开采总量增长到矿石量5000万吨、铜矿年开采总量增长到矿石量1500万吨。根据工程建设需求，保持水泥用灰岩产量稳定，年开采总量在2.5亿吨左右；推进砂石基地建设和矿山大宗固体废弃物综合利用有序释放砂石产能，年开采总量在3-4亿吨左右。 | #### 本项目为铁矿开采，能够进一步提升我省铁矿优势资源开采总量，符合调控矿产开发总量要求。 | #### 符合 |
| - 严格开采区划管理 | 划定重点开采区域。依据我省的战略性矿产资源和优势矿产资源大中型矿产地和重要矿产集中分布的区域特点，有利于实现规模开采、集约利用，以及与生态环境保护相协调原则，划定14个省级重点开采区。各市可根据经济社会发展需要和矿产资源禀赋等，在资源较为集中、开发条件较好和环境承载能力较强的地区，划定市级重点开采区和砂石集中开采区。重点开采区内优先投放采矿权，统筹安排矿产资源开采活动，促进大中型矿产地综合利用和整体开发；加强矿产资源监督与保护，严格执行矿山开采规模准入标准，依法做好矿产资源开发整合，优化产业结构；引导资源向大中型矿山企业集中，优先保障大中型矿山改扩建过程中的合理用矿、用地用林等需求，实现有序勘查、规模开采和集约利用，形成一批稳定供给的矿产资源开发基地。 | #### 本项目矿区位于宿州市萧县境内，不属于划定的14个省级重点开采区中淮北重点开采区。本项目为中型矿山，建设单位已取得采矿权。 | #### 符合 |
| #### 推进矿产资源保护 | 严格开发技术准入。按照自然资源部发布的矿产资源节约与综合利用先进适用技术目录，做好技术政策引导，将矿产资源节约与综合利用指标纳入开采准入条件。严格执行自然资源部颁布的重要矿产资源开采回采率、选矿回收率、综合利用率最低指标要求。 |  | #### 符合 |
|  | 执行最低开采规模。坚持矿山设计开采规模与矿区资源储量规模相适应原则，严格执行我省制定煤、铁、铜等15个主要矿种新建矿山最低开采规模，其他矿种参照国家最低开采规模设计标准执行。各市可根据实际情况制定建筑石料等矿山设计开采规模准入门槛，严格规范管理。 | 本项目为铁矿采选，建设规模为年采选90万吨铁矿石，符合《安徽省铁矿等十四个矿种采选行业准入标准》中最低开采规模等相关要求。 | #### 符合 |
| - 加快矿业绿色发展 | 促进绿色矿山建设。依据国家绿色矿山建设行业标准和规范实施绿色矿山创建，按照“资源型、环保型、效益型、安全型”的现代化矿山要求，突出信息化、智能化绿色矿山特点积极引导创建绿色矿山，边开采、边修复全面提升矿区地质环境治理水平，实现全省绿色矿山建设格局基本形成，资源集约节约利用水平显著提高，矿山环境得到有效保护，矿山企业与地方建设和谐发展。部署开展绿色矿山建设回头看、质量再提升行动，完善绿色矿山建设第三方评估机制；鼓励矿山企业制定绿色矿山企业标准，形成一批全国一流的标杆企业，打造绿色矿山安徽特色版。 | #### 本项目按照绿色矿山进行建设， | #### 符合 |

#### （2）与《安徽省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及批复的相符性分析

2022年9月1日，中华人民共和国生态环境部以环审【2022】136号文“关于《安徽省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》的审查意见”通过了对《安徽省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》的审查。本项目与《安徽省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》、规划环评审查意见等相符性分析详见表1.8-2~表1.8-3。

表1.8-2 本项目建设与《安徽省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》符合性分析

| 《安徽省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》 |  | 本项目设计情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| “三线一单”管控方案 | 严格落实好《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》、《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14号）、《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（皖政秘〔2020〕124号）等规定和要求，做好全省矿产资源勘查开采活动全过程生态环境分区管控工作，实现区域生态环境高水平保护和资源绿色低碳高效可持续开发。 | 本项目的建设符合宿州市“三线一单”分区管控要求。 | 相符 |
| 推动绿色发展 | 坚持以习近平生态文明思想为指引，生态优先，绿色发展，推进绿色勘查，推动绿色开发，大力推进生态修复和污染治理，加大绿色矿山建设力度，促进矿产资源合理开发利用、减污降碳和环境生态保护。鼓励采用先进的采选工艺，实现矿山废弃物的减量化和资源化。 | 本项目矿山将按照绿色矿山相关规范进行建设。 | 相符 |
| 环境影响减缓对策和措施 | 严格矿山生态环境保护要求。坚持“谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理”的原则，严格矿山生态环境准入，明确采矿权人保护矿山生态环境的责任和义务，督促矿山边开采、边治理、边恢复，加大矿山生态治理力度，对已造成环境污染的应限期治理。全面加强 矿山生态环境保护，实现生态效益、经济效益和社会效益共赢。 | 本项目在铁矿开采过程中严格执行矿山生态治理措施，边开采，边治理，边恢复，不对项目区域生态环境造成破坏。 |  |
|  | 大气污染防治措施。矿产资源开发产生的大气污染物主要为露天采场扬尘，各类矿石堆场和废石场以及储煤场扬尘，运输扬尘等。矿区应合理选址，设置大气环境防护距离，严格执行国家及安徽省大气污染物排放标准，强化无组织排放管控，大气环境质量现状突破2020年底线的局部地区，应采取积极有效的大气颗粒物污染防治措施，将采矿业对区域大气环境质量改善目标的影响降至最低。 |  |  |
|  | 地表水污染防治措施。矿产资源开发过程中产生的废水主要有采矿废水、选矿废水、废石淋溶水和生活污水等。矿坑涌水处理达标后可用于选厂生产、农业灌溉、厂区绿化、洒水抑尘等；选矿废水输送至选矿厂回用；场区内雨水集中收集经沉淀处理后用于洒水（喷雾）降尘；废石淋溶水可经沉淀后回用；生活废水产生量较少，经处理后用于降尘、绿化。超标河流水质达标前，限制新建矿山开采项目污废水排入河流。矿山污废水尽量回用，减少污废水排放量，将采矿业对区域水环境质量的影响降至最低。严禁在饮用水水源保护区内设置矿权，在饮用水源保护区附近采矿时，严禁在饮用水源一级保护区和二级保护区内设置排污口。 |  |  |
|  | 地下水污染防治措施。严格落实好《地下水管理条例》、《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25号）等规定和要求，做好采矿业地下水污染防治工作。严格落实企业环境保护主体责任，督促指导相关企业完善地下水污染治理设施，建立健全环境保护管理制度。露天采矿应加强管理，避免机修废油、含油废弃物、污废水等进入地下水系统，对地下水造成污染。油库（储油间）必须采取防渗处理，防止石油类污染物以渗透方式污染地下水。地下开采矿山，要求企业在采矿前应加强地下水的调查，采矿工程避开地下溶洞、暗河发育地带；做好地下水保护，严格控制场内污废水“滴、跑、冒、漏”的无组织泄漏。根据矿区场地实际情况采取分区防渗，防止污染物以渗透方式污染地下水。定期对地下水水质进行监测，以便及时发现问题，采取相应的措施。 |  |  |
|  | 土壤重金属污染防治措施。加强未利用地环境管理，加强对矿山等矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，在存在重金属污染区进行矿产资源勘查开发活动，矿山企业应制定监测计划、建立监测台账，定期开展大气、水质、土壤检测，及时掌握矿产资源开采影响区域空气、地表水、地下水、土壤环境质量动态变化情况，预防污染事故。严控工矿污染，全面整治尾矿库（含历史遗留尾矿库）、排土场、废石堆等固体废物堆存场所；严格环境准入，重点区域重点行业新（改、扩）建项目严格实施重点重金属污染物排放量“减量置换，非重点区域“等量替代”，在本行政区域内明确具体的重金属污染排放总量来源。加强工业废物处理处置，全面整治尾矿、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。 |  |  |
|  | 固体废物处理处置。固体矿山应采用开采回采率、选矿回收率较高的的开采工艺方法，推广应用充填采矿技术，提倡废石不出井，从源头减少废石的产生量。按照资源化、无害化原则，对矿山建设和生产过程中产生的固体废弃物用于回填采空区、建筑用骨料、道路修垫，一般工业固体废物安全处置率达100%。 |  |  |
|  | 环境风险防范措施。矿山企业应按照要求进行风险评估，编制环境风险应急预案，提出风险防范和治理措施，加强矿区环境风险隐患点等的巡查，降低环境风险。建立地质灾害应急体系，加强矿区地质灾害隐患排查、监测预测和事故风险防范应急演练，做好宣传工作，与当地消防、自然资源、卫生、生态环境等政府部门、机构建立联合应急工作机制。 |  |  |

表1.8-3 与《安徽省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》审查意见相符性分析表

| 《安徽省矿产资源总体规划（2016~2020年）环境影响报告书》批复 |  | 本项目设计情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坚持生态优先、绿色发展 | 坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实《中华人民共和国长江保护法》，按照“共抓大保护、不搞大开发”的要求，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。进一步强化《规划》的生态环境保护总体要求，将细化后的绿色矿山建设、历史遗留矿山治理恢复面积、主要矿种矿山“三率”（开采回采率、选矿回收率、综合利用率）水平等绿色开发的相关目标和指标作为《规划》实施的强约束。《规划》应持续推进矿产资源节约和高效利用，探索建立矿产资源节约与综合利用新机制，严格执行国家矿产资源合理开发利用“三率“水平标准，推动提升煤矿、铁矿、铜矿、水泥用灰岩矿等矿产资源开发利用水平，到2025 年，确保煤矿、铁矿、铜矿、水泥用灰岩矿回采率分别不低于80% 、77% 、75% 、95% ，煤矿、铁矿、铜矿回收率分别不低于75% 、70% 、66% ，煤矿、铜矿、水泥用灰岩矿综合利用率分别不低于75% 、30% 、60% ，铁矿尾矿综合利用率不低于20% 。合理确定布局、规模、结构和开发时序，加快结构调整和转型升级，确保矿山总数控制在950 个左右，大中型矿山比例不低于50% 。采取严格的生态保护和修复措施，确保优化后的《规划》符合绿色发展要求，推动生态环境保护与矿产资源开发目标同步实现，助力筑牢长江中下游重要生态屏障。 | 本项目矿山不涉及禁止开发区域，采用井下填充方式减轻地表错动，矿山“三率”满足要求。本项目铁矿开采设计回采率为90.6%，铁矿回收率为86%，选矿过程中产生的尾矿全部能够进行综合利用。 | 相符 |
| 严格保护生态空间，优化《规划》布局 | 将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。针对与生态保护红线存在空间重叠的6 个能源资源基地、9 个国家规划矿区、17 个重点勘查区、12 个重点开采区、1 个勘查规划区块等，进一步优化调整现有矿业权（勘查、开采），在后续设置矿业权时主动避让生态保护红线，确保满足生态保护红线、生态环境敏感区相关管理要求。针对与优先保护单元或环境敏感区存在空间重叠的现有矿业权，在矿业权设置时，应进一步优化布局，依法依规处置，确保满足相关管控要求。 | 本项目采矿权范围内不涉及生态保护红线。 | 相符 |
| 严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模 | 严格落实《规划》目标和准入要求，重点矿种新设矿山执行最低开采规模要求，加大落后产能淘汰力度，逐步关闭退出安全隐患突出、生产不规范、违法违规问题多的矿山。依法关闭资源和环境破坏严重、限期整改仍未达到环保和安全标准的矿山，加快矿山资源整合进度。同意《规划》提出的禁止新建可耕地砖瓦用粘土矿和开采小型及以下煤矿，限制湿地泥炭以及砂金、砂铁等重砂矿物开采。严格尾矿库的新建和管理，确保符合相关要求。 | 本项目为铁矿井下开采，开采规模为90万吨/a，项目建设符合相关准入条件要求。 | 相符 |
| 严格环境准入，保护区域生态功能 | 按照安徽省生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，严格落实绿色勘查、绿色开采及矿山生态保护修复相关要求，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。对于涉及重金属、水环境污染的有色金属等矿产资源开发，应严格生态环境准入要求，强化污染治理措施。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能区域矿产勘查开采活动，并采取严格有针对性的保护措施，防止对区域生态功能产生不良环境影响。 | 本项目矿山建设按照绿色矿山设计，强化了污染治理措施，矿区不涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能区。采取了严格的措施，控制采矿活动对周边生态环境的破坏。 | 相符 |
| 加强矿山生态修复和环境治理。 | 结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，将规划任务分解细化到具体矿区、矿山，确保“十四五”规划期矿山生态修复治理面积达到7400 公顷以上。重视关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题，明确污染治理及生态修复的任务、要求和时限。对可能造成生态破坏、重金属污染等环境问题的矿区，进一步优化开发方式、推进结构调整，加大治理投入。 | 本项目地质环境保护与土地复垦方案已编制，将依照其要求开展矿山地质环境保护与土地复垦工作，开展“边开采、边修复”工作。 | 相符 |
| 加强生态环境保护监测和预警 | 结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立涵盖生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，在用尾矿库100％安装在线监测装置，明确贵任主体、强化资金保障。组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加或优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。 | 本项目实施后将建立地表水、土壤、地下水等环境长期监控体系。 | 相符 |

#### （3）与《宿州市矿产资源总体规划（2021－2025年）》相符性分析

宿州市人民政府于2023年2月15日以宿政秘〔2023〕9号发布了“宿州市人民政府关于印发宿州市矿产资源总体规划（2021－2025年）的通知”，经对比分析，本项目建设符合《宿州市矿产资源总体规划（2021－2025年）》中的相关规定要求。

#### 表1.8-4   与《宿州市矿产资源总体规划（2021－2025年）》相符性分析表

| #### 《宿州市矿产资源总体规划（2021-2025年）》相关要求 |  | #### 本项目相关情况 | #### 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 矿产资源开发利用与保护 | 明确开发矿种调控方向。分鼓励类、限制类和禁止类，对矿产资源进行合理开发利用与保护。禁止新设砖瓦用粘土、小型及以下煤矿等采矿权。 | #### 本项目为铁矿开采，不属于规划中的鼓励类、限制类和禁止类，属于允许建设项目。 | #### 符合 |
|  | #### 提高矿产资源开发利用效率。按照自然资源部定期发布的《矿产资源节约与综合利用先进适用技术目录》，做好技术政策引导，将矿产资源节约与综合利用指标纳入开采准入条件，严格禁止高耗能、强污染、重浪费资源的综合利用设计立项。严格执行自然资源部颁布的重要矿产资源开采回采率、选矿回收率、综合利用率最低指标要求。 | #### 本项目建设满足相关开采准入条件要求，不属于高耗能、强污染、重浪费资源项目，已在安徽省发展改革委进行登记备案，同时满足三率最低指标要求。 | #### 符合 |
|  | #### 执行矿山最低开采规模设计标准。坚持矿山设计开采规模与矿区资源储量规模相适应原则，严格执行国家和安徽省最低开采规模设计标准规定。落实省规划最低开采规模制度，适度提高宿州市开采条件差、地质环境影响严重的矿种小型矿山最低开采规模标准。 | #### 本项目开采规模为90万吨/a，满足《安徽省铁矿等十四个矿种采选行业准入标准》（皖经信非煤[2018]32 号）中最低开采规模要求，开采设计规模与矿区资源储量规模相适应。 | #### 符合 |
|  | 加强规划分区的空间管控。充分发挥能源资源基地、重点开采区、国家规划矿区、砂石土集中开采区的引导聚集作用，保障新设采矿权顺利落地。不搞大开发的战略，以不破坏生态环境为前提，优化矿产开发布局。对在生态保护红线、各类自然保护地和风景名胜区范围内的矿业权，差别化制定退出方案，稳妥有序做好评估、调整和退出工作。 | #### 本项目矿权范围内无生态保护红线、各类自然保护地和风景名胜区等，满足空间管控要求。 | #### 符合 |
| #### 绿色矿山建设 | 加快推进绿色矿山建设。目前，以钱营孜煤矿为代表的大型煤矿建成国家级绿色矿山，以大荆山水泥用灰岩矿、龙山建筑石料用灰岩矿为代表的非煤矿山已建成国家级绿色矿山，纳入全国绿色矿山名录，其余矿山绿色矿山建设工作正在积极开展中。我市将继续加强绿色矿山标准宣传贯彻，严格执行绿色矿山标准，深入推进绿色矿山创建工作。新建矿山达到绿色矿山建设标准，现有矿山对标补缺补差，争创绿色矿山，到2025年末，绿色矿山建设迈上新水平。推进宿州市绿色矿业发展示范区创建工作，延伸产业链，完备矿产资源深加工行业，形成示范引领典型，选择一批区位便利、资源集中、配套产业完备的县乡全区域打造成为绿色矿业发展示范区，创新矿业发展新模式。 | #### 本项目按照绿色矿山进行建设。 | #### 符合 |
| - 矿山生态保护修复 | - 新建矿山准入要求。牢固树立源头保护理念，加强矿山地质环境保护预防制度建设，严格矿山开发准入管理，建立与矿产开发利用（设计）方案同步编制、同步审查、同步实施的“三同时”制度和社会公示制度。将自然保护地和生态红线范围划定为限制勘查区，限制开采区；严格执行矿山环境治理恢复基金制度，自然资源等主管部门严格审查矿山地质环境保护与土地复垦方案，全面落实矿山地质环境保护责任制。矿山企业应按照所提交的方案要求实施土地复垦和矿山地质环境治理恢复工作，履行矿山地质环境治理和保护的义务。 | #### 本项目地质环境保护与土地复垦方案已按照要求完成审查，将依照其要求开展矿山地质环境保护与土地复垦工作，履行矿山地质环境治理和保护的义务。 | #### 符合 |
| #### 实施矿产资源开发利用项目 | 推动水泥用灰岩、瓷石、铁矿等产能释放。积极推进萧县马山头水泥用灰岩、萧县丁里及丁里南瓷石矿、萧县旗杆楼铁矿等开发利用项目，进一步提高资源保障程度。 | #### 本项目即为萧县旗杆楼铁矿开采项目，是规划“实施矿产资源开发利用项目”中的1个。 | #### 符合 |

#### （4）与《萧县矿产资源总体规划（2021-2025年）》成果相符性分析

《萧县矿产资源总体规划（2021-2025年）》已于2022年8月完成定稿，目前暂未发布，本项目建设与《萧县矿产资源总体规划（2021-2025年）》成果进行符合性分析，详见表1.8-5。根据附图1.8-1萧县矿产资源分布图和附图1.8-2萧县矿产资源开采规划图可知，本项目位于萧县矿产资源开采规划范围内。综合分析，本项目铁矿采选与《萧县矿产资源总体规划（2021-2025年）》成果是符合的。

#### 表1.8-5  与《萧县矿产资源总体规划（2021－2025年）》相符性分析表

| #### 《萧县矿产资源总体规划（2021-2025年）》相关要求 |  | #### 本项目相关情况 | #### 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发利用调控管控要求 | 按照生态文明建设要求，结合全县资源特点和矿业开发条件，有序有度开发矿产资源，推动矿产资源开发与区域发展、产业升级、环境保护、城乡建设相协调。同时落实省规、市规部署，确定重点勘查开发水泥用石灰岩、建筑石料矿等矿种；禁止开采可耕地用砖瓦用粘土。在我县生态红线划定区，禁止任何形式的矿业活动。 | #### 本项目建设不属于规划中禁止开采活动，项目采矿权以及地上工业场地均不在生态保护红线范围内。 | #### 符合 |
| 矿产资源保护 | 加强规划分区的空间管控 。充分发挥矿产重点开采区、砂石土集中开采区的引导聚集作用，支持采矿权指标优先投放，保障新设采矿权顺利落地。以不破坏生态环境为前提，优化矿产开发布局，对在国土空间“三条控制线”范围内的矿业权，差别化制定退出方案，稳妥有序做好评估、调整和退出工作。 | #### 本项目已取得采矿权，项目建设不占用基本农田、生态保护红线，位于城镇开发利用边界之外。 | #### 符合 |
|  | 明确限制禁止开采区域 。根据省政府发布的《安徽省生态保护红线》，在生态保护红线包含的世界文化与自然遗产、国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地、生态公益林、森林（湿地）公园、重点旅游区、基本农田保护区、大型水利工程设施、港口、机场、国防工程设施、重要城镇及铁路、公路、 跨江跨河桥梁、输油（气）管道、输电线路等交通基础设施不允许及不适宜开采的区域、矿产开发对生态环境具有不可恢复的影响的区域，禁止任何形式的矿业开发建设活动。原则上不得在重点开采区或砂石集中开采区范围外新设建筑石料采矿权；到展望期，禁止在重点开采区或砂石集中开采区范围外开采砂石矿产资源。 | #### 本项目开采不属于限制禁止开采区域。 | #### 符合 |
|  | 严格开发利用准入管理。（二）开采规模准入严格执行国家和我省最低开采规模设计标准规定（专栏九），矿山开采规模与矿床储量规模相适应，矿山建设须符合规模生产、集约经营的原则，严禁大矿小开、一矿多开，一个矿区原则上只设立一个开发主体，已建矿山达不到本轮规划重新调整的最小开采规模的，限期提升改造，期满后仍达不到最小开采规模的，采矿许可证期满后不予办理延续登记，予以淘汰关闭。 | #### 本项目为铁矿开采，分为杨套楼和洪河集两个采区，相距2.29km，为中型矿山，两采区为同一个开发主体，开采规模为90万吨/a，杨套楼采区服务年限为19年，洪河集采区服务年限为16年。 #### 项目建设满足开发利用准入管理要求。 | #### 符合 |
|  | 矿产资源开发利用效率准入。矿山设计或矿产开发利用方案应当合理可行，符合规划总量调控要求， 禁止采用淘汰的、落后的破坏和浪费资源的开采和选矿技术，严格执行国家《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》，满足规划资源利用效率指标；新建、改扩建开采矿山“三率”指标应达到规定要求，生产矿山要限期达到规定的资源利用率水平，对暂时不能综合开采、综合利用的矿产及含有益组份的尾矿应提出有效的保护措施或限制开采。 | #### 本项目铁矿开采采用充填法开采，选矿采用磨选+磁选工艺，符合规划资源利用效率指标要求。 | #### 符合 |
|  | 矿山生态环境保护准入。严守生态保护红线，对各类保护区、环境敏感区实行严格的环境准入要求，禁止不符合生态环境保护要求的矿产资源的勘查和开发活动。对不符合要求的矿业权，在妥善处理遗留问题的基础上，逐步实施关闭退出。新建矿山必须依法领取相关证照，经立项审批、初步设计、安全评价、环境影响评价及验收程序。必须编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，并依照方案“边开采、边治理”，必须按照批准的矿产资源开发利用方案、 初步设计进行开采，必须制定绿色矿山建设方案，按绿色矿山标准进行建设。对开发项目的环保意见，以有审批权的环保行政主管部门对其环境影响评价文件的批复意见为准。生产矿山企业必须坚持“在保护中开发，在开发中保护”的原则。所有矿山必须并按照地质环境保护与恢复治理方案和土地复垦方案履行环境恢复治理与土地复垦义务。建立矿山地质环境监测预报网络，定期对矿山地质环境状况进行监测和记录。依法查处引起严重矿山地质灾害的矿山企业。按照“谁开发、谁保护，谁污染、谁治理，谁破坏、谁恢复”的要求。生产矿山对所造成的矿山地质环境问题必须采取恢复治理措施。 | #### 本项目地质环境保护与土地复垦方案已按照要求完成审查，在开采过程中依照方案“边开采、边治理”，同时按照绿色矿山进行建设。 | #### 符合 |
|  | 优化采（选）结构。加强资源开发过程中共伴生资源的综合利用。以改造提升传统产业的关键技术为中心，加大科技创新力度，强制淘汰落后设备、技术、工艺，推广先进适用新技术，不断拓展金属和非金属矿山固体废弃物的综合利用领域，扩大尾矿利用规模；针对低品位铁矿，对现有选矿工艺进行改造，提高低品位铁矿石选矿回收率；大力推广数字化矿山建设，用先进技术保证矿山安全、质量和效益的综合提升。露天矿山全部采用中深孔爆破、机械化装岩和液压二次破碎工艺，减少对地质环境影响。 | #### 本项目为铁矿开采，产生的粗粒尾矿和细粒尾矿均外售综合利用。选矿回收率为86% | #### 符合 |
|  | 优化矿产品结构。积极引导支持采矿龙头企业与矿产品加工企业、科研院校联合开发科技含量高、资源消耗低、环境污染少、附加值高、适销对路的产品，大力开发“精、深、特、新”矿产品，延长产业链和产品链。重点发展矿产品精深加工技术，限制传统砖瓦用粘土生产，提倡开拓砖瓦用粘土替代矿产（如砖瓦用页岩、砖瓦用风化残坡积层、煤矸石、尾砂矿），禁止实心砖生产，推进空心砖、免烧砖、煤灰砖生产；整合建筑石料矿山， 形成规模集约生产。 | #### 本项目对开采出矿石进行选矿深加工，选矿产品为品位65%的精矿粉。 | #### 符合 |
|  | 调整技术结构。积极推广原国土资源部发布的《矿产资源节约与综合 利用鼓励、限制和淘汰技术目录》的适用先进技术，加强国内外先进开采 加工技术、节能环保技术的引进和吸收，支持重点矿山企业通过联合技术 攻关，重点研究加工破碎粉尘回收技术和旋窑水泥生产、水泥除尘技术， 应依靠科技创新，研发、推广应用新技术、新方法、新工艺、新设备，提 高本市矿产资源开采加工技术水平。 | #### 本项目采用先进的采矿和选矿工艺，破碎、筛分等工序产生的粉尘经集中收集后通过布袋除尘器处理后经1根30m高排气筒排放。 | #### 符合 |
| 绿色矿山建设 | 全面推进绿色矿山建设，所有生产、在建、新建矿山均应按照部、省厅、市局要求开展绿色矿山建设工作。按照“谁破坏，谁治理”的原则，督促 矿山企业落实矿山环境治理和绿色矿山建设的主体责任，并要求企业加大 “边开采、边保护、边治理”力度。力争到 2025 年实现全县绿色矿山建设格局基本形成，资源集约节约利用水平显著提高，矿山环境有效保护，矿区土地复垦水平全面提升，矿山企业与地方和谐发展。 | #### 本项目建设按照绿色矿山进行设计，落实环境保护与土地复垦措施。 | #### 符合 |
| 矿区生态保护修复 | 严格新建矿山生态保护准入要求。严守划定生态红线，禁采区内禁止新建固体矿产矿山；禁止在“三线三边”、“三区两线”范围内新建矿山；新建矿山应按照绿色矿山标准建设；矿业权人必须应承担矿山环境治理恢复责任，按照《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21 号）及矿山环境治理与生态恢复的有关要求，编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，对其在矿产资源勘查、开采活动中造成的矿区地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡、地形地貌景观破坏，地下含水层破坏、地表植被损毁等进行治理修复，实现矿山地质环境保护与矿山建设工程“三同时”。矿山企业根据方案资金需求建立矿山环境治理恢复基金。 | #### 本项目建设不在禁采区范围内，按照绿色矿山进行建设，地质环境保护与土地复垦方案已按照要求完成审查，企业按照方案要求进行环境治理修复。 | #### 符合 |
|  | 加强生产矿山生态修复。按照“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”和属地管理的原则，强调当地政府对矿山实施山水林田湖草系统修复和综合治理主体责任，督促矿山企业按照“二合一”方案和矿山地质环境治理恢复基金管理实施细则，落实矿山生态修复责任。县自然资源和规划局按照“双随机一公开”的方式，对全县生产矿山企业落实生态保护与修复任务情况开展专项监督检查，引导矿山企业落实修复责任。对未按照“二合一”方案完成修复任务的企业，将列入矿业权人异常名录或严重违法失信名单。 | #### 本项目地质环境保护与土地复垦方案已按照要求完成审查，在开采过程中依照方案“边开采、边治理”。 | #### 符合 |

3、与相关政策相符性分析

对照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《冶金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0319-2018）、《安徽省非煤矿山建设工程项目管理规定》（皖经信非煤[2015]301号）、《安徽省铁矿等十四个矿种采选行业准入标准》（皖经信非煤[2018]32 号）、《安徽省淮河流域水污染防治条例》（2018年11月23修订）、《安徽省人民政府关于印发安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案的通知》（皖政〔2020〕38号）、《安徽省非煤矿山管理条例》等相关政策要求，具体分析如下：

表1.8-6  本项目与相关政策相符性分析

| 分析内容 | 相关内容 |  |  | 符合性分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号） | 禁止的矿产资源开发活动 |  | 1.禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 2.禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 3.禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 4.禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。 5.禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 6.禁止新建煤层含硫量大于 3%的煤矿。 | 本项目矿山开采不属于禁止的矿产资源开发活动。 | 符合 |
|  | 限制的矿产资源开发活动 |  | 1.限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。 2.限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。 | 本项目矿山开采不属于限制的矿产资源开发活动。 |  |
|  | 矿产资源开发规划 |  | 1.矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。 2.矿产资源开发企业应制定矿产资源综合开发规划，并应进行环境影响评价，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、废弃地复垦等。 3.在矿产资源的开发规划阶段，应对矿区内的生态环境进行充分调查，建立矿区的水文、地质、土壤和动植物等生态环境和人文环境基础状况数据库。同时，应对矿床开采可能产生的区域地质环境问题进行预测和评价。 4.矿产资源开发规划阶段还应注重对矿山所在区域生态环境的保护。 | 本项目建设符合国家产业政策要求，符合安徽省、宿州市、萧县矿产资源总体规划要求。目前，正在编制环境影响评价文件。建设单位在开采及闭矿全过程严格落实生态环境保护措施。 |  |
|  | 矿产资源开发设计 |  | 1.应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术。 2.应考虑低污染、高附加值的产业链延伸建设，把资源优势转化为经济优势。提倡煤－电、煤－化工、煤－焦、煤－建材、铁矿石－铁精矿－球团矿等低污染、高附加值的产业链延伸建设。 3.矿井水、选矿水和矿山其它外排水应统筹规划、分类管理、综合利用。 4.选矿厂设计时，应考虑最大限度地提高矿产资源的回收利用率，并同时考虑共、伴生资源的综合利用。 5.地面运输系统设计时，宜考虑采用封闭运输通道运输矿物和固体废物。 | 本项目采、选矿过程中废物产生量较少，选矿废水全部回用不外排。项目将开采出的矿石选矿加工成铁精矿产品，提高了产品的附加值。项目选矿废水全部回用不外排，矿井涌水部分回用，剩余部分经处理达标后排入地表水体。厂区内部地面运输系统均采用走廊式封闭胶带机、封闭管道等输送矿石、矿浆以及尾矿等。 |  |
|  | 矿山基建 |  | 1.对矿山勘探性钻孔应采取封闭等措施进行处理，以确保生产安全。 2.对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施。 3.对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土。 4.矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。 | 矿山采用井下开采方式，矿区建设时产生的少量表土和废石用于工业场地的填平，开采过程中产生的废石用于井下采空区填充，工程服务期满后，对工业场地进行复垦。矿山基建期临时用地占用少量耕地（已取得宿州市自然资源和规划局对本项目临时用地申请的批复意见，详见附件），基建期结束及时对临时用地进行恢复。 |  |
|  | 采矿 |  | （一）鼓励采用的采矿技术 1.对于露天开采的矿山，宜推广剥离—排土—造地—复垦一体化技术。 2.对于水力开采的矿山，宜推广水重复利用率高的开采技术。 3.推广应用充填采矿工艺技术，提倡废石不出井，利用尾砂、废石充填采空区。 4.推广减轻地表沉陷的开采技术，如条带开采、分层间隙开采等技术。 5.对于有色、稀土等矿山，宜研究推广溶浸采矿工艺技术，发展集采、选、冶于一体，直接从矿床中获取金属的工艺技术。 6.加大煤炭地下气化与开采技术的研究力度，推广煤层气开发技术，提高煤层气的开发利用水平。 7.在不能对基础设施、道路、河流、湖泊、林木等进行拆迁或异地补偿的情况下，在矿山开采中应保留安全矿柱，确保地面塌陷在允许范围内。 | 矿山开采过程中产生的废石、部分尾砂用于采空区的填充，以减轻地表沉陷；项目采矿技术中采用上向进路充填法和机械条带式充填法。工程配套建设了选矿厂，进行采选一体生产，根据工程初步设计，采矿工程预留了安全矿柱。 |  |
|  | 矿坑水的综合利用和废水、废气的处理 |  | 1.鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用。在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水用于农林灌溉，其水质应达到相应标准要求。 2.宜采取修筑排水沟、引流渠，预先截堵水，防渗漏处理等措施，防止或减少各种水源进入露天采场和地下井巷。 3.宜采取灌浆等工程措施，避免和减少采矿活动破坏地下水均衡系统。 4.研究推广酸性矿坑废水、高矿化度矿坑废水和含氟、锰等特殊污染物矿坑水的高效处理工艺与技术。 5.积极推广煤矿瓦斯抽放回收利用技术，将其用于发电、制造炭黑、民用燃料、制造化工产品等。 6.宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。 | 1.本项目收集初期雨水、车辆冲洗用水、生活用水、井下涌水等用于生产。 2.项目修筑截排水沟对矿区外雨水进行收集后外排地表水体；选矿废水全部回用不外排；生活污水经处理后全部回用于厂区绿化、地面洒水抑尘等。井下涌水部分回用，部分经处理达标后外排。 3.项目对选矿厂破碎、筛分等产尘工序安装袋式除尘装置，对采矿及运输等作业面采用湿式作业，控制运输车辆速度，进行洒水抑尘等，可有效防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。 |  |
|  | 固体废物贮存 和综合利用 |  | 1.对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。 （1）应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况，采用完善的防渗、集排水措施，防止淋溶水污染地表水和地下水； （2）宜采用水覆盖法、湿地法、碱性物料回填等方法，预防和降低废石场的酸性废水污染； （3）煤矸石堆存时，宜采取分层压实，粘土覆盖，快速建立植被等措施，防止矸石山氧化自燃。 2.大力推广采矿固体废物的综合利用技术。 （1）推广表外矿和废石中有价元素和矿物的回收技术，如采用生物浸出－溶剂萃取－电积技术回收废石中的铜等； （2）推广利用采矿固体废物加工生产建筑材料及制品技术，如生产铺路材料、制砖等； （3）推广煤矸石的综合利用技术，如利用煤矸石发电、生产水泥和肥料、制砖等。 | 本项目设置1个粗粒尾矿堆棚和1个细粒尾矿堆棚储存尾矿，设有1处危险废物临时储存场所储存厂区产生的危险废物。项目废石用于采空区的填充，少量表土用于工业场地周边绿化覆土。对袋式除尘器收集的粉尘回收利用；沉淀池沉渣用于井下充填等；污水处理站污泥、废润滑油等危险废物委托有资质单位处置。 |  |
|  | 选矿 |  | （一）鼓励采用的选矿技术 1.开发推广高效无（低）毒的浮选新药剂产品。 2.在干旱缺水地区，宜推广干选工艺或节水型选矿工艺，如煤炭干选、大块干选抛尾等工艺技术。 3.推广高效脱硫降灰技术，有效去除和降低煤炭中的硫分和灰分。 4.采用先进的洗选技术和设备，推广洁净煤技术，逐步降低直接销售、使用原煤的比率。 5.积极研究推广共、伴生矿产资源中有价元素的分离回收技术，为共、伴生矿产资源的深加工创造条件。 | 本项目选矿采用中场强磁选预处理+二段磨选+三段磁选工艺，选矿过程中不使用有毒药剂，产生的选矿废水全部回用不外排。 |  |
|  | 选矿废水、废气的处理 |  | 1.选矿废水（含尾矿库溢流水）应循环利用，力求实现闭路循环。未循环利用的部分应进行收集，处理达标后排放。 2.研究推广含氰、含重金属选矿废水的高效处理工艺与技术。 3.宜采用尘源密闭、局部抽风、安装除尘装置等措施，防治破碎、筛分等选矿作业中的粉尘污染。 | 本项目选矿废水全部回用于生产中不外排，实现闭路循环。项目对选矿厂破碎、筛分等产尘工序安装袋式除尘装置，对采矿及运输等作业面采用湿式作业，洒水抑尘等，可有效防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。 |  |
|  | 尾矿的贮存和综合利用 |  | 1.应建造专用的尾矿库，并采取措施防止尾矿库的二次环境污染及诱发次生地质灾害。 （1）采用防渗、集排水措施，防止尾矿库溢流水污染地表水和地下水； （2）尾矿库坝面、坝坡应采取种植植物和覆盖等措施，防止扬尘、滑坡和水土流失。 2.推广选矿固体废物的综合利用技术。 （1）尾矿再选和共伴生矿物及有价元素的回收技术； （2）利用尾矿加工生产建筑材料及制品技术，如作水泥添加剂、尾矿制砖等； （3）推广利用尾矿、废石作充填料，充填采空区或塌陷地的工艺技术； （4）利用选煤煤泥开发生物有机肥料技术。 | 本项目不设置尾矿库，产生的粗粒尾砂经脱水后外售综合利用，细粒尾砂部分与水泥等混合制备成充填浆料进行井下采空区充填，未利用部分经过滤机过滤后外售综合利用。运营期产生的废石不出井直接就地回填采空区。 |  |
|  | 废弃地复垦 |  | 1.矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，提倡采用采（选）矿—排土（尾）—造地—复垦一体化技术。 2.矿山废弃地复垦应做可垦性试验，采取最合理的方式进行废弃地复垦。对于存在污染的矿山废弃地，不宜复垦作为农牧业生产用地；对于可开发为农牧业用地的矿山废弃地，应对其进行全面的监测与评估。 3.矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、废石场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。废石场、尾矿库、矸石山等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。 4.鼓励推广采用覆岩离层注浆，利用尾矿、废石充填采空区等技术，减轻采空区上覆岩层塌陷。 5.采用生物工程进行废弃地复垦时，宜对土壤重构、地形、景观进行优化设计，对物种选择、配置及种植方式进行优化。 | 项目应按照矿山地质环境保护与土地复垦方案严格落实矿山地质环境恢复治理和土地复垦工作，使恢复治理率达到100%。 |  |
| 《安徽省非煤矿山建设工程项目管理规定》（皖经信非煤[2015]301号） |  |  | - 非煤矿山建设工程必须符合下列要求： - （一）符合国家和省相关宏观调控政策； （二）符合非煤矿山发展规划和行业准入条件； （三）取得矿产资源管理、规划选址、项目用地、环境影响评价、安全评价方面的批复； （四）对项目所在地的公众利益不产生重大不利影响。 | 项目符合国家和省相关宏观调控政策；符合安徽省、宿州市、萧县等发布的矿产资源总体规划和《安徽省铁矿等十四个矿种采选行业准入标准》；项目已取得矿产资源管理、规划选址方面的批复，安全预评价已通过评审，项目用地、环境影响评价批复正在办理中；项目的建设不会对项目所在地的公众利益产生重大不利影响。 |  |
|  |  |  | 有下列情形之一的，不得建设非煤矿山项目： （一）违反矿产资源规划，将中型以上规模的独立矿体分散零星开采的； （二）在城市规划区、水土流失重点预防区和重点治理区范围内，新建可能造成植被破坏、地貌损坏等严重水土流失露天采矿项目的； （三）资源储量不能保证单系统生产能力、不满足法律法规和行业准入条件规定的最低生产建设规摸的； （四）法律、法规、国家产业政策禁止建设的其他项目。 | 工程未违反矿产资源规划，未将独立矿体分散零星开采；本项目为井下开采；本项目资源储量能保证单系统生产能力、能满足法律法规和行业准入条件规定的最低生产建设规模：地下采矿90万吨/年；本项目不属于法律、法规、国家产业政策禁止建设的其他项目。 | 符合 |
| 《安徽省铁矿等十四个矿种采选行业准入标准》（皖经信非煤[2018]32 号） | 建设布局 |  | 新建铁、铜、铅、锌、钨、钼、锑、金、方解石、建筑石料、玻璃用硅质原料、萤石、水泥用灰岩、白云岩矿采矿、选矿、矿石加工及尾矿库项目，必须符合国家和省产业政策、行业发展规划和准入标准要求，符合矿产资源管理、规划选址、项目用地、环境影响评价、安全评价、 水土保持、水资源综合利用、绿色矿山建设等方面的要求，开发国家保护性开采的特定矿种的，应当符合国家有关特别规定。禁止在国家和省规定的禁采区内新建矿山；严格限制在国家和省规定的限采区新建矿山。禁止违反矿产资源规划，将中型以上规模的独立矿体分散零星开采。在国家新的政策出台前，除国家、省政府确定的重大项目外，暂停核准新建钨、钼、锑矿开采项目。 | 本项目为铁矿采选项目，属金属矿开采，工程建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《萧县矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求，符合矿产资源管理、规划选址、项目用地、水土保持、水资源综合利用、绿色矿山建设等方面的要求。 | 符合 |
|  | 建设规模 |  | 1.新建矿山采矿项目最低建设规模： （1）铁矿：露天开采40万吨/年，地下开采20万吨/年。 （2）铜矿、铅锌矿：10万吨/年。 （3）钼矿：露天开采750万吨/年，地下开采300万吨/年。 （4）锑矿：3万吨/年。 （5）钨矿：5万吨/年。 （6）金矿：地下开采5万吨/年，露天开采20万吨/年。 （7）方解石矿、白云岩矿：露天开采50万吨/年，地下开采30万吨/年。 （8）建筑石料矿：100万吨/年。在偏远山区或资源储量受限制的地区，根据当地实际建设需要，经设区的市人民政府批准，最低建设规模可放宽至50万吨/年。 （9）玻璃用硅质原料矿：30万吨/年。 （10）萤石矿：5万吨/年。 （11）水泥用灰岩矿：100万吨/年。 2.新建矿山采矿项目服务年限： 新建钨、锑和金矿矿山，设计服务年限5年以上（含本数）；新建其他矿种矿山设计服务年限10年以上（含本数）。 3.新建选矿、矿石加工项目规模要求： （1）新建铁、铜、铅锌矿选矿厂处理能力在30万吨/年以上（含本数）。 （2）新建钨、锑矿选矿厂处理能力在1000吨/日以上（含本数）。 （3）新建钼、方解石、建筑石料、玻璃用硅质原料、萤石、水泥用灰岩、白云岩矿选矿、矿石加工设施处理能力应与采矿建设规模相匹配。 （4）新建金矿选矿处理能力应与采矿建设规模相匹配；新建无配套采矿系统的独立金矿选矿厂处理能力最低10万吨/年、独立堆浸提金项目处理能力最低50万吨/年。 4.现有矿山（已投产和在建矿山，下同）规模要求： （1）铁矿：露天开采不低于6万吨/年，地下开采大于3万吨/年。 （2）铜矿：大于2万吨/年。 （3）铅矿、锌矿：大于1万吨/年。 （4）钼矿：大于2万吨/年。 （5）锑矿：大于1万吨/年。 （6）钨矿：不低于5万吨/年。 （7）金矿：大于1万吨/年。 （8）方解石矿：大于5万吨/年。 （9）白云岩矿：不低于5万吨/年。 （10）建筑石料矿：不低于10万立方米/年。偏远山区乡、镇或资源储量受限制的地区不低于5万立方米/年。 （11）玻璃用硅质原料矿：生产规模不低于10万吨/年。资源纯度高、品质优、适宜高档玻璃用的硅质原料矿山不低于5万吨/年。 （12）萤石矿：不低于2万吨/年。 （13）水泥用灰岩矿：不低于30万吨/年。 本标准发布实施前，尚未办理采矿许可证，但国土资源等有关部门已批准划定矿区范围或项目核准备案的矿山，视为现有矿山。 现有规模未达上述要求的钨矿、白云岩矿、萤石矿、水泥用灰岩矿矿山，应自本标准发布实施之日起3年内，通过改扩建达到上述规模要求。逾期仍未达到上述规模要求的，应提请县级以上人民政府依法予以关闭。 | - 本项目为铁矿地下开采，新建项目，开采规模为90万吨/a，符合新建矿山最低开采规模要求。 - 杨套楼采区的服务年限为19年，洪河集采区服务年限为16年。 - 3、本项目选矿厂处理能力在90万吨/年。 | 符合 |
|  | 工艺和技术装备 |  | （一）新建矿山要积极采用适合矿床开采技术条件的先进采矿方法，尽量采用大型设备，鼓励采用自动化、智能化设备，提高矿山自动化、信息化水平。 （二）矿山应有与采选规模相适应的组织管理系统、生产作业装备等配套工程设施。 （三）矿山开采回采率、选矿回收率和资源综合利用率指标必须符合国家相关要求，不得低于批准的设计标准。 | 1、本矿山采用地下斜坡道开拓方式，采用充填法采矿方式。配套凿岩机、铲运车，设有轨运输和无轨运输设备，杨套楼井下开采后矿石经井下破碎后直接通过胶带机提升至地表选矿厂，洪河集采区井下开采的矿石经主井提升后直接装车运送至选矿厂。 2、项目配套与采选规模适应的组织管理系统、生产作业装备等配套工程设施； 3、本项目矿山设计开采回采率为90.6%，资源综合利用率为95%。正常生产时不得低于设计值。 | 符合 |
| 《安徽省淮河流域水污染防治条例》（2018年11月23修订） | 第十三条 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。 |  |  | 本项目为铁矿采选，不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等项目。 | 符合 |
|  | 第十四条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： (一)新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； (二)采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； (三)改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  | 本项目外排废水为井下涌水，经厂区自建污水处理设施处理后排入附近地表水体。污水处理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 符合 |
|  | 第十七条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 |  |  | 本项目选矿厂外排废水经处理达标后排入新毛河，洪河集井口工业场地外排废水经处理达标后排入洪河，新毛河和洪河上下游无饮用水水源保护区。 | 符合 |
|  | 第十九条 禁止下列行为： (一)向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体； (二)在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器； (三)向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下； (四)向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物； (五)向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水； (六)利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物； (七)在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物； (八)围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动； (九)引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备； (十)法律、法规禁止的其他行为。 |  |  | 本项目建设不存在第十九条列出的禁止行为。 | 符合 |
| # 安徽省人民政府关于印发安徽省贯彻落实 # 淮河生态经济带发展规划实施方案的通知 # （皖政〔2020〕38号） | 推进矿山恢复治理。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，依法有序推进新建露天矿山开采，严禁在自然保护区、风景名胜区、地质公园等禁止开采区域内新设矿权。加强责任主体灭失的露天矿山绿化修复，减少扬尘污染，加大露天开采砂石土矿山资源整合力度，切实减少砂石土矿山总数。完善分地域、分行业绿色矿产建设标准，严格资源开发准入和监管，实现资源综合利用和废弃物循环利用。转变矿山发展方式，积极推进国家级绿色矿山试点，实现矿山开采科学化、资源利用高效化、生产工艺环保化、矿山环境生态化。 |  |  | 本项目为井下开采矿山，非露天开采。项目建设按照绿色矿山进行设计。项目选矿产生的尾矿部分回填采空区，剩余外售综合利用。 | 符合 |
|  | 加强水资源保护。严格水功能区监管，落实水功能区限制纳污总量控制要求。深入开展淮河入河排污口规范整治专项行动，全面排查整治入河排污口及不达标水体。加强干流、重要支流水质控制断面水质监测，提升水质监测预警能力。全面落实最严格水资源管理制度，探索建立满足淮河生态基本需求的水量保障机制和流域横向生态补偿试点。以淮北地区为重点，严控地下水超采，加强地下水资源涵养和保护。加强饮用水水源地规范化建设和管理，确保八市县级及以上集中式饮用水水源地水质全部达到国家规定标准。强化节水考核管理，大力推进农业、工业、城镇节水，建设节水型社会。加强淮河干流岸线保护和开发利用，实行规划岸线分区管理，加大保护区和保留区岸线保护力度。提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿河生态、工业、农业、旅游、港口、通道、取排水、市政八类岸线。 |  |  | 本项目选矿厂外排废水经处理达标后排入新毛河，洪河集井口工业场地外排废水经处理达标后排入洪河，新毛河和洪河无水功能区限制纳污总量控制要求。 | 符合 |
| 《安徽省非煤矿山管理条例》 | 建 设 | 非煤矿山项目建设，应当具备下列条件： （一）符合非煤矿山发展规划和行业准入条件； （二）符合国家和省相关宏观调控政策； （三）取得矿产资源管理、规划选址、项目用地、环境影响评价、安全评价等方面的批复； （四）对项目所在地的公众利益不产生重大不利影响； （五）法律、法规规定的其他条件。 开发国家保护性开采的特定矿种的，还应当符合国家有关特别规定。 |  | 项目符合国家和省相关宏观调控政策；符合安徽省、宿州市、萧县等发布的矿产资源总体规划和《安徽省铁矿等十四个矿种采选行业准入标准》；项目已取得矿产资源管理、规划选址方面的批复，安全预评价已通过评审，项目用地、环境影响评价批复正在办理中；项目的建设不会对项目所在地的公众利益产生重大不利影响。 | 符合 |
|  |  | 有下列情形之一的，不得建设非煤矿山项目： （一）违反矿产资源规划，将中型以上规模的独立矿体分散零星开采的； （二）在城市规划区、水土流失重点预防区和重点治理区范围内，新建可能造成植被破坏、地貌损坏等严重水土流失露天采矿项目的； （三）法律、法规、国家产业政策禁止建设的其他项目。 |  | 工程未违反矿产资源规划，未将独立矿体分散零星开采；本项目为井下开采；本项目不属于法律、法规、国家产业政策禁止建设的其他项目。 | 符合 |
|  | 生产 | 非煤矿山生产不得有下列行为： （一）超层越界开采的； （二）擅自开采保安矿柱、岩柱的； （三）采用可能危及相邻矿山生产安全的决水、爆破、贯通巷道等危险作业方法的； （四）采掘生产图纸造假、图实不符的； （五）存在重大安全生产隐患未整改到位仍进行生产的； （六）法律、法规禁止的其他行为。 |  | 项目生产过程中不可有所列行为。 | 符合 |
|  | 环境保护 | 非煤矿山企业对产生扬尘的作业场所，应当采取下列收尘、防尘措施： （一）爆破穿孔作业应当采用带有收尘净化装置的凿岩设备，或者湿式作业； （二）矿石破碎加工、储存应当采用全封闭作业设施，配备收尘装置或者符合粉尘防治技术标准的其他降尘抑尘装置； （三）矿石加工区实行围挡封闭，围挡高度不低于一点八米。围挡底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥砂外漏； （四）矿山主要运输道路和矿石加工区道路应当实施混凝土硬化，裸露场地应当采取覆盖或者绿化措施； （五）矿区、矿石加工区出口应当配备车辆冲洗设施，驶出的机动车辆应当冲洗干净，运出的矿石、固体废弃物等应当封闭运输。 非煤矿山企业建设生产专用道路应当避开生态环境敏感区和脆弱区。 |  | 1、本项目井下爆破穿孔作业采用湿式作业；2、选矿厂破碎、筛分、储存等环节均为封闭，产生的粉尘经集中收集后通过1台布袋除尘器处理，然后通过1根30m高排气筒排放；3、选矿厂选矿工序均设置在厂房内；4、矿山新增的运输道路和选矿厂内部道路实施混凝土硬化。5、洪河集井口工业场地、选矿厂出口配备车辆冲洗设施，运输矿石、固体废弃物等均为封闭运输。本项目新增运输道路周边不存在生态环境敏感区和脆弱区。 | 符合 |
|  |  | 非煤矿山企业应当采取水污染防治措施，对污水进行净化处理、循环利用，实现达标排放。 |  | 本项目产生的废水主要为选矿废水、生活污水、井下涌水、车辆冲洗废水等，生活污水井一体化污水处理设备处理后全部回用于厂区绿化、地面抑尘用水等，选矿废水全部回用于生产过程不外排。车辆冲洗废水经隔油沉淀后全部回用。外排废水为井下涌水，经厂区自建污水处理设施处理达标后排入附近地表水体。 | 符合 |
|  |  | 非煤矿山企业应当采取科学的开采方法和选矿工艺，减少尾矿、废石等固体废弃物的产生量和贮存量。 非煤矿山企业应当设置专用贮存设施堆放固体废弃物；贮存设施停止使用后，应当进行封场，防止造成环境污染、生态破坏和诱发地质灾害。 鼓励非煤矿山企业对尾矿有用组分进行分离提取，采取尾矿充填、生产建筑材料等先进适用技术，推进综合利用。 |  | 本项目产生的粗粒尾矿和细粒尾矿均储存在各自专用的封闭堆棚中，粗粒尾砂外售综合利用，细粒尾砂部分与水泥混合制备浆料充填采空区，剩余部分全部外售综合利用。 | 符合 |
|  |  | 非煤矿山企业的开采活动应当与造地、复垦、恢复植被等生态修复同步进行。 非煤矿山生产过程中应当采取覆盖、绿化等措施；对露天采场、废石场、尾矿库的永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。 |  | 本项目在开采过程中依照地质环境保护与土地复垦方案“边开采、边治理”。 | 符合 |
|  |  | 非煤矿山开采，应当集约节约用地。耕地、草原、山林因采矿受到损坏的，非煤矿山企业应当因地制宜采取复垦利用、植树种草或者其他修复利用措施。 |  | 本项目为井下开采，对项目临时用地进行及时恢复，闭矿后，对工业场地区域进行复垦、植树种草等生态恢复。 | 符合 |

4、“三线一单”的符合性分析

（1）与宿州市生态保护红线相符性分析

项目区

根据《长江经济带战略环境评价宿州市“三线一单”》中宿州市生态保护红线图可知（图1.8-3）。本项目建设地点位于萧县大屯镇和张庄寨镇内，不在宿州市生态保护红线范围内，符合宿州市生态保护红线要求。                        图1.8-1 宿州市生态保护红线图

（2）环境质量底线及环境分区管控

A：水环境质量底线及分区管控

根据《长江经济带战略环境评价宿州市“三线一单”文本》，新毛河、洪碱河2025、2035目标年均为Ⅳ类。经与《宿州市水环境分区管控图》（图1.8-2）对照分析可知，本项目所在区域为水环境一般管控区。

杨套楼项目区

项目区

洪河集项目区

图1.8-2   宿州市水环境分区管控图

项目废水先经厂区处理达标后进入地表水体。项目建设满足水环境质量底线及分区管控要求。

B：大气环境质量底线及分区管控

根据《长江经济带战略环境评价宿州市“三线一单”文本》，到2025年，萧县PM2.5平均浓度小于45微克/立方米；到2035年，萧县PM2.5平均浓度目标小于35微克/立方米。2025年、2035年目标值最终以“十四五”、“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。经与《宿州市大气环境分区管控图》（图1.8-3）对照分析可知，本项目所在区域为一般管控区。

项目区

图1.8-3  宿州市大气环境分区管控图

大气环境一般管控区管控要求:依据《一华人民共和国人气污染防治法 》、《打赢蓝天保了战三年行动计划》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《宿州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。对现有涉废气排放工业、个业加强监督管理和执法检查，定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区、重点企业生态化、循环化改造。项目建设废气主要为粉尘，处理达标后外排，满足大气环境质量底线及分区管控要求。

C：土壤环境风险防控底线及分区管控

根据《长江经济带战略环境评价宿州市“三线一单”文本》，到 2030 年，今市上壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地上壤环境安全得到有效保障，上壤环境风险得到全面管控。到本世纪中叶，上壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。经与《宿州市土壤环境风险分区防控图》（图1.8-4）对照分析可知，本项目所在区域为农用地优先保护区。

项目区

图1.8-4  宿州市土壤环境风险分区管控图

优先保护区管控要求:依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《基本农田保护条例》《安徽省基本农田保护条例》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《宿州市土壤污染防治工作方案》《硕山县土壤污染防治工作方案的通知(硕政秘 (2017) 162号)》《萧县土壤污染防治工作方案》等要求对优先保护区实施管控实行严格保护，确保其面积不减少、环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用;推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、农膜减量与回收利用等措施:避免过度施肥、滥用农药导致的上壤环境质量下降:严格控制在优先保护类耕地集中区域内新建有色金属冶炼、石油加工、化工焦化、电镀、制革等行业企业，防控企业污染。项目建设能够满足土壤环境风险防控底线及分区管控要求。

（2）资源利用上线及自然资源开发分区管控

A：水资源利用上线及分区管控

依据《安徽省人民政府办公厅关于公布地下水超采区、限采区范围的通知》(皖政办秘[2015 179 号)，省水利厅、发改委、经信委、自然资源厅、生态环境厅、住建厅联合印发的《关于印发《安徽省地下水超采区治理方案>的通知》皖水资源2015191 号)要求，结合《安微省地下水超采区评价》成果，将已公布的限采区作为 2020 年水资源重点管控区域。其余区域作为水资源一般管控区。

项目区

图1.8-5 宿州市地下水开采重点管控区图

管控要求：落实《国冬院办公厂关一印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》《“一三五”太资源消耗总量和强度双控行动方案》《安徽省“一三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求。

根据图1.8-5可知，本项目区域位于地下水重点管控区。本项目用水不取地下水，满足水资源利用上线及分区管控要求。

（3）土地资源利用上线及分区管控

宿州市土地资源未划分重点管控区，共划分5个一般管控区，占全市国土面积的100.00%。

管控要求：

落实《宿州市上地利用总体规划 (2006-2020 年)》调整方案、《安徽省土地利用总体规划(2006-2020 年)调整方案》、《关于落实“十三五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标的指导意见的通知》、《国土资源“十三五”规划纲要》、《安徽省国土资源“十三五”规划》等要求。项目建设满足土地资源利用上线及分区管控要求。

综上所述，本项目建设符合宿州市“三线一单”以及生态环境准入清单文件要求。

- 1.9评价工作程序

评价工作程序详见图1-1。

图1.9-1  评价工作程序

# 2 拟建项目概况及工程分析

2.1矿山概况

2.1.1矿区勘探历程

普查阶段：安徽省地质局325地质队于1980年5月完成普查勘查工作，提交了《安徽省萧县旗杆楼铁矿详细普查报告》，共求得铁矿石资源储量（C+D）1457.2万吨，其中C级275.6万吨，铁矿石伴生硫18.78万吨。报告经安徽省地质局以（80）地地字第604号文审查批准铁矿石（D级）储量1391.01万吨，其中高硫富矿905.75万吨。

详查阶段：安徽省地质矿产勘查局325地质队于2008年7月6日~10月26日完成详查野外地质工作，提交了《安徽省萧县旗杆楼铁矿详查地质报告》（皖矿储备字[2009] 33号）。该报告估算各类铁矿石资源/储量共1429万吨，其中（332）185万吨，（333）1244万吨，平均品位TFe 42.05%，S 1.30%。2009 年 4 月 14 日取得安徽省国土资源厅的矿产资源储量评审备案证明（备案号：皖矿储备字[2009]33 号）。

水文地质勘探：华北有色工程勘察院有限公司于2009年8月6日~2010年1月31日完成水文地质勘探工作，提交的《安徽省萧县旗杆楼铁矿杨套楼矿段水文地质勘探报告》，查明了矿区水文地质条件，用数值法和解析法预测了矿坑涌水量。该报告于2012年9月7日通过了由安徽省国土资源厅组织的专家评审。

地质勘探阶段：安徽盛达矿业有限公司在详查工作基础上于2022年3月1日~11月10日完成勘探野外地质工作，并委托江苏长江地质勘查院编制了《安徽省萧县旗杆楼铁矿勘探地质报告》，报告于2023年4月11日通过评审。该勘探工作共估算求得各类铁矿石资源量共1645.91万t，其中331类299.85万t，332类589.11万t，333类756.95万t，平均品位TFe 41.99%。伴生硫元素量21.93万吨，硫平均品位1.30%。

### 2.1.2采矿权设置

矿山采矿许可证由原安徽省国土资源厅于2010年1月22日颁发，主要要素如下：

证号：C3400002010012110054424

采矿权人：安徽盛达矿业有限公司

地址：安徽宿州萧县大屯镇杨套楼

矿山名称：萧县旗杆楼铁矿

经济类型：有限责任公司

开采矿种：铁矿

开采方式：地下开采

生产规模：90万吨/年

矿区面积：2.775平方公里；

开采深度：由37米至-650米标高；

有效期：17年，自2010年1月22日至2027年1月22日。

矿区范围拐点坐标见表2.1-1，图2.1-1采矿权范围图。

表2.1-1  采矿权范围拐点坐标

| 拐点 编号 | 平面直角坐标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80西安坐标系 |  | 2000国家大地坐标系 |  |
|  | X（m） | Y（m） | X（m） | Y（m） |
| 1 | 3784199.84 | 39462529.27 | 3784197.47 | 39462646.57 |
| 2 | 3783695.38 | 39463134.84 | 3783693.01 | 39463252.14 |
| 3 | 3783191.58 | 39463135.03 | 3783189.21 | 39463252.33 |
| 4 | 3782582.68 | 39461865.33 | 3782580.30 | 39461982.63 |
| 5 | 3784003.63 | 39460978.79 | 3784001.26 | 39461096.08 |
| 标高：从37m至-650m |  |  |  |  |
| 6 | 3781762.72 | 39459031.55 | 3781760.34 | 39459148.84 |
| 7 | 3781756.95 | 39459680.10 | 3781754.57 | 39459797.39 |
| 8 | 3780813.77 | 39459666.75 | 3780811.39 | 39459784.04 |
| 9 | 3780817.17 | 39459024.39 | 3780814.79 | 39459141.68 |
| 标高：从37m至-600m |  |  |  |  |

2.1.3矿区地质概况

矿区位于中朝准地台、淮河台坳淮北陷褶断带，永城复背斜北部倾没端的东翼。旗杆楼铁矿主要赋存于奥陶系下统萧县组。

2.1.3.1地层

旗杆楼铁矿基本上被第四系覆盖，矿区发育地层从老到新叙述如下：

（1）寒武系

本系地层矿区内基岩未出露，只在李口14孔下部见到，与上伏石炭系地层呈断层接触，揭露厚度432.84m，所见岩性分述如下：

1、下统馒头组（∈1m）

为肝紫色页岩，有闪长玢岩穿插。本组最大揭露厚度46.51m。

2、中统毛庄组（∈2m）

上部为中厚层灰岩，下部薄层泥质灰岩，石英砂岩，有闪长玢岩穿插。本组揭露厚度77.81m，

3、中统徐庄组（∈2x）

顶部为一层生物碎屑灰岩，富含葛万藻化石，上部鲕状灰岩，下部浅红色长石、石英砂岩。有闪长玢岩穿插。本组揭露厚度98.21m。

4、中统张夏组（∈2z）

上部受断层影响岩石呈角砾状，主要为灰岩、少量泥质灰岩、局部见鲕粒。本组揭露厚210.31m。

（2）奥陶系

据钻孔揭露、本系地层主要分布在杨套楼矿段及洪河集矿段中部，揭露厚度为512.20m，据揭露岩性与区域岩性对比，应属奥陶系中、下统地层。其岩性分述如下：

1、下统萧县组（O1x）

上段（O1x2）：上部为土黄、浅灰色薄层泥灰岩、泥质灰岩、白云质灰岩、中夹斑纹状白云质灰岩，下部灰～灰白色大理岩、角砾状大理岩，在矿区内为主要赋矿层位。揭露厚度147.20m。

下段（O1x1）：灰～灰白色大理岩、斑纹状白云质灰岩，微层理发育，局部可见硅质结核，是本区次要赋矿层位。揭露厚度108.88m。

2、下统马家沟组（O1m）

上段（O1m2）：岩性为斑纹状白云岩、白云质灰岩与灰岩互层，夹少量泥质灰岩。顶以斑纹状白云岩、底以厚层斑纹状白云质灰岩与上下分开，厚度127.76m。向北西或北东倾斜，倾角15～30°，与下伏整合接触。

本段地层局部含硫铁矿，系指旗6420孔。该孔于孔深430.74～431.56m及43.05～436.89m，见硫铁矿两层，硫含量分别为13.86%、11.40%。

下段（O1m1）：上部为纯灰岩夹斑纹状白云质灰岩，下部为薄层状、局部斑纹状含硅质结核灰岩。厚度90.49m。向北西或北东倾斜，倾角20°左右，局部与二长花岗岩接触时可增至40°左右。与下伏整合接触。

3、中统老虎山组（O2l）

分布于矿区中部，岩性为白云岩、白云质灰岩夹灰岩。特征是镁质成分高、性脆、薄层状，向北西或北东倾斜，倾角20～30°，厚度37.87m，与下伏整合接触。

（3）石炭系

据钻孔揭露，石炭系地层主要分布在杨套楼矿段及洪河集矿段的北部，杨套楼矿段南部及东部受断层控制有小面积出露，区内揭露最大厚度80m左右，所见岩性为砂、泥岩与灰岩互层，部分层位灰岩富含蜓科化石。根据岩性推断所见地层为上统太原组下部及本溪组，受断层及岩浆侵蚀影响，使层位不连续，因而未能细分到组。与下伏地层呈假整合接触。

（4）二叠系

本系地层受断层控制，主要分布在矿区外围的东、南、北三个方向，据钻孔揭露，杨套楼矿段南部地层较新为上统石千峰组（P2sh），东部为上统上石盒子。洪河集矿段南部为上统上石盒子组。李口北为下统下石盒子组。上述地层所见岩性分述如下：

1、下统山西组（P1s）

分布于矿区西北部。所见岩性为灰、灰紫色页岩及浅灰色砂岩。产状平缓，近于水平。揭露厚度55m左右。与下伏为断层接触。

2、下统下石盒子组（P1x）

分布于矿区西北部。所见岩性为褐黄、浅灰、灰绿等色的粉砂岩、砂岩、页岩互层。揭露不全，厚度大于159m。产状平缓，近于水平。与下伏整合接触。

3、上统上石盒子组（P2s）

分布于矿区东部及西南部。所见岩性为紫斑状粉砂岩、页岩及长石砂岩、石英砂岩等。向东倾斜。倾角10～25°，揭露不全。厚度大于430m。

本组夹薄煤层。据旗158孔资料，于孔深421.72～422.95m、425.42～426.13m见煤两层，发热量分别为22.17MJ/kg、21.13MJ/kg；另据旗1524孔揭露，于孔深453.74～455.45m。见自然焦一层，发热量为34.43MJ/kg。

4、上统石千峰组（P2sh）

分布于矿区东南部。所见岩性为红色砂岩、粉砂岩、泥岩。揭露不全。已揭露假厚度为174.91m。向东倾斜，产状平缓。

（5）古近系

区内广泛分布。岩性以白色微粒灰岩为主，局部见少量铝质粘土、角砾岩。假厚10～40m，由东向西逐渐变薄。与下伏呈不整合接触。该系地层中，局部夹薄层石膏。如旗2840孔，于孔深93.99～125.40m，见石膏12层，最大单层厚度达25cm。

（6）第四系

区内广泛分布。岩性主要为粘土、亚粘土及沙土。厚度在85～120m之间，不整合于下伏所有地层之上。

2.1.3.2构造

（1） 褶皱

旗杆楼铁矿处在永城复式背斜东翼北部倾没端，由于受断裂构造的影响，褶皱构造不明显，总体呈现向北倾斜的单斜构造，局部具次一级的小褶曲。

（2） 断裂构造

据实测及推断，区内存在北北东向（新）及近东西向（老）两组正断层，将本区切割成格状构造。特征是高角度（F5除外）、断距大、均为成矿前构造。兹分述如下：

1、北北东向断裂

本组断裂包括F1～F3等正断层。

（1）F1正断层

位于矿区西部，为一实测及推断正断层，实测部分通过李1孔及李14孔，断距约730m左右，依据如下：李1孔于孔深395.10m，其上为石炭系上统（C2）砂页岩及灰岩，其下为寒武系中统张夏组（∈2z）灰岩。李14孔于孔深382.84～389.24m，为断层破碎带，其上为C2,其下为∈2z。

（2）F2正断层

位于矿区中部，为一实测及推断左旋正断层，断层通过洪559孔，断距在150m以上。依据如下：

洪559孔于孔深430.15m，其上为C2，其下为奥陶系下统马家沟组（O1m1）地层。

（3）F3正断层

位于矿区东部，杨套楼矿段3～7线间，断层通过7线、11线、15线上所有钻孔。断层线方向355°，倾向85°，倾角55～60°，浅部陡立，深部变缓。断距在610～700m左右。控制长度1000m。

（4）F3′正断层

位于矿区东部，属F3正断层的分枝断裂，断层通过3线及0线，断层走向332°，倾向62°，倾角35～57°，浅部变缓，深部及近地表较陡，控制长度540m。

2、近东西向断裂

本组断裂包括F4～F8等正断层，除位于洪河集之南F4为区域推测不于详述，余均根据钻孔实际资料而推断。分述如下：

（1）F5正断层

位于杨套楼矿段南部。断层通过旗0线之013、023及28线的2817等三孔。断层线方向为北东东、倾向南南东，倾角31度。控制长度950m，28线西交汇尖灭于F6之下，断距约150m。

（2）F6正断层

位于F5断层之南，断层通过旗0线023孔、旗28线2817与2825两孔之间，洪55线之559孔。断层线方向为北东东，倾向南南东，倾角75度，长2000余m，推测断距为800m左右。

（3）F7正断层

位于杨套楼矿段中偏北部，8～28线之间，为1628孔所见，属层间小断裂。

旗1628孔于孔深352.92～363.75m为构造角砾岩、其上、下均为O1m1，与本区综合柱状图对比，缺失地层50m左右。

（4）F8正断层

位于李口北侧，系据实际推断正断层。断层通过李14孔。断层线方向北东东、倾向北西、倾角70°，推断断距100～150m。

2.1.3.3岩浆岩

本区岩浆岩主要有二长花岗岩，其次有微粒斜长白岗岩、闪长岩、闪长玢岩、辉绿岩、煌斑岩等。前者为成矿母岩，微粒斜长白岗岩为主要脉岩。二长花岗岩在矿区分布广泛，呈北东向展布，区内施工钻孔均未穿过侵入体。侵入体上接触带沿北东向呈马鞍状。南西及北东部呈瘤状隆起，北西接触带，较陡，岩体呈不整合侵入。

二长花岗岩：肉红色，细～粗不等粒花岗结构。文象结构、镶嵌结构等。主要成分为更长石（36%）、钾长石（29%）、石英（26%）。次为角闪石、黑云母，两者含量在5%左右。付矿物为榍石、磷灰石、磁铁矿，三者含量在3%左右。

脉岩：本区主要脉岩为微粒斜长白岗岩，白色，显微花岗结构，由中～酸性斜长石、石英、白云母组成，岩石中可见少量黄铁矿及铁锰质分布。

2.1.3.4接触变质作用及交代蚀变作用

（1）接触变质作用

接触变质作用是伴随岩浆作用而发生的一种变质现象，围岩受岩浆所散发的热量及挥发分影响，发生变质结晶和重结晶，有时伴有交代作用而形成一系列新的岩石。

本区热接触变质大致可分为高、中、低三个变质带。高变质带一般为透辉石化大理岩带、中变质带为透闪石（阳起石）大理岩带、低变质带为白云石、透闪石、滑石、石英、大理岩带，当岩石中含泥质、镁质时，出现绿泥石、水镁石、金云母等大理岩。

（2）接触交代变质作用

1、碱质交代作用

钠质交代作用是本区与成矿有密切关系的交代作用。主要表现为斜长石牌号降低，更长石变为钠更长石（可作为直接找矿标志）。交代蚀变带厚度可达200m以上，由接触带向岩体内大致可分为三个带。

①极强钠化带：

本带厚度一般0～10m。特点是铁矿富集处，该带常明显发育。否则反之。岩性特征以灰白～微粉红色、不等粒半自形粒状结构、块状构造之钠更长石岩为主；斑状结构、斑杂状构造之钠长斑岩次之。

②强纳化带：

本带单层厚度约5～20m。可以与下带相间出现，工作过程中很难将其严格划出。故各种综合图件均未标明。所见岩性为浅肉红色钠化二长花岗岩或钠化二长花岗斑岩。成分中钠更长石约35～65%。

③轻钠化带：

本带厚度堪大。据钻孔穿透，200m以下仍稍具轻钠化。岩性以二长花岗岩为主，局部可为二长花岗斑岩。岩性特性：肉红色，细～粗不等粒花岗结构，或锒嵌结构、文象结构•成分主要有更长石（36%）、钾长石（29%）、石英（26%）、次为黑云母、钠长石、透辉石、磁铁矿、黄铁矿、磷灰石等。

2、钙镁-铁质交代作用

矽卡岩化和磁铁矿化作用即是钙镁-铁质交代作用。本区与成矿关系密切的是镁矽卡岩。当花岗岩体与白云质灰岩接触时，由于岩浆中SiO2、钾质及围岩的Ca质的带出。在外带中形成新的钙镁硅酸盐矿物透辉石、金云母等。

3、热液蚀变作用

中低温热液蚀变类型有透闪石化、阳起石化、碳酸盐化、硅化。透闪石化、阳起石化与铁矿化关系密切。碳酸盐化、硅化与晚期热液中富钙、硅、水和二氧化碳有关，此热液在成矿作用的晚期，广泛交代早期形成的蚀变岩石及矿石。

2.1.4矿体特征

2.1.4.1矿体地质特征

旗杆楼铁矿按矿体的赋存空间部位及矿体共生组合特点，共圈出矿体9个，其中杨套楼矿段6个（1～6号矿体），洪河集矿段3个（7～9号矿体）。9个矿体的一般特征见表2.1-2。9个矿体中主要工业矿体有3个（4、5、9号矿体）。其特征详述如下：

（1）4号矿体

矿体分布在杨套楼矿段的15线～36线之间，位于瘤状岩体顶部边缘由缓变陡之转折部位，呈大型似层状产出。矿体长1080m，倾向延深136～465m，埋深397.43～618.08m，矿体厚度1.11～22.28m，均厚7.62m。沿走向波状起伏，间有夹石、具膨胀收缩和分枝复合，向两端变薄尖灭。连续展布面积0.252km2。产状：走向285°，倾向15°，倾角以纵2线为变化点，线南倾角30°左右，线北50～60°。局部可达70°以上。纵向厚度变化系数Vm=49%。矿体平均品位TFe 42.76%、S 0.79%，厚度变化系数Vm=69%（表4-3），品位变化系数12%。品位变化系数7～4线、20～24线Vc＜50%，8～16线、28线Vc=50%～62%之间。品位变化曲线以波型为主，兼有尖峰型。

矿石资源量498.83万吨，占总资源量的30%（其中探明资源量299.85万吨，推断资源量198.98万吨）。

（2）5号矿体

矿体分布在杨套楼矿段15线以东～50线以西，全长1880m，倾向延伸190～540m。连续展布面积0.596km2，埋深342.04～590.93m，厚1.01～21.31m，均厚5.33m。矿体以大型似层状产出，走向近东西，50线以西转向北西，微北倾。间有夹石，膨胀收缩明显，分枝复合常见。沿走向厚度变化中等（厚度变化系数Vm=89%），矿体平均品位TFe 41.68%、S 1.64%，厚度变化系数Vm=81%，品位变化系数17%。品位变化均匀～较均匀（变化系数Vc大部＜50%，少数Vc在53%～77%）。矿石资源量686.19万吨，占总资源量的42%（其中控制资源量374.05万吨，推断资源量312.14万吨）。

（3）9号矿体

9号矿体在洪河集矿段的7～16线之间，长410m，倾向延伸640m，埋深342.42～608.26m，连续展布面积0.207km2，厚0.40～14.57m,均厚5.37m。矿体呈薄板、似层状，宽大于长，中间厚，无夹层，四周薄，有分叉。倾向330°，倾角25°左右，矿体平均品位TFe43.96%，S1.01%，厚度变化系数Vm=75%，品位变化系数13%。矿石量264.91万吨，占总资源量的16%（其中控制资源量168.67万吨，推断资源量96.24万吨）。

表2.1-2  矿体特征一览表

| 矿 段 名 称 | 矿 体 号 | 空间分布 线一线 | 产状 |  | 矿体规模（m） |  |  |  | 埋藏 深度 （m） | 形 态 | 矿石 工业 类型 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 倾向 （度） | 倾角 （度） | 长度 | 延深 | 厚 度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最小 | 最大 |  |  |  |  |
| 杨 套 楼 | 1 | 4-28 | 0 |  | 168 | 67 | 1.07 | 4.46 | 466.44～515.64 | 透镜状 | 需选矿石 | 8线828,16线1632孔见 |
|  | 2 | 12-28 | 0 | 5 | 134 | 130 | 2.03 | 2.32 | 406.41～416.03 | 透镜状 | 需选矿石 | 16线/168孔见 |
|  | 3 | 7-4 | 0 | 5 | 167 | 100 | 1.06 | 5.34 | 397.63～607.94 | 透镜状 | 需选矿石 | 3线324,328,0线020孔见 |
|  | 4 | 17-36 | 15 | 30-60 | 1080 | 136～465 | 1.11 | 22.28 | 397.43～618.08 | 似层状 | 需选矿石 |  |
|  | 5 | 17-58 | 0 | 5-15 | 1880 | 190～540 | 1.01 | 21.31 | 342.04～590.93 | 似层状 | 需选矿石 |  |
|  | 6 | 16-36 | 175.5 | 30 | 213 | 230 | 1.75 | 5.68 | 427.02～432.70 | 透镜状 | 需选矿石 | 2417,2817孔见 |
| 洪 河 集 | 7 | 7-8 | 330 | 20 | 272 | 615 | 5.54 | 10.60 | 352.18～475.92 | 薄板状 | 需选矿石 |  |
|  | 8 | 7-16 | 330 | 25 | 345 | 490 | 2.04 | 2.67 | 497.19～569.13 | 透镜状 | 需选矿石 |  |
|  | 9 | 7-16 | 330 | 25 | 410 | 640 | 1.40 | 14.57 | 342.42～608.26 | 似层状 | 需选矿石 |  |

2.1.5矿石特征

2.1.5.1矿物组成

金属矿物以磁铁矿为主、赤铁矿、黄铁矿、镜铁矿次之、少量穆磁铁矿、黄铜矿、铜兰。脉石矿物以：透辉石为主、阳起石、透闪石、金云母、碳酸盐次之，少量石榴子石、石英、绿泥石、褐帘石、钾长石、磷灰石、榍石。

现将主要有用金属矿物特征描述如下：

1、磁铁矿

磁铁矿为本区主要含铁矿物，其晶形主要为他形晶粒状，其次是自形～半自形晶粒状，粒径一般在0.1～0.4mm之间，最大可达0.7mm（少量）。一般呈致密块状、浸染状、条带状构造。

2、赤铁矿

赤铁矿为本区次要含铁矿物之一，其晶形主要呈他形晶粒状，少数呈假象半自形晶粒状。常沿磁铁矿边缘或解理交代，也可由磁铁矿内部向外交代，粒径一般均小于磁铁矿。

3、镜铁矿

镜铁矿为本区次要含铁矿物之一，晶形主要呈自形晶叶片状。其生成可为交代磁铁矿形成，也可呈集合体独立存在。

2.1.5.2结构构造

本区矿石主要有块状构造、条带状构造、浸染状构造，次为细脉状构造等。

2.1.5.3化学成分

1、有益组分

本区主要有益组分为铁，其主要赋存在磁铁矿中，次为赤铁矿、镜铁矿、黄铁矿中。

本区全铁平均品位42.05%、单样最高达57.44%。两矿段主矿体品位变化类型与矿化的连续性呈正相关趋势，即矿化连续，品位分布均匀，矿化基本连续，品位分布较均匀。

2、伴生有益组分

本区伴生有益组分为轻稀土元素镧与铈，据化学分析，镧与铈总量单样最高可达4.80%，且镧大于铈。

镧与铈主要赋存在钙褐帘石中，钙褐帘石呈板柱状晶体，或他形粒状集合体，分布于矿层及顶、底板夹石中，其岩性有矽卡岩、钠化二长花岗岩及蚀变闪长玢岩等。

3、其它组分

（1）硫

硫主要赋存在黄铁矿中，据化学分析，其变化区间为0.01～6.15%，平均1.30%，其中洪河集矿段为1.48%，杨套楼矿段为1.26%。

（2）铜

据基本及组合分析，含量一般在0.00～0.01%，偶达0.03%，含铜矿物为黄铜矿及铜兰等。

（3）磷

据基本及组合分析，其含量一般在0.010%以下，最大可达0.220%（比较少见）。

（4）锌

据组合分析，其含量一般在0.00～0.02%之间，

（5）砷

据组合分析，其含量一般在0.0000～0.0074之间。

（6）铅、锡

铅、锡均低于光谱分析灵敏度。

4、造渣氧化物

矿石中脉石矿物主要为透辉石、阳起石、透闪石、石榴子石、金云母、碳酸盐、黑硬绿泥石、石英、绿泥石、钾长石等。据全区28个样（包括基本分析、组合分析）的分析结果（平均值）：CaO8.87%、MgO4.93%、SiO218.10%、Al2O30.80%。其中CaO+ MgO/ SiO2+ Al2O3的比值为0.73，属半自熔性矿石。

5、风（氧）化特征

矿区铁矿层赋存深度大，未见有风（氧）化现象。

6、矿石类型和品级

据化学分析结果的平均值，TFe/FeO的比值为2.55，属原生矿石。两个物相分析结果，硅酸铁、硫化铁、碳酸铁三者总量小于3%（见表2.1-3），基本分析结果矿体的W（mFe）/(W)TFe的比值均大于85%；属磁性铁矿石（原生矿石）。因此本区矿段均分布在原生带内。

表2.1-3  物 相 分 析 结 果 表

| 样 号 | 各类矿物中的铁（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菱铁矿 | 黄铁矿 | 褐铁矿 | 赤铁矿 | 磁铁矿 | 可溶 硅酸铁 | 难溶 硅酸铁 |
| 杨WX-1 | 0.27 | 0.057 | 0.18 | 0.32 | 34.48 | 1.40 | 0.063 |
| 杨WX-2 | 0.13 | 0.72 | 0.00 | 0.29 | 46.50 | 0.58 | 0.046 |

### 7、自然类型

本区按脉石矿物及与金属矿物的共生组合划分为：透辉石磁铁矿石、金云母磁铁矿石、阳起石磁铁矿石、黑硬绿泥石磁铁矿石、碳酸盐磁铁矿石。

### 8、工业类型及品级

本区矿石普遍含硫较高，不符合直接人炉治炼要求，因此将本区矿石划分为需选铁矿石。区内铁矿石中W（mFe）/(W)TFe的比值均大于85%，属磁性铁矿石。

将20%≤TFe＜25%的矿石划分低品位矿石，主要分布于矿层边部。

9、矿石化学成分

根据《安徽盛达矿业有限公司旗杆楼铁矿选矿试验研究报告》，对进入选矿厂的原矿取样进行多元素、铁物相分析。多元素分析结果见表2.1-4，铁物相分析结果见表2.1-5。

表2.1-4  进入选矿厂的原矿多元素分析结果

| 元素 | TFe | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Mn3O4 | P | Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量/% | 31.42 | 25.91 | 1.46 | 11.45 | 7.86 | 0.091 | 0.046 | 0.015 |
| 元素 | Na2O | K2O | S | V2O5 | CuO | ZnO | TiO2 | NiO |
| 含量/% | 0.352 | 0.517 | 1.02 | 0.026 | 0.005 | 0.005 | 0.141 | 0.008 |

表2.1-5  原矿铁物相分析结果

| 矿物名称 | 含量（%） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 磁性铁 | 28.51 | 90.74 |
| 碳酸铁 | 0.28 | 0.89 |
| 黄铁矿 | 0.04 | 0.13 |
| 硅酸铁 | 2.38 | 6.62 |
| 赤/褐铁 | 0.51 | 1.62 |
| 合计 | 31.72 | 100.00 |

从表2.1-4、表2.1-5化学分析结果可以看出，开采出的原矿中TFe含量为

31.42%，铁主要以磁铁矿的形式存在，磁铁矿中铁含量为28.51%，占全铁的

90.74%，其次为硅酸铁、赤/褐铁矿，分别占比6.62%，1.62%；脉石以SiO2、CaO、MgO矿物为主，其中SiO2含量为25.91%、CaO含量为11.45%；主要有害元素S含量为1.02%，含量较高，需要在后续的作业中脱除。

2.1.5.4矿体围岩及夹石

矿体的直接顶板岩石主要为透辉石矽卡岩、次为白云质大理岩、金云母透辉石矽卡岩、阳起石透辉石矽卡、透闪石透辉石矽卡岩、绿泥石透辉石矽卡岩等。其中有益组分为铁，含量（TFe）在15%以下，伴生有益组分为轻稀土元素镧和铈，多数镧和铈的总量小于0.5%，少数大于0.5%，最高可达4.80%。有害组分为硫。

底板岩石主要为透辉石矽卡岩，次为绿泥石透辉石矽卡岩，阳起石透辉石矽卡岩，碳酸盐透辉石矽卡岩等。有益组分为铁，含量（TFe）在20%以下。伴生有益组分为轻稀土元素镧和铈，一般二者总量在0.5%以下，少数在0.5%以上，有害组分为硫。

近矿围岩主要为含泥质白云质灰岩。

夹石以透辉石矽卡岩、绿泥石透辉石矽卡岩、阳起石透辉石矽卡岩、透闪石透辉石矽卡岩、金云母透辉石矽卡岩为主，有极少量的蚀变二长花岗岩。在上述岩石中有益组分全铁含量在20%以下，伴生有益组分为轻稀土元素镧和铈，分布很不均匀。

在厚大矿体中夹石的总厚度增大，使矿体不连续。

2.1.5.5矿床开采技术条件

1、矿区水文地质条件

旗杆楼铁矿区内地形平坦，海拔38m左右。属大陆—海洋性气候过渡带。年平均温度摄氏14℃，年平均降雨量851mm，雨季多集中在七、八月份，无霜期210～220天。境内主要有废弃的洪河及新挖的纵、横向土运河，除雨季外，终年基本干涸。本区最高洪水位约37.50m。

矿区第四系底部多为半固结状的钙质层或钙质粘土层，其下为第三系微粒灰岩层，根据详查地质报告和水文地质勘探报告抽水试验结果，第四系底部粘土层和第三系微粒灰岩层均起到了隔水作用。

矿区的东部及东南部，第四系下部为二叠系碎屑岩类，岩性以砂岩、细砂岩、泥岩、炭质泥岩等为主，富水性极弱，一般视为相对隔水层。

矿体主要赋存在奥陶系下统萧县组地层中，奥陶系主要由中、下统的阁庄组、马家沟组及萧县组组成，岩性为白云质灰岩、斑纹状灰岩、泥质灰岩、微层理大理岩、角砾状大理岩、大理岩等，属中等~强富水含水层，为矿区的主要含水层，多构成矿体的顶板，亦为矿段的直接充水含水层。

矿体下部以二长花岗岩为主，岩石较完整，富水性极弱，视为相对隔水层。

根据详查地质报告和水文地质勘探报告抽水试验结果，矿区内，第四系含水岩层与下伏基岩间有一层稳定的（5～47m）的底部隔水层，对相互间的水力联系起到一定的阻隔作用，正常情况下，第四系中上部含水层对矿段开采不会产生直接影响；富水性较好的碳酸岩类含水层与矿化蚀变含水层水力联系密切，且多与其直接触，或局部与矿体直接接触，构成矿体开拓时的间接局部直接的充水含水层。

从全矿区来看，东部和南部被碎屑岩类隔水岩组所隔，局部被岩浆岩类隔水层阻隔，其含水层的补给主要为西侧和北侧的侧向地下水径流补给为主，次为上部石炭系碎屑岩夹碳酸盐岩类含水层的越流下渗，自然条件下地下水循环条件一般。

2、工程地质条件

（1）岩石风化程度

基岩的顶部均受不同程度的风化，风化带厚5～38m。岩石风化程度由上而下逐渐减弱，并受岩性、裂隙发育程度、地下水活动等褚多因素的共同影响。一般上部1～10m为强风化带，岩石已全部褪色，裂隙较发育，岩心较破碎且强度明显降低，部分已粘土化，手搓易碎。弱风化带一般厚5～30m，岩石部分裉色，裂隙面有风化迹象，且多具铁质浸染，岩心也相对较完整。基岩顶部的风化带地质构造较简单，未见明显构造破碎带或较弱夹层。仅个别钻孔局部在接触带及其附近见薄层破碎现象，且多为蛇纹石化、绿泥石化（较强蚀变）岩类，岩石质量劣的，岩体完整性亦差。

（2）矿体顶底板围岩

矿区内主要矿体埋藏在342.42～618.08m之间，为一隐伏的接触交代式矽卡岩型铁矿矿段，矿体的直接顶板岩石主要为透辉石矽卡岩、次为白云质大理岩、金云母透辉石矽卡岩、阳起石透辉石矽卡、透闪石透辉石矽卡岩、绿泥石透辉石矽卡岩等。底板岩石主要为透辉石矽卡岩，次为绿泥石透辉石矽卡岩，阳起石透辉石矽卡岩，碳酸盐透辉石矽卡岩等。近矿围岩主要为含泥质白云质灰岩，夹石以透辉石矽卡岩、绿泥石透辉石矽卡岩、阳起石透辉石矽卡岩、透闪石透辉石矽卡岩、金云母透辉石矽卡岩为主，有极少量的蚀变二长花岗岩。除部分地段闭合裂隙较发育及浅部大理岩岩溶裂隙较发育外，其它大部分围岩岩溶裂隙均不甚发育，岩体结构以块状和层状结构为主，大部分岩石强度较高，RQD值多在50%上，岩石质量以中等的为主，岩体多中等完整。不易发生工程地质问题。

综合分析，矿区是以碳酸岩、花岗岩为主的半坚硬～坚硬岩类矿段，矿层顶底板岩石强度较高，不同岩性力学性质稍有区别：抗压强度值为花岗岩＞矽卡岩＞灰岩＞大理岩＞砂岩＞泥岩。矿体围岩抗压强度高，属硬岩类，岩体质量等级中等～优良。断层带、风化带属软弱结构面，断层破碎带及风化带岩体质量较差～坏。勘查区地层岩性复杂，地质构造复杂程度中等（Ⅱ类），矿层顶底有软弱夹层及局部破碎带存在，施工条件变差，局部地段易发生井巷工程地质问题。综合分析，本矿区工程地质类型属以坚硬碳酸岩类为主的工程地质条件中等。

3、环境地质条件

本项目勘查区地形平坦，人口稠密，物产丰富，以农业为主，区内无大型工业及重大污染源。本区环境地质现状良好，无不良地质现象发生。矿层采用充填法开采后，不会产生地表变形、沉降、塌陷等不良地质现象，且无废渣。地下水的疏降产生降落漏斗引起水资源的破坏。按照《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719-2021）中有关规定，矿区环境地质质量为中等。

2.1.5.6矿石加工技术性能

根据《安徽盛达矿业有限公司旗杆楼铁矿选矿试验研究报告》内容可知，铁矿石经过阶段磨阶段选可得到合格的铁精矿，一段磨矿粒度为-200目60%时，通过弱磁选（磁场强度为103.46kA/m），得到的铁精矿经过再磨后，磨矿粒度为-200目80%，可得到产率为93.33%，铁品位65.21%，铁回收率为99.34%的铁精矿。综合条件试验结果表明该矿石可选性能良好。

2.1.5.7矿产资源储量

- 矿产资源储量估算

- 根据《安徽省萧县旗杆楼铁矿勘探地质报告》内容可知，本矿区参与资源量估算的矿体共9个（其中杨套楼6个、洪河集3个）分矿段各类资源量估算结果见表2.1-6。详见附图2.1-1本项目矿体水平投影图。

表2.1-6  资源量分类估算汇总表

| 矿 段 | 资源量 |  | 品 级 | 查明矿产资源（万吨） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 代码 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 矿石量 | TFe平均品位（%） | 矿物量 | 比例（%） |  |
| 杨 套 楼 | 资 源 量 | 探明 |  | 299.85 | 43.42 | 130.19 | 24 | S 0.83% |
|  |  | 控制 | Fe3 | 374.05 | 41.71 | 156.02 | 30 | S 1.66% |
|  |  | 推断 |  | 583.41 | 41.17 | 240.19 | 46 | S 1.19% |
|  |  | 合计 |  | 1257.31 | 41.91 | 526.40 |  | S 1.17% |
| 洪 河 集 |  | 控制 | Fe3 | 215.06 | 44.12 | 94.88 | 55 | S 1.37% |
|  |  | 推断 |  | 173.54 | 39.76 | 69.00 | 45 | S 2.02% |
|  |  | 合计 |  | 388.60 | 42.18 | 163.88 |  | S 1.66% |
| 合 计 |  | 探明 | Fe3 | 299.85 | 43.42 | 130.19 | 18 | S 0.83% |
|  |  | 控制 |  | 589.11 | 42.59 | 250.90 | 36 | S 1.55% |
|  |  | 推断 |  | 756.95 | 41.51 | 314.21 | 46 | S 1.17% |
|  |  | 合计 |  | 1645.91 | 41.99 | 695.30 |  | S 1.30% |

从表2.1-6可知：估算求得各类铁矿石资源量共1645.91 万吨，其中探明资源量299.85万吨，控制资源量589.11万吨，推断资源量756.95万吨，平均品位TFe 41.99%，S 1.30%。杨套楼矿段1257.31万吨（探明资源量299.85万吨，控制资源量374.05万吨，推断资源量583.41万吨），洪河集矿段388.60万吨（控制资源量215.06万吨，推断资源量173.54万吨）。

对伴生矿产的资源量进行估算，全区共求得硫资源量21.93万吨，其中杨套楼矿段15.49万吨，洪河集矿段6.44万吨。

2、资源量变化情况

由前述可知，本项目矿区于2008年7月6日~10月26日进行过详查，两次结果相比，本次资源量增加了216.91万吨，主要原因是加密钻孔，提高资源量类型，矿体厚度、品位、范围发生变化。两次矿体资源量变化情况见表2.1-7。

### 表2.1-7  矿体资源量变化情况统计表

| 矿 床 | 矿 体 号 | 资源量(万吨) |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次 | 2008年 | 增 | 减 |  |
| 杨 套 楼 | 1 | 11.15 | 6 | 5.15 |  | 面积增加465m2 |
|  | 2 | 12.73 | 5 | 7.73 |  | 面积增加317m2 |
|  | 3 | 31.26 | 26 | 5.26 |  | 面积增加70m2 |
|  | 4 | 498.83 | 448 | 50.83 |  | 平均厚度减少1.40m，面积增加70m2 |
|  | 5 | 686.19 | 545 | 141.19 |  | 平均厚度减少0.88m，面积增加70m2 |
|  | 6 | 17.15 | 15 | 2.15 |  | 面积增加80m2 |
|  | 小计 | 1257.31 | 1045 | 212.31 |  |  |
| 洪 河 集 | 7 | 107.08 | 78 | 29.08 |  | 平均厚度减少3.43m，面积增加12746 m2 |
|  | 8 | 16.61 | 15 | 1.61 |  | 平均厚度增加0.18m，面积减少1923m2 |
|  | 9 | 264.91 | 291 |  | 26.09 | 平均厚度减少0.20m，面积减少2980m2 |
|  | 小计 | 388.60 | 384 | 4.60 |  |  |
| 总计 |  | 1645.91 | 1429 | 216.91 |  | 总计本次资源量增加216.91万吨 |

### 3、设计开采资源储量

本次设计开采的主要对象为旗杆楼铁矿采矿许可证范围内矿区矿体，杨套楼采区主要开采4和5号矿体，洪河集采区主要开采9号矿体，兼顾零星矿体开采。矿体分段矿量表结果如表2.1-8~2.1-10。

###### 表2.1-8  杨套楼采区资源储量表

| 分层 | 3号矿体 |  | 2号矿体 |  | 1号矿体 |  | 6号矿体 |  | 4号矿体 |  | 5号矿体 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资源量 | 品位 | 资源量 | 品位 | 资源量 | 品位 | 资源量 | 品位 | 资源量 | 品位 | 资源量 | 品位 | 资源量 | 品位 |
|  | (万t) | (%) | (万t) | (%) | (万t) | (%) | (万t) | (%) | (万t) | (%) | (万t) | (%) | (万t) | (%) |
| -342以上 | 0.1 | 35.07 |  |  |  |  | 0.02 | 24.14 |  |  | 18.97 | 36.25 | 19.09 | 36.23 |
| -342~-358 | 1.72 | 35.98 |  |  |  |  | 0.48 | 22.8 |  |  | 21.29 | 36.67 | 23.49 | 36.34 |
| -358~-374 | 1.84 | 35.37 | 6.71 | 31.08 |  |  | 2.11 | 22.07 | 1.68 | 35.05 | 47.17 | 36.46 | 59.51 | 35.27 |
| -374~-390 | 0.03 | 37.64 | 6.02 | 30.73 |  |  | 4.78 | 33.37 | 3.66 | 42.27 | 115.18 | 42.17 | 129.67 | 41.32 |
| -390~-406 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.96 | 40.48 | 5.67 | 43.68 | 127.26 | 41.78 | 138.89 | 41.80 |
| -406~-422 | 0.12 | 47.41 |  |  | 0.19 | 31.7 | 2.88 | 37.26 | 20.86 | 41.72 | 64.12 | 42 | 88.17 | 41.76 |
| -422~-438 | 0.71 | 47.99 |  |  | 1.4 | 33.63 | 0.85 | 34.17 | 42.55 | 40.94 | 54.09 | 37.28 | 99.6 | 38.84 |
| -438~-454 | 1.95 | 48.48 |  |  | 2.23 | 35.7 | 0.07 | 26.81 | 47.61 | 41.49 | 59.89 | 47.68 | 111.75 | 44.80 |
| -454~-470 | 3.29 | 48.69 |  |  | 3.02 | 37.57 |  |  | 48.36 | 41.01 | 66.11 | 45.93 | 120.78 | 43.83 |
| -470~-486 | 4.02 | 48.09 |  |  | 2.54 | 36.84 |  |  | 50.46 | 41.15 | 52.03 | 42.18 | 109.05 | 41.80 |
| -486~-502 | 4.36 | 47.26 |  |  | 1.27 | 36.31 |  |  | 50.5 | 41.86 | 15.67 | 43.57 | 71.8 | 42.46 |
| -502~-518 | 3.93 | 45.67 |  |  | 0.43 | 36.29 |  |  | 51.07 | 43.27 | 15.56 | 39.13 | 70.99 | 42.45 |
| -518~-534 | 3.65 | 44.11 |  |  | 0.07 | 37.55 |  |  | 50.99 | 43.87 | 14.75 | 38.91 | 69.46 | 42.82 |
| -534~-550 | 2.69 | 43.24 |  |  |  |  |  |  | 44.54 | 44.43 | 10.98 | 39.36 | 58.21 | 43.42 |
| -550~-590 | 2.85 | 43.41 |  |  |  |  |  |  | 67.68 | 45.54 | 3.12 | 31.24 | 73.65 | 44.85 |
| -590~-630 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.6 | 43.54 |  |  | 12.6 | 43.54 |
| -630~-670 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 | 38.55 |  |  | 0.6 | 38.55 |
| 合计 | 31.26 | 44.98 | 12.73 | 30.91 | 11.15 | 36.24 | 17.15 | 34.81 | 498.83 | 42.70 | 686.19 | 41.61 | 1257.31 | 41.88 |

### 表2.1-9  洪河集采区资源储量表

| 分层 | 7号矿体 |  | 8号矿体 |  | 9号矿体 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资源量 | 品位 | 资源量 | 品位 | 资源量 | 品位 | 资源量 | 品位 |
|  | (万t) | (%) | (万t) | (%) | (万t) | (%) | (万t) | (%) |
| -342以上 |  |  | 0.72 | 42.3 | 16.78 | 40.37 | 17.5 | 40.45 |
| -342~-358 |  |  | 9.5 | 40.29 | 10.32 | 41.54 | 19.82 | 40.94 |
| -358~-374 |  |  | 12.58 | 39.27 | 12.53 | 43.72 | 25.11 | 41.49 |
| -374~-390 |  |  | 14.5 | 41.07 | 14.91 | 45.98 | 29.41 | 43.56 |
| -390~-406 |  |  | 16.13 | 42.46 | 15.19 | 46.83 | 31.32 | 44.58 |
| -406~-422 |  |  | 22.85 | 39.8 | 16.14 | 47.45 | 38.99 | 42.97 |
| -422~-438 |  |  | 23.21 | 34.83 | 18.46 | 45.88 | 41.67 | 39.73 |
| -438~-454 | 0.65 | 34.76 | 6.63 | 37.6 | 21.26 | 45.4 | 28.54 | 43.35 |
| -454~-470 | 6.96 | 36.82 | 0.95 | 38.28 | 25.02 | 45.21 | 32.93 | 43.24 |
| -470~-486 | 3.32 | 35.08 |  |  | 28.09 | 45.2 | 31.41 | 44.13 |
| -486~-502 | 1.8 | 31.08 |  |  | 25.62 | 44.29 | 27.42 | 43.42 |
| -502~-518 | 1.57 | 27.57 |  |  | 21.49 | 42.7 | 23.06 | 41.67 |
| -518~-534 | 1.38 | 26.04 |  |  | 18.82 | 40.87 | 20.2 | 39.86 |
| -534~-550 | 0.86 | 25.87 |  |  | 13.21 | 39.03 | 14.07 | 38.23 |
| -550~-590 | 0.07 | 25.87 |  |  | 7.07 | 39.71 | 7.14 | 39.57 |
| -590~-630 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| -630~-670 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 合计 | 16.61 | 33.39 | 107.07 | 39.14 | 264.91 | 43.97 | 388.59 | 42.19 |

###### 表2.1-10  本项目铁矿分段矿量汇总表

| 分层 | 4号矿体 |  | 5号矿体 |  | 9号矿体 |  | 零星矿体 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质量 | 品位 | 质量 | 品位 | 质量 | 品位 | 质量 | 品位 | 质量 | 品位 |
|  | (万t) | (%) | (万t) | (%) | (万t) | (%) | (万t) | (%) | (万t) | (%) |
| -342以上 |  |  | 18.97 | 36.25 | 16.78 | 40.37 | 0.84 | 41.31 | 36.59 | 38.26 |
| -342~-358 |  |  | 21.29 | 36.67 | 10.32 | 41.54 | 11.7 | 39.24 | 43.31 | 38.52 |
| -358~-374 | 1.68 | 35.05 | 47.17 | 36.46 | 12.53 | 43.72 | 23.24 | 35.33 | 84.62 | 37.20 |
| -374~-390 | 3.66 | 42.27 | 115.18 | 42.17 | 14.91 | 45.98 | 25.33 | 37.46 | 159.08 | 41.78 |
| -390~-406 | 5.67 | 43.68 | 127.26 | 41.78 | 15.19 | 46.83 | 22.09 | 42.23 | 170.21 | 42.35 |
| -406~-422 | 20.86 | 41.72 | 64.12 | 42 | 16.14 | 47.45 | 26.04 | 39.8 | 127.16 | 42.20 |
| -422~-438 | 42.55 | 40.94 | 54.09 | 37.28 | 18.46 | 45.88 | 26.17 | 35.4 | 141.27 | 39.16 |
| -438~-454 | 47.61 | 41.49 | 59.89 | 47.68 | 21.26 | 45.4 | 11.53 | 39.15 | 140.29 | 44.53 |
| -454~-470 | 48.36 | 41.01 | 66.11 | 45.93 | 25.02 | 45.21 | 14.22 | 40.12 | 153.71 | 43.73 |
| -470~-486 | 50.46 | 41.15 | 52.03 | 42.18 | 28.09 | 45.2 | 9.88 | 41.13 | 140.46 | 42.34 |
| -486~-502 | 50.5 | 41.86 | 15.67 | 43.57 | 25.62 | 44.29 | 7.43 | 41.77 | 99.22 | 42.75 |
| -502~-518 | 51.07 | 43.27 | 15.56 | 39.13 | 21.49 | 42.7 | 5.93 | 40.5 | 94.05 | 42.28 |
| -518~-534 | 50.99 | 43.87 | 14.75 | 38.91 | 18.82 | 40.87 | 5.11 | 39.43 | 89.67 | 42.17 |
| -534~-550 | 44.54 | 44.43 | 10.98 | 39.36 | 13.21 | 39.03 | 3.55 | 39.33 | 72.28 | 42.42 |
| -550~-590 | 67.68 | 45.54 | 3.12 | 31.24 | 7.07 | 39.71 | 2.92 | 43.29 | 80.79 | 44.40 |
| -590~-630 | 12.6 | 43.54 |  |  |  |  |  |  | 12.6 | 43.54 |
| -630~-670 | 0.6 | 38.55 |  |  |  |  |  |  | 0.6 | 38.55 |
| 合计 | 498.83 | 42.70 | 686.19 | 41.61 | 264.91 | 43.97 | 195.98 | 38.81 | 1645.91 | 41.99 |

由于5号矿体距主、副井较近，新设主、副井及工业场地位于5号矿体地表影响范围内，为保证主、副井及工业场地安全，按Ⅰ级保护设井筒保安矿柱，地表井筒工业场地边界20m、第四系按45°，基岩按75°倾角圈定主、副井及工业场地保安矿柱。主、副井及工业场地和胶带盲斜井保安矿柱资源量为75.19万吨，TFe平均品位41.54%。扣除保安矿柱，5号矿体设计利用资源量为611万吨，TFe平均品位41.58%，杨套楼采区设计利用资源量为1182.12万吨，TFe平均品位41.88%；洪河集采区设计利用资源量为388.60万吨，TFe平均品位42.19%；全矿区设计利用资源量为1570.72万吨，TFe平均品位42.00%。主、副井保安矿柱下表。

###### 表2.1-11 主、副井和胶带盲斜井保安矿柱压覆资源量储量表

| 分段 | 矿量（万吨） | 品位（%） |
| --- | --- | --- |
| -454~-470 | 0.07 | 49.94 |
| -470~-486 | 16.98 | 48.73 |
| -486~-502 | 13.73 | 43.84 |
| -502~-518 | 15.56 | 39.13 |
| -518~-534 | 14.75 | 38.91 |
| -534~-550 | 10.98 | 39.36 |
| -550~-590 | 3.12 | 31.24 |
| 合计 | 75.19 | 41.83 |

### 2.1.5.8矿床放射性

根据《安徽省萧县旗杆楼铁矿详查地质报告》（皖矿储备字[2009] 33号），安徽省地质矿产勘查局325地质队对本矿区部分钻孔岩心进行了伽玛射线测量，检查了十六个钻孔，共8769.84米，使用的仪器为闪烁地面辐射仪。根据物碳放射性检测，强度（r）值在1.2-5.8之间，对矿体开采不存在威胁，亦不会成为放射性污染源。

根据《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》，本项目对杨套楼矿区、洪河集矿区的原矿石、废石进行铀（钍）系单个核素活度浓度检测（监测报告详见附件），根据表2.1-11检测结果，所有样品的铀（钍）系单个核素活度浓度均低于1Bq/g。

表2.1-11 原矿石、废石等铀（钍）系单个核素活度浓度检测结果 单位：Bq/g

| 样品 | 分析结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 226Ra | 232Th | 238U | 210Pb |
| 杨套楼矿区原矿石 | 0.010 | 0.007 | 0.008 | <LLD |
| 杨套楼矿区废石 | 0.029 | 0.060 | 0.036 | 0.039 |
| 洪河集矿区原矿石 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | <LLD |
| 洪河集矿区废石 | 0.032 | 0.077 | 0.027 | 0.025 |

2.2建设项目概况

2.2.1项目基本情况

（1）项目名称：萧县旗杆楼铁矿建设工程项目；

（2）建设单位：安徽盛达矿业有限公司；

（3）建设地点：位于安徽省萧县县城西南方向38km处，旗杆楼铁矿中心点地理坐标东经116°34′37″，北纬34°10′23″；

（4）建设性质：新建（B0810 铁矿采选）；

（5）投资总额：61603万元，其中环保投资  万元，占总投资的  %；

（6）主要建设内容及规模：年采选90万吨铁矿石，年生产49万吨65%的铁精粉。

（7）服务期：根据产量进度安排，杨套楼矿山基建期5年，采区生产服务期14年，总服务年限19年，洪河集采区基建期2年，采区生产服务期14年，总服务年限16年。

（8）劳动定员及工作制度：

全矿在册人员总数为 541 人，其中生产工人462 人，非生产人员79人。井下破碎系统、选矿厂破碎系统工作班制为年330天，每天3班，每班6小时，其他工段工作制度为年330天，每天3班，每班8小时。

2.2.2项目建设内容

项目建设内容组成一览表详见表2.2-1。

表2.2-1 项目建设内容组成一览表

| 工程类别 | 单项工程名称 |  |  |  |  | 工程建设内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 采矿工程 | 杨套楼采区 | 井筒工程 | 主井 |  | 主井位于杨套楼采区南侧50号勘探线附近、矿体开采岩体移动界线以外，井口中心坐标X=3783403.00，Y=39461477.00， 井口标高+39.0m，井底标高-470m，井深509m；井筒净直径φ4.5m，净面积15.90m2，混凝土支护。主井井架高52m，主井担负全矿矿石的提升任务。井口安装JKMD3.25×4（Ⅲ）多绳摩擦提升机，电机功率1250kW，提升采用8m3多绳底卸式单箕斗配平衡锤。 |
|  |  |  |  | 副井 |  | 副井位于杨套楼采区南侧50号勘探线附近，矿体开采岩体移动界线以外，井口中心坐标X= 3783370.00，Y= 39461495.10，井口标高+39.0m，井底标高-580m，井深619m；井筒净直径φ5.5m，净面积23.76m2，混凝土支护。井架高度24m，井口安装JKMD2.8×4（Ⅰ）多绳摩擦式提升机，电机功率630kW，提升采用6#多绳单层罐笼配平衡锤。副井主要负责杨套楼采区材料、设备和人员的提升任务，井内设梯子间，兼作进风井和安全出口。 |
|  |  |  |  | 回风井 |  | 回风井位于杨套楼采区南东侧15号勘探线附近，井口中心坐标X= 3783306.33，Y= 39463227.07，井口标高+39.0m，井底标高-390m，井深429m；井筒净直径φ4.0m，净面积12.56m2，混凝土支护在-390m水平安装主通风机，回风井主要负责排出井下污风，井内设置梯子间、兼作安全出口。 |
|  |  |  |  | 盲胶带斜井 |  | 在-390m中段附近设置盲胶带斜井，皮带头部筒标高-385m，尾部标高-575m，斜井倾角约为10.45°，斜井净断面为10.91m2，胶带斜井水平距离1032m，垂直高度190m。 |
|  |  |  |  | 阶段进风井 |  | 在采区中部设置阶段进风井，用于-550m和-470m中段送新风至各分段水进风。进风井井口标高-470m，井底标高-550m，井深80m。井筒净直径Φ4.0m，净断面积S净12.57m2，砼支护，井内设置 梯子间，并作为各个分段的安全出口。 |
|  |  |  |  | 阶段回风井 |  | 在F3断层西侧，设置阶段回风井，经回风联巷与各分段平巷相连，用于排出各分段的污风，回风井井口标高-390m，井底标高-550m，井深160m。井筒净直径Φ4.0m，净断面积S净12.57m2，砼支护，井内设置梯子间，兼作安全出口。 |
|  |  |  |  | 主溜井（2个） |  | 地下采区设置2个主溜井（主溜井1和主溜井2），主溜井1井口标高-390m，井底标高-502m，主溜井2井口标高-390m，井底标高-486m，井筒净直径均为φ4.0m，净面积均为12.56m2。 |
|  |  |  |  | 溜破系统检查回风天井 |  | 地下采区设置1个溜破系统检查回风天井，主要用于溜井的检查以及回风作用，井口标高-350m，井底标高-575m。 |
|  |  |  | 巷道工程 | ### 阶段高度及阶段平巷 |  | 确定开采阶段高度为40～80m。杨套楼采区各阶段标高自上而下依次为：-350m、 -390m、-470m和-550m共4个阶段。-390m、，-470m、-550m为生产阶段，-350中段为回风中段。 |
|  |  |  |  | 采区斜坡道 |  | 在矿体下盘28号勘探线附近设置辅助材料运输斜坡道，斜坡道底部底板标高-550m，斜坡道上部底板标高为-390m，斜坡道经斜坡道联络巷与各分段平巷相连。斜坡道最大坡度不大于15%，平均坡度为12%，全长1350m，巷道净断面3.6×3.3m，净断面积10.97m2，喷砼支护。用于铲运机及无轨设备便于进出各个阶段及分段，同时作为人员、材料进入分段和采场的通道。 |
|  |  |  |  | 井下运输 |  | 采场采出的矿石、岩石经铲3m3运机运至分段联络巷后，装入分段平巷内的12t井下运输卡车，井下运输卡车沿分段运输平巷、卸矿硐室装入主溜井；经主溜井下放破碎硐室破碎后，经下部矿仓、 长胶带斜井转运至-390m水平矿仓，由矿仓下部计量装置装入主井箕斗提至地表。材料、设备、备件等装入矿车或平板车经副井下放至各中段车场后推至材料转运站，倒装至6t多功能运输车，再由6t多功能运输车沿斜坡道、斜坡道联巷、分段运输巷和采场联络巷运至采场。 掘进产生的废石由3m3铲运机直接装入12t井下卡车，由12t井下卡车沿斜坡道、斜坡道联巷分段运输巷装入主溜井。经下部破碎机破碎后由皮带转运至-390m矿仓，再由下部计量装置装入主井箕斗提至地表。 |
|  |  |  | 井下排水 |  |  | 杨套楼采区采用集中排水系统、一段式排水方式，在副井-550m中段井底车场附近设置水仓（有效容积7200m3）、泵房，各中段井下涌水汇集到-550m水仓后，由-550m中段水泵排至地表。 |
|  |  |  | 矿井通风 |  |  | 采用对角式通风，由副井进新鲜风流，通过阶段运输巷道、阶段进风井、分段联络巷、分段运输平巷、分层联络道进入采掘或回采工作面，洗刷工作面后，通过采场回风天井、上分段回风巷道、阶段回风巷道、阶段回风井、回风井排出地表。项目采用集中抽出式通风方式进行通风。 |
|  |  |  | 硐室设置 |  | 布置情况 | 主要硐室工程有：井下破碎硐室、材料转运站、无轨设备维修硐室、风机硐室、水泵房及变电所、水仓、沉淀池、防水闸门硐室、采区变电所等。 |
|  |  |  |  |  | 机修硐室 | 杨套楼采区井下-470m水平设有无轨设备修理硐室。承担井下电动铲运机、柴油铲运机、凿岩台车等设备设备的日常点修、小修和维护任务，尺寸为 6×21×4.5m，修理硐室内设一个检修沟，检修沟长7m，宽1.2m，深1.2m，设有 BX3-300 交流弧焊机一台，钳工平台一个。 |
|  |  |  |  |  | 井下粗破碎站 | 井下设置1个破碎硐室，采出矿石TFe 38.05%，块度500-0mm，含水3.5%，井下破碎产品粒度100-0mm。主要设备为颚式破碎机。井下破碎硐室布置在-600m水平，主破碎硐室总高11.7m，长15.3m，宽8.20m。 |
|  |  | 洪河集采区 | 井筒工程 |  | 主井 | 位于洪河集采区北侧7号勘探线附近，矿体开采岩体移动界线以外，井口中心坐标X= 3781742.945，Y= 39459725.434，井口标高+39.0m，井底标高-580m，井深619m；井筒净直径φ5.0m，净面积19.63m2，混凝土支护。井架高度35m，井口安装JKMD2.8×4（Ⅰ）多绳摩擦式提升机，采用4#多绳双层罐笼配平衡锤提升，电机功率800kW。井内设梯子间，该井主要负责洪河集采区井下矿石、废石、材料、设备和人员的提升任务，进新鲜风流，兼作安全出口。 |
|  |  |  |  |  | 回风井 | 回风井位于洪河集采区南侧20号勘探线附近，矿体开采岩体移动界线以外，井口中心坐标X= 3780835.804，Y= 39459421.696，井口标高+39.0m，井底标高-350m，井深389m；井筒净直径φ3.0m，净面积7.07m2，混凝土支护。井口安装主风机，井内设梯子间，该井主要负责排出井下污风，兼作安全出口。 |
|  |  |  |  |  | 阶段回风井 | 设置2个阶段回风井，经回风联巷与各分段平巷相连，用于排出各分段的污风，2个阶段回风井参数分别为：井口标高-350m，井底标高-470m，井深120m。井筒净直径Φ3.0m，净断面 7.07m2；井口标高-470m，井底标高-550m，井深80m。井筒净直径Φ3.0m，净断面7.07m2。 |
|  |  |  | 巷道工程 |  | 阶段高度及阶段平巷 | 确定开采阶段高度为40～80m。洪河集采区各阶段标高自上而下依次为： -350m、-390m、-430m、-470m、-510m、-550m共6个阶段。-350m为回风阶段，其它阶段为生产阶段。 |
|  |  |  |  |  | 采区斜坡道 | 在矿体下盘，设置采区斜坡道。斜坡道最大坡度不大于15%，平均坡度为12%，斜坡道联通各个阶段和分段。巷道净断面3.6×3.3m，净断面积10.97m2，喷砼支护。斜坡道主要是为了铲运机及无轨设备便于进出各个阶段及分段，同时作为人员、材料进入分段和采场的通道，并作为各个分段的安全出口。 |
|  |  |  |  |  | 井下运输 | 各中段的矿岩采用电动铲运机卸载到中段岩石溜井，然后采用10t架线式电机车牵引2.0m3侧卸式矿车运输到主井井底车场，由主井提升到地表。 |
|  |  |  | 矿井通风 |  |  | 采用对角式通风，由主井进新鲜风流，通过阶段运输巷道、阶段进风井、分段联络道、穿脉巷道进入采掘或回采工作面，洗刷工作面后，通过分段回风巷道、阶段回风巷道、阶段回风井、回风井排出地表。 |
|  |  |  | 井下排水 |  |  | 采用集中排水系统，在主井-550m中段井底车场附近分别设置水仓（有效容积2900m3）、泵房，井下涌水汇集到-550m水仓后，由水泵排至地表。 |
|  |  |  | 硐室设置 |  | 布置情况 | 主要硐室工程有：材料转运站、无轨设备维修硐室、事故池、水泵房及变电所、水仓、沉淀池、防水闸门硐室、采区变电所等。 |
|  |  |  |  |  | 机修硐室 | 洪河集采区井下-470m水平设有无轨设备修理硐室。承担井下电动铲运机、柴油铲运机、凿岩台车等设备设备的日常点修、小修和维护任务，尺寸为6×21×4.5m，修理硐室内设一个检修沟，检修沟长7m，宽1.2m，深1.2m，设有 BX3-300 交流弧焊机一台，钳工平台一个。 洪河集采区井下-550m 水平设有轨设备修理硐室。承担井下电机车、矿车等设备设备的日常点修、小修和维护任务，尺寸为7.5×25 ×4.5m，修理硐室内设二条600mm轨道，设一个电机车检修沟，检修沟长7m，宽1.2m，深1.2m，设有M3030 砂轮机一台，BX3-300 交流弧焊机一台，Z515 台式钻床一台，钳工平台一个。修理间内设 3t 单梁起重机，起重机轨面距所在地坪高4.5m。 |
|  | 充填系统 | 杨套楼采区 | 充填站 |  |  | 充填站布置于选矿厂内的东侧，设置1套充填系统，充填料浆制备输送能力75m3/h，1350m3/d，充填站占地面积26×47m，站内主要设有1个深锥膏体浓密机、1座水泥仓、1套搅拌系统、1套胶凝材料储存于输送系统、1套水供给计量系统等。 |
|  |  |  | 充填孔 |  |  | 布置2个充填钻孔，一用一备，钻孔自地表+39m施工至-390m阶段。钻孔直径φ250mm，所用套管为φ168×20mm双金属耐磨管，其中耐磨层厚10mm，套管连接方式为管箍连接，套管与钻孔之间的环状间隙用42.5级水泥浆固井，钻孔偏斜率不超过1%。 |
|  |  |  | 输送管路 |  |  | 井下主巷道采用φ168×20mm双金属耐磨管，其中耐磨层厚10mm，管道连接方式为快速卡箍连接。进入采场或进路段采用φ146×10mm普通钢管。杨套楼采区-390m阶段充填时，充填管道水平长度约为1495m，充填管道垂直高度约429m，充填倍线4.48，-470m阶段充填时，充填管道水平长度约为2302m，充填管道垂直高度约509m，充填倍线5.52，-550m阶段充填时，充填管道水平长度约为2443m，充填管道垂直高度约589m，充填倍线5.15，最大充填倍线一般要求3～6，本项目采用65-70%的高浓度尾砂充填，采用自流输送至井下充填。 |
|  |  | 洪河集采区 | 充填站 |  |  | 不设置充填站。选矿厂内的充填站制备的料浆通过密闭管道输送至洪河集采区进行充填。 |
|  |  |  | 充填孔 |  |  |  |
|  |  |  | 输送管路 |  |  |  |
|  | 选矿工程 |  | 本项目设置1个选矿厂，位于杨套楼采区西侧，主要对杨套楼以及洪河集采出的矿石进行选矿。选矿工程主要包括破碎、筛分、磨选和过滤、尾矿压滤等。 |  | 粗破碎厂房 | 在选矿厂西侧新建1座粗破碎厂房，主要对洪河集采出的矿石进行粗破碎，设置有11台颚式破碎机，破碎后粒度100-0mm，通过胶带机输送至选矿厂筛分工序。 |
|  |  |  |  |  | 破碎厂房 | 设置1座破碎厂房，建筑面积为783m2，位于选矿厂内的东北角，地下采出矿石为100~0mm，本项目要求破碎产品粒度10~0mm，采用两段破碎方式（中碎和细碎），设置有2台圆锥破碎机。 |
|  |  |  |  |  | 筛分厂房 | 设置1座筛分厂房，建筑面积为252m2，位于选矿厂内的东北角，筛分厂房设置1台3073香蕉型筛机，不设矿仓。 |
|  |  |  |  |  | 圆筒仓 | 设置1座缓冲仓，设计储矿时间34h，圆筒仓设计直径12m，高28.5m。 |
|  |  |  |  |  | 磨选及过滤厂房 | 设置1座磨选及过滤厂房，建筑面积为2362.5m2，位于选矿厂内的中西侧，包括磨选、磁选、过滤等工序，设置有磨选机、磁选机、高频细筛、过滤机等。 |
|  |  |  |  |  | 尾矿浓缩厂房 | 设置1个尾矿浓缩厂房，位于选矿厂内中部西侧，建筑面积为548.16m2，主要设备为浓缩机，用于尾矿的浓缩。 |
|  |  |  |  |  | 尾矿压滤厂房 | 设置1座尾矿压滤厂房，建筑面积为270m2，位于选矿厂的中部，设置有2台60m2带式过滤机，用于尾矿的压滤脱水。 |
|  | 洪河集井口工业场地 |  |  |  |  | 本项目在洪河集采区地上设置1座井口工业场地，布置在位于洪河集采区北侧7号勘探线附近，矿体开采岩体移动界线以外。主要包含主井井架、提升机房及配电室、空压站及配电室、材料库、电热风炉系统及沉淀池等。占地面积为22887.19m2。 |
| 辅助工程 | 办公楼 |  |  |  |  | 设置1栋办公楼，位于杨套楼选矿厂内的中部南侧，共1层，建筑面积为3114m2，供员工办公使用。 |
|  | 职工宿舍 |  |  |  |  | 设置1栋职工宿舍，位于杨套楼选矿厂内的西南侧，可供300位员工住宿，建筑面积共有2364m2。 |
|  | 食堂、浴室 |  |  |  |  | 设置1栋食堂，位于杨套楼选矿厂内的中部门侧，主要包含职工食堂，食堂就餐人数541人，灶头设置 4个。 |
|  | 提升机房 |  |  |  |  | 设置3个提升机房，杨套楼选矿厂设置2个（分别为1个主井提升机房、1个副井提升机房），洪河集工业场地设置有1个主井提升机房。设置有提升机等设备。建筑面积为904.8055m2。 |
|  | 选矿化验室 |  |  |  |  | 选矿厂内设置1个选矿化验室，主要用于日常生产样品（包括原矿、精矿、尾矿）的化验分析。化验室包括有矿样加工、烘干缩分、水析、筛析、化验设施等。建筑面积为363m2。 |
|  | 机修车间 |  |  |  |  | 选矿厂内设置1个机修车间，主要用于生产设备的维修、维护，建筑面积为504m2。 |
|  | 电热风系统 |  |  |  |  | 本项目设置2套电热风系统（1套位于选矿厂，1套位于洪河集井上工业场地），主要用于冬季将热风输送井下防止井壁结冰。 |
| 公用工程 | 供电工程 |  |  |  |  | 矿山新建1座35/10kV总降压变电所，负责全矿供电。变电所内设置SZ20-25000/35kV/10kV主变两台，两台变压器同时运行，其35kV、10kV系统采用单母线分段接线系统，正常运行时，分列运行；事故时，两段母线并列运行。总降压变电所两路供电电源经LGJ-240架空线分别引自大屯110/35kV变电所及宁园110/35kV变电所35kV侧，每路电源可承担全部负荷，确保一级负荷供电。 杨套楼采区及选厂选用2台25000kVA 35/10kV总降变压器，洪河集采区建设时，结合实际用电情况考虑增容。全矿耗电：6387.89×104kWh。 |
|  | 供水工程 |  |  |  |  | 项目生活用水来源于市政供水管网 |
|  |  |  |  |  |  | 选矿厂设置1个新水系统和1个环水系统，新水系统池为337.5m3（主要储存矿井涌水），环水系统池为1120.5m3（主要储存选矿废水等），井下用水主要是湿式凿岩和除尘，用水来源为井下涌水。选矿厂用水来源于环水系统以及井下涌水。 |
|  | 空压站 |  |  |  |  | 项目设置2座空压站，主要为井下用气设备供应压缩空气。1座位于杨套楼选矿厂内的东北侧，设置4台LGFD-28/8型空压机（3用1备）。空压机单台额定排气量28m3/min，额定排气压力0.8MPa，配套电机功率160kW。1座位于洪河集采区的井口工业场地，空压站内设置3台风冷螺杆式LGFD90/0129空压机（2用1备），排气量16.8m3/min，排气压力0.7MPa，功率N=90kW。 |
| 储运工程 | 材料库 |  |  |  |  | 杨套楼选矿厂内设置有1个材料库，位于选矿厂内的东北侧，建筑面积为243m2；洪河集井口工业场地设置2个材料库，建筑面积为178.62m2，主要储存钢筋、砂石料等材料。 |
|  | 尾砂堆棚 |  |  |  |  | 选矿厂内设置1个全封闭粗粒尾砂堆棚和1个全封闭细粒尾砂堆棚，粗粒尾砂堆棚建筑面积为740m2，有效容 积为2050m3，1个全封闭细粒尾砂仓库，建筑面积为720m2，有效容积为2050m3，位于选矿厂内的中部东 侧。 |
|  | 精矿仓 |  |  |  |  | 选矿厂内设置1个精矿仓，主要用于储存精矿产品，有效容积为3300m3。 |
|  | 运输道路 |  |  |  |  | 厂内运输：厂区道路采用公路型道路，路面宽度主要有9.0m、7.0m、6.0m、三种规格，重载运输道路结构采用C40砼路面面27cm（双层φ12,200*150mm钢筋网）。厂区井口铁路车场采用窄轨铁路（22kg/m，轨距600mm），道岔采用5#道岔。 厂外运输：洪河集采矿工业场地至杨套楼选矿车间段道路（约 3.11km）利用现有的乡村道路，项目厂外新增1条运输道路，起止点为杨套楼选矿工业场地至237国道段道路，长度约2.95km。新建道路宽 9.0m，转弯半径不小于 12.0m。道路结构与厂区内重载道路结构相同。 |
| 环保工程 | 废气治理工程 |  | 井下爆破、采矿，井下粗破碎 |  |  | 采用湿式作业及爆堆洒水抑尘，爆破后采用局扇对爆破场地进行强制通风，并 采用抽风机抽风，破碎硐室设文丘里除尘器，水雾喷嘴若干个，除尘效率≥95% |
|  |  |  | 中碎车间 |  |  | 中碎环节密闭，粉尘经设备密闭收集覆膜布袋除尘后，通过30m高1#排气筒进行有组织排放 |
|  |  |  | 细碎车间 |  |  | 细碎环节密闭，粉尘经设备密闭收集覆膜布袋除尘后，通过30m高1#排气筒进行有组织排放 |
|  |  |  | 筛分车间 |  |  | 粉尘经设备密闭收集覆膜布袋除尘后，通过30m高1#排气筒进行有组织排放 |
|  |  |  | 充填站 |  |  | 水泥仓仓顶设1台袋式除尘器，除尘效率99%，收尘回用，处理后无组织排放 |
|  | 废水治理工程 |  | 井下涌水 |  |  | 部分回用，剩余部分排入污水处理站处理达标后排入地表水体。 |
|  |  |  | 选矿废水 |  |  | 收集废水均回用于选厂生产用水。 |
|  |  |  | 生活污水 |  |  | 处理后全部回用 |
|  | 噪声治理工程 |  | 井下设备 |  |  | 井下设备选用低噪设备，操作室和仪器控制室设置隔音间 |
|  |  |  | 风井 |  |  | 风机室内独立布置，远程遥控无人值守，风机上加装消声设施 |
|  |  |  | 选矿厂设备 |  |  | 选用低噪设备，大型设备考虑在基础安装方面采取防振减噪及隔声措施，噪声级较高设备集中在选厂厂房内，职工操作室及仪表控制室设置隔音间 |
|  |  |  | 道路交通 |  |  | 外部运输安排在昼间，禁止夜间运输，道路路面硬化并控制车速，外运车辆经过村庄时禁止鸣笛 |
|  | 固废治理措施 |  | 尾矿 |  |  | 部分进入充填站用作充填材料，部分外售 |
|  |  |  | 除尘灰泥 |  |  | 返回选矿流程再次利用 |
|  |  |  | 污泥 |  |  | 市政部门处理 |
|  |  |  | 生活垃圾 |  |  | 交由环卫部门定期清运处理 |
|  |  |  | 废油、废油桶 |  |  | 交由有资质单位处置 |

注：①本项目区井上、井下均不设置炸药库，井下爆破作业委托有资质的第三方公司实施爆破，采用深孔微差松动爆破方式 ，导爆管非电起爆系统起爆，炸药种类为乳化炸药。施工单位应对爆破作业进行监督管理和协调。②洪河集采区井下不设置破碎硐室，采出的矿石不进行破碎直接由井下提升至地面，然后运输至杨套楼选矿厂设置的粗破碎车间进行粗破碎。

### 2.2.3产品方案

本项目矿山设计开采规模为90万t/a，总计设计开采矿石量为1570.72万t。选矿工程设计选矿规模为90万t/a，开采出的矿石TFe平均品位为38.05%，杨套楼采区井下开采出的矿石先经井下破碎站破碎后得到0-100mm块度的矿石然后由副井提升至选矿厂进行选矿，洪河集采区开采出的矿石块度≤500mm，直接提升至地表然后运输至选矿厂。年生产45.31万吨精矿粉，TFe平均品位为65%。

### 表2.2-2  项目产品方案表

| 产品名称 | 产率 | TFe品位 | 铁回收率 | 产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁精矿 | 50.35% | 65% | 86% | 45.31万t/a |

2.2.4项目主要经济技术指标

###### 表2.2-3 项目用地情况主要技术经济指标表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 |  | m2 | 113117.30 | 约169.68亩 |
|  | 其中 | 杨套楼矿区采选工业场地 | m2 | 88504.29 |  |
|  |  | 杨套楼风井场地 | m2 | 100 |  |
|  |  | 洪河集采矿工业场地 | m2 | 22887.19 |  |
|  |  | 洪河集风井场地 | m2 | 1715.82 |  |
| 2 | 建构筑物及堆场面积 |  | m2 | 21955 |  |
| 3 | 建筑系数 |  | % | 23.00 |  |
| 4 | 土方工程量（填方） |  | m3 | 137530 |  |
| 5 | 厂区内部道路 |  | m2 | 35500 |  |
|  | 厂外改造道路 |  | m2 | 54647 |  |
| 6 | 铁路线路 |  | m | 500 | 600mm轨距，22kg/m |
|  | 道岔 |  | 付 | 4 | ZDK622/5/15 |
|  | 围墙 |  | m | 2110 |  |
| 7 | 绿化面积 |  | m2 | 16967.6 |  |
| 9 | 绿化率 |  | % | 15 |  |

###### 表2.2-4  综合技术经济指标表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质资源量 |  |  |  |
| 1 | 全矿区保有资源量 | 万吨 | 1645.91 | 探明+控制+推断 |
|  | 平均品位（TFe） | % | 41.99 |  |
| 2 | 杨套楼采区保有资源量 | 万吨 | 1257.31 | 探明+控制+推断 |
|  | 平均品位（TFe） | % | 41.88 |  |
| 3 | 洪河集采区保有资源量 | 万吨 | 388.6 | 探明+控制+推断 |
|  | 平均品位（TFe） | % | 42.19 |  |
| 4 | 保安矿柱压覆资源量 | 万吨 | 75.19 |  |
|  | 平均品位（TFe） | % | 41.83 |  |
| 5 | 本次可利用资源量 | 万吨 | 1570.72 |  |
|  | 平均品位（TFe） | % | 42 |  |
| 5.1 | 杨套楼采区设计利用资源量 | 万吨 | 1182.12 | 探明+控制+推断 |
|  | 平均品位（TFe） | % | 41.88 |  |
| 5.2 | 洪河集采区设计利用资源量 | 万吨 | 388.6 | 探明+控制+推断 |
|  | 平均品位（TFe） | % | 42.19 |  |
| 6 | 采出矿量 | 万吨 | 1570.72 |  |
|  | 采出矿石品位（TFe） | % | 38.05 |  |
| 二 | 矿山生产规模 | 万吨/年 | 90 |  |
| 1 | 一期杨套楼采区 | 万吨/年 | 90 | 洪河集建设后降为30万吨/年 |
| 2 | 二期洪河集采区 | 万吨/年 | 30 |  |
| 三 | 矿山服务年限 | 年 | 32 |  |
| 1 | 基建期 | 年 | 5 | 杨套楼采区 |
| 2 | 生产期 | 年 | 14 | 杨套楼采区 |
|  |  | 年 | 14 | 洪河集采区 |
| 四 | 开采方式 |  | 地下开采 |  |
| 五 | 开拓方式 |  | 竖井-盲斜井开拓 | 杨套楼采区 |
|  |  |  | 竖井开拓 | 洪河集采区 |
| 六 | 采矿方法 |  |  |  |
| 1 | 单采场生产能力 | t/d | 300 | 上向进路充填法 |
|  | 单采场生产能力 | t/d | 300 | 机械化条带式充填法 |
| 2 | 副产矿石比例 | % | 13.45 |  |
| 3 | 采矿损失率 | % | 9.4 |  |
| 4 | 采矿贫化率 | % | 9.4 |  |
| 5 | 同时工作采场数 | 个 | 9 |  |
|  | 备用采场数 | 个 | 1 |  |
| 6 | 采掘比 | m3/万t | 937.7 |  |
|  | 其中：综合采切比 | m3/万t | 785.02 |  |
|  | 开拓、探矿比 | m3/万t | 152.68 |  |
| 七 | 矿井提升 |  |  |  |
| 1 | 杨套楼采区 |  |  |  |
| 1.1 | 主井 |  | 底卸式箕斗 |  |
| 1.2 | 副井 |  | 6#罐笼配平衡锤 |  |
| 2 | 洪河集采区 |  | 5#罐笼配平衡锤 |  |
| 八 | 井下运输 |  |  |  |
| 1 | 杨套楼采区 |  | 无轨 |  |
| 2 | 洪河集采区 |  | 有轨 |  |
| 九 | 选矿 |  |  |  |
| 1 | 破碎 |  | 两段破碎闭路 |  |
| 2 | 磨选 | 磨前粗粒中场强湿式预选+粗精矿一段磨矿-0.074mm占50%+一段弱磁选+一磁精二段磨矿-0.074mm占80%+二三段弱磁选的阶段磨选弱磁选工艺。 |  |  |
| 3 | 产品方案 |  |  |  |
| 3.1 | 铁精矿 | 万吨/年 | 45.31 |  |
| 3.2 | 粗粒尾砂 | 万吨/年 | 28.89 | 作为建材销售 |
| 3.3 | 细粒尾砂 | 万吨/年 | 35.8 | 充填剩余尾砂压滤后外销 |
| 十 | 财务指标 |  |  |  |
| 1 | 总投资 | 万元 | 136943.68 |  |
| 1.1 | 建设投资 | 万元 | 125139.71 |  |
| 1.2 | 建设期利息 | 万元 | 9004.20 |  |
| 1.3 | 流动资金 | 万元 | 2799.77 |  |
|  | 其中：铺底流动资金 | 万元 | 839.93 |  |

2.2.5总平面布置

本项目包括杨套楼和洪河集2个采区，共设置1个选矿厂，位于杨套楼采区西侧。

杨套楼采区和选矿厂的平面布置：

杨套楼采区地上布置有1个主井，1个副井和1个回风井（回风井地上不设置设备，只有井筒），主井和副井位于采区的西侧，回风井位于采区的东侧。详见附图2.2-1杨套楼采区地上平面布置图。

选矿厂内西侧自北向南依次布置为圆筒仓、粗粒尾砂仓、机修车间、磨选和过滤厂房、化验室、职工宿舍和食堂、生活污水处理站等；东侧自北向南依次布置为破碎厂房、筛分厂房、材料库、充填站、尾矿过滤厂房、配电站、办公楼、沉淀池等。同时，项目新建1条厂外运输道路，起止点为杨套楼选矿工业场地至237国道段道路。详见附图2.2-2 选矿厂及厂外运输道路总平面布置图。

洪河集采区地上布置有1处井口工业场地和1处回风井场地。井口工业场地位于采区的北侧，主要布置有主井、提升机房、电热风炉系统、材料库、充填站、空压站、变电所、沉淀池等。回风井场地地上布置有1个回风井、1台风机。详见附图2.2-3 洪河集井口工业场地和回风井场地平面布置图。

2.2.6主要原辅材料消耗

本项目原辅材料消耗情况详见表2.2-5~表2.2-6。

- 1、掘进、采矿工程原辅材料消耗

表2.2-5 掘进、采矿主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 日用量 | 年用量 | 物料性状 | 存储方式、包装规格 | 贮存位置 | 最大贮存量 | 存储周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳化炸药 | kg | 664.92 | 179527 | 固体 | 散装 | / | / | / |
| 2 | 数码雷管 | 个 | 1854.27 | 500652 | 固体 | 散装 | / | / | / |
| 3 | 粒状铵油炸药 | kg | 1442.53 | 389483 | 固体 | 散装 | / | / | / |
| 4 | 数码雷管 | 发 | 1854.27 | 500652 | 固体 | 散装 | / | / | / |
| 5 | 导爆索 | m | 245.23 | 66212 | 固体 | 散装 | / | / | / |
| 6 | 导爆管 | m | 1762.11 | 475771 | 固体 | 散装 | / | / | / |
| 7 | 木材 | m3 | 0.54 | 147 | 固体 | 散装 | 材料库 | 25 | 56d |
| 8 | 钻头 | 个 | 7.42 | 2004 | 固体 | 散装 | 材料库 | 350 | 58d |
| 9 | 钻杆 | 根 | 1.34 | 363 | 固体 | 散装 | 材料库 | 60 | 55d |
| 10 | 钎尾 | 根 | 1.57 | 424 | 固体 | 散装 | 材料库 | 70 | 55d |
| 11 | 柴油 | kg | 1647.12 | 444722 | 液体 | 桶装 | / | / | / |
| 12 | 液压油 | kg | 52.99 | 14308 | 液体 | 桶装 | 材料库 | 1200 | 28d |
| 13 | 机油 | kg | 198.68 | 53643 | 液体 | 桶装 | 材料库 | 2000 | 12d |
| 14 | 传动油 | kg | 31.41 | 8480 | 液体 | 桶装 | 材料库 | 700 | 27d |
| 15 | 轮胎 | 条 | 0.70 | 190 | 固体 | 散装 | 材料库 | 30 | 52d |
| 16 | 水泥 | t | 10.37 | 2801 | 固体 | 袋装 | 材料库 | 120 | 14d |
| 17 | 砂石 | t | 17.93 | 4842 | 固体 | 散装 | 材料库 | 200 | 14d |
| 18 | 锚杆 | 套 | 440.43 | 118916 | 固体 | 散装 | 材料库 | 5000 | 14d |

- 2、选矿、充填工程原辅材料消耗

表2.2-6 选矿、充填工程主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 单位 | 年用量 | 物料性状 | 存储方式、包装规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | t | 39668.31 | 粒庄 | 水泥仓 |
| 2 | 细粒尾矿 | t | 318943.35 | 流体 | 管道输送 |
| 3 | PAM | t | 13.38 | 固态 | 袋装，25kg/袋 |

- 3、选矿厂其他公用、辅助工程等原辅材料消耗

表2.2-7 其他公用、辅助工程主要原辅材料消耗一览表

| 序号 |  | 材料名称 | 单位 | 年用量 | 物料性状 | 存储方式、包装规格 | 贮存位置 | 最大贮存存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化验室 | 硫酸 | L | 60 | 液态 | 瓶装，500mL/瓶 | 化验室 | 5 |
| 2 |  | 磷酸 | L | 60 | 液态 | 瓶装，500mL/瓶 | 化验室 | 5 |
| 3 |  | 重铬酸钾 | kg | 1 | 固体 | 袋装，500g/袋 | 化验室 | 0.5 |
| 4 |  | 中性红 | kg | 0.5 | 粉末 | 瓶装，25g/瓶 | 化验室 | 0.2 |
| 5 |  | 二苯胺磺酸钠 | kg | 0.5 | 粉末 | 袋装，25g/袋 | 化验室 | 0.2 |
| 6 |  | 盐酸 | L | 15 | 液态 | 瓶装，500mL/瓶 | 化验室 | 3 |
| 7 |  | TiCl3 | L | 25 | 液态 | 瓶装，500mL/瓶 | 化验室 | 3 |

### 5、能源消耗情况

矿山能源消耗主要为电力、柴油和新水，其电能主要用于采矿、选矿生产系统及生活辅助设施，用量情况详见下表。

###### 表2.2-9  生产能耗指标表

| 序 号 | 能源名称 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 万kWh/a | 4532.51 |
| 2 | 柴油 | t/a | 270 |
| 3 | 新水 | 万t | 2.871 |

2.2.7主要设备及技术参数

本项目主要设备见表2.2-9~表2.2-12。

表2.2-10 主要采掘设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |  | 功率 kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工作 | 备用 |  |
| 一 | 掘进设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 掘进台车 | Boomerk111 | 辆 | 4 |  | 63 |
| 2 | 凿岩机 | YSP-45 | 台 | 2 | 2 |  |
| 3 | 凿岩机 | YT-27 | 台 | 2 | 2 |  |
| 4 | 3m3柴油铲运机 | ACY-3 | 台 | 1 |  | 164 |
| 5 | 喷浆机 | PZ-5喷砼机 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 砼搅拌机 |  | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 局扇 | JK55—2No4.5 | 台 | 4 | 1 | 5.5 |
| 二 | 采矿设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 掘进台车 | Boomerk111 | 辆 | 3 | 1 | 63 |
| 2 | 凿岩机 | YT-27 | 台 | 2 | 2 |  |
| 3 | 3m3柴油铲运机 | ACY-3 | 台 | 1 |  | 164 |
| 4 | 3m3电动铲运机 | ADCY-3 | 辆 | 2 |  | 132 |
| 5 | 撬毛台车 | SCALETEC UV1 | 辆 | 1 |  | 79 |
| 6 | 局扇 | JK55—2No4.5 | 台 | 5 | 2 | 5.5 |
| 7 | 振动给料机 | GZ9 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 颚式破碎机 | C106 | 台 | 1 |  |  |
| 三 | 运输设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 矿用卡车 | AJK12 | 辆 | 12 | 2 | 107 |
| 2 | 6t多功能车头 | Multimec SF 060 J | 辆 | 3 | 1 | 96 |
| 2.1 | 人员运输车厢 | C162 | 辆 | 2 |  |  |
| 2.2 | 柴油车厢 | C250 |  | 2 |  |  |
| 2.3 | 材料车厢 | C100 | 辆 | 1 |  |  |
| 2.4 | 炸药车厢 | C600 | 辆 | 1 |  |  |

###### 表2.2-10  选矿厂主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 容量（kW） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单容 | 总容 |  |
| （一） | 细碎厂房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 提升仓下1#胶带机， | DTⅡ（A）8050；L=5.235m,α=0°,V=1.6m/s变频 | 台 | 1 | 11 | 11 |  |
| 2 | 2#胶带机 | DTⅡ（A）10080；L=76.35m,α=11°,V=1.6m/s | 台 | 1 | 45 | 45 |  |
| 3 | 3#胶带机 | DTⅡ（A）10080；L=76.35m,α=11°,V=1.6m/s | 台 | 1 | 45 | 45 |  |
| 4 | 移动式定量给料胶带机 | B=1200;L=6.6m | 台 | 2 | 30 | 60 |  |
| 5 | 中碎圆锥破碎机 | HP300 | 台 | 1 | 220 | 220 |  |
| 6 | 细碎圆锥破碎机 | HP500 | 台 | 1 | 355 | 355 |  |
| 7 | 电动葫芦 | CD15-18D | 台 | 1 | ∑8.3 | 8.3 |  |
| 8 | 电动单梁起重机 | Q=20t；LK=12m;H=12m | 台 | 1 | ∑24.5 | 24.5 |  |
| 9 | 电动单梁起重机 | Q=5t；LK=5.5m;H=24m | 台 | 1 | ∑9.9 | 9.9 |  |
| （二） | 筛分厂房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3#胶带机 | DTⅡ（A）12080；L=72.5m,α=8°,V=1.6m/s | 台 | 1 | 110 | 110 |  |
| 2 | 双层香蕉筛 | 3675 | 台 | 1 | 75 | 75 |  |
| 3 | 筛上胶带机 | 10080;L=11.50mα=0°；v=1.6m/s | 台 | 1 | 30 | 30 |  |
| 4 | 筛中胶带机 | 10080;L=9.00mα=0°；v=1.6m/s | 台 | 1 | 30 | 30 |  |
| 5 | 电动单梁起重机 | Q=10t；LK=13.5m;H=24m | 台 | 1 | ∑17.6 | 17.6 |  |
| 6 | 电动葫芦 | CD12-9 | 台 | 1 | 3+0.4 | 3.4 |  |
| 7 | 除铁器 | RCDP-12A | 台 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |
| （三） | 圆筒仓 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4#胶带机 | DTⅡ（A）-6550；L=80.5m,α=16.5°,V=1.6m/s | 台 | 1 | 55 | 30 |  |
| 2 | 电振给料机 | GZG90×180 | 台 | 4 | 1.5×2 | 3 | 变频调速 |
| 3 | 电动葫芦 | CD13-30D | 台 | 1 | 4.9 | 4.9 |  |
| （四） | 磨选及过滤厂房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5#胶带机 | DTⅡ（A）-6550；L=58m,α=16.5°,V=1.6m/s | 台 | 1 | 22 | 22 |  |
| 2 | 电子皮带秤 | B=650mm | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |
| 3 | 中场强粗粒磁选机 | CTS1245 | 台 | 1 | 18.5 | 18.5 |  |
| 4 | 直线振动脱水筛 | （-3°）ZKK2036 | 台 | 1 | 11×2 | 22 |  |
| 5 | 自动加球机 |  | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |
| 6 | 一段球磨机 | MQY3254 | 台 | 1 | 800 | 800 | 10kv; |
| 7 | 一段旋流器给矿泵 | 200ZJ-I-A65 | 台 | 2 | 160 | 320 | 1用1备；变频调速 |
| 8 | 一分级水力旋流器组 | FX500-PU×6 | 台 | 1 | 7.5 | 7.5 |  |
| 9 | 一段磁选机 | CTB1230 | 台 | 1 | 11 | 11 |  |
| 10 | 脱磁器 | SBT-200 | 台 | 4 | 0.1 | 0.4 |  |
| 11 | 二段旋流器给矿泵 | 200ZJ-I-A65 | 台 | 2 | 185 | 370 | 1用1备；变频调速 |
| 12 | 二分级水力旋流器组 | FX350-PU×12 | 台 | 1 | 8 | 8 |  |
| 13 | 十流矿浆分配器 | φ2000x000 | 台 | 1 | 3 | 3 |  |
| 14 | 五层叠高频细筛 | D5Z1224 | 台 | 2 | 4.4×2 | 8.8 |  |
| 15 | 一段球磨机 | MQY3254 | 台 | 1 | 800 | 800 | 10kv; |
| 16 | 二段半逆流双筒磁选 | 机CTB-1230 | 台 | 1 | 11 | 11 |  |
| 17 | 二磁精输送泵 | 100ZJ-I-A50 | 台 | 2 | 75 | 150 | 1用1备 |
| 18 | 三段半逆流双筒磁选机 | CTB-1230 | 台 | 1 | 11 | 11 |  |
| 19 | 盘式过滤机 | ZPG96/8 | 台 | 2 | 18.5 | 37 | 1用1备 |
| 20 | 储气罐 | 3m3 | 台 | 2 |  |  | 1用1备 |
| 21 | 强制排液罐 | GLPG31-96/8 | 台 | 2 |  |  | 1用1备 |
| 22 | 水环式真空泵（皮带传动） | BEC50 | 台 | 2 | 185 | 370 | 1用1备 |
| 23 | 精矿输送胶带机 | DTⅡ（A）-6550；L=12m,α=0°,V=1.6m/s | 台 | 2 | 7.5 | 15 |  |
| 24 | 立式污水泵 | 65ZJL-I-A50 | 台 | 4 | 7.5 | 30 |  |
| 25 | 吊钩桥式起重机 | 32/5t L =22.5m | 台 | 1 | 83.3 | 83.3 |  |
| 26 | 电动单梁起重机 | Q=10t；LK=16.5m;H=24m | 台 | 1 | ∑17.6 | 17.6 |  |
| 27 | 抓斗桥式起重机 | Q=20t；LK=22.5m;H=18m | 台 | 1 | ∑127.5 | 127.5 |  |
| （五） | 尾砂转运站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6#胶带机 | DTⅡ（A）-6550；L=58m,α=16.5°,V=1.6m/s | 台 | 1 | 22 | 22 |  |
| 2 | 电动葫芦 | CD13-18D | 台 | 1 | 4.9 | 4.9 |  |
| （六） | 尾矿浓缩厂房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效浓缩机 | NXZ-24 | 台 | 1 | 22 | 22 |  |
| 2 | 尾矿浓缩底流泵 | 80ZJ-I-A36 | 台 | 2 | 37 | 74 | 1用1备；变频调速 |
| 3 | 立式污水泵 | 65ZJL-I-A50 | 台 | 2 | 15 | 30 |  |
| 4 | 絮凝剂配制装置 |  | 台 | 1 | 11 | 11 |  |
| 5 | 电动葫芦 | CD13-18D | 台 | 1 | 4.9 | 4.9 |  |
| （七） | 尾矿过滤厂房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二流矿浆分配箱 | φ2m | 台 | 1 |  | 0 |  |
| 2 | 带式过滤机 | DZ-60/4000 | 台 | 2 | 45 | 90 |  |
| 3 | 真空泵 | 2BE-303 | 台 | 2 | 45 | 90 |  |
| 4 | 真空泵 | 2BE-353 | 台 | 2 | 55 | 110 |  |
| 5 | 空压机 | AU6m3-0.8 | 台 | 2 | 37 | 74 |  |
| 6 | 储气罐 | QG6-0.84 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 立式污水泵 | 65ZJL-I-A50 | 台 | 2 | 15 | 30 |  |
| 8 | 电动单梁起重机 | Q=10t；LK=22.5m;H=18m | 台 | 1 | ∑17.6 | 17.6 |  |
| （八） | 尾矿堆棚 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 尾矿胶带机 | DTⅡ（A）10080；L=62.5m,α=15°,V=1.6m/s | 台 | 1 | 37 | 37 |  |
| （九） | 粗粒尾砂堆棚 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 尾砂胶带机 | DTⅡ（A）6550；L=24m,α=12°,V=1.6m/s | 台 | 1 | 22 | 22 |  |
| （十） | 粗破碎厂房（破碎洪河集采出的矿石） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 棒条给料机 | HPF1040（s） | 台 | 1 | 15 | 15 |  |
| 2 | 颚式破碎机 | JC1000 | 台 | 1 | 90 | 90 |  |
| 3 | N1#胶带机 | DTⅡ（A）8063；L=24m,α=12°,V=1.6m/s | 台 | 1 | 30 | 30 |  |
| 4 | 原中碎给料胶带机延长 | DTⅡ（A）10063；L=215m,α=12°,V=1.6m/s | 台 | 1 | 75 | 75 |  |
| 5 | 电动单梁起重机 | Q=10t；LK=7.5m;H=12m | 台 | 1 | ∑17.6 | 17.6 |  |
| （十） | 充填站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 深锥膏体浓密机 | NGT10 | 台 | 1 | 55 |  |  |
| 2 | 水泥仓 | Φ5500mm | 个 | 1 | / | / |  |
| 3 | 搅拌系统 | Φ2000mm | 套 | 1 | / | / |  |
| 4 | 胶凝材料储存于输送系统 | HGBZ70.10.220 | 套 | 1 | / | / |  |
| 5 | 水供给计量系统 | IS80-65-125 | 套 | 1 | / | / |  |
| （十一） | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电热风炉系统 | 824m3 /h/套 | 台 | 2 |  |  | 1用1备 |
| 2 | 空压机 | LGFD-28/8，单台额定排气量28m3/min | 台 | 4 |  |  | 3用1备 |
| 3 | 提升机 | JKMD-2.8×4（Ⅰ）型 | 台 | 2 |  |  |  |

表2.2-11  洪河集井口工业场地、风井场地主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热风炉系统 | 824m3 /h/套 | 套 | 1 |
| 2 | 风冷螺杆式空压机 | LGFD90/0129，排气量16.8m3/min | 台 | 3（2用1备） |
| 3 | 提升机 | 10t电动单梁 | 台 | 1 |
| 4 | 风机（回风井） | / | 台 | 1 |

表2.2-12 选矿系统矿仓设置情况表

| 序号 | 矿仓名称 | 形式 | 有效容积（m3） | 储存物料 | 储矿量 （t） | 储矿周期 | 粒度 （mm） | 水分 （%） | 松松密度（t/m3） | 卸矿方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升井矿仓 | 高架式 | 270 | 井下提升的矿石 | 610 | 2h | 100~10 | 3.5 | 2.2 | 电振给料机排矿 |
| 2 | 细碎缓冲仓 | 高架式 | 30 | 破碎后的矿石 | 67.5 | 10min | 100~10 | 3.5 | 2.25 | 闸门排矿 |
| 3 | 圆筒仓 | 圆筒高架式 | 1520 | 筛分后矿石 | 3340 | 24h | 10~0 | 3.5 | 2.2 | 电振给料机排矿 |
| 3 | 铁精矿仓 | 抓斗半地下式 | 3300 | 铁精矿产品 | 7920 | 5.8d | 0.15~0 | 10 | 2.4 | 抓斗起重机 |
| 4 | 粗粒尾砂堆棚 | 仓库 | 2050 | 粗粒尾砂 | 3280 | 3.7d | 10~0.5 | 15 | 1.6 | 铲车装运 |
| 5 | 细粒尾砂堆棚 | 仓库 | 2050 | 细粒尾砂 | 3280 | 3d | 0.5~0 | 15 | 1.6 | 铲车装运 |

2.2.8原料、产品运输方案

###### 表2.2-13  产品运输情况表

| 序号 | 物料名称 |  | 装货地点 | 卸货地点 | 运输方式 | 运输量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 年运量（t/a） |  |
| 1 | 原矿 | 杨套楼 | 井下 | 选矿工业场地 | 箕斗提升、胶带机运输 | 90 | / |
|  |  | 洪河集 | 主井地面 | 选矿工业场地 | 汽车 |  |  |
| 2 | 精矿产品 |  | 选矿工业场地 | 国内 | 汽车，道路 | 45.31 | 运出 |
| 4 | 粗、细粒尾砂石 |  | 选矿工业场地 | 国内 | 汽车，道路 | 64.69 | 运出 |

2.2.10 项目实施进度安排

采矿进度安排见表2.2-14。

###### 表2.2-14   采矿进度安排表

| 采区 | 1-5 | 6 | 7 | 8-10 | 11 | 12 | 13-21 | 22 | 23 | 合计（万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨套楼采区 | 基建 | 60 | 90 | 90 | 61.4 | 60 | 60 | 60 | 40.72 | 1182.12 |
| 洪河集采区 |  |  |  | 基建 | 28.6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 388.60 |
| 合计（万吨） |  | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70.72 | 1570.72 |

2.3工程分析

本项目铁矿采选工程主要包括采矿工程、选矿工程、充填系统，采矿工程包含杨套楼和洪河集两个采区，两个采区采出的矿石全部运送至杨套楼选矿厂进行选矿。选矿工艺主要包含破碎、筛分、磨矿、磁选、压滤等工序，鉴于两个采区开采工艺和选矿工艺基本相同，本项目对两个采区的采矿、选矿和充填系统工艺进行统一描述和分析。

2.3.1采矿生产工艺以及设计方案

- 2.3.1.1井下开采工艺

- 本项目主要矿体埋深均在300m以下，采用地下开采方式，具体开采工艺如下图。

图2.3-1  井下开采工程工艺流程图及产污节点图

表2.3-1  井下开采工程污染源分析

| 污染源 | 产污分析 |
| --- | --- |
| 废水 | 井下涌水，收集后排至井下水仓，由泵排至地表高位水池，供井下采选、选矿工程生产使用，剩余部分经处理达标后外排入地表水体。 |
| 废气 | ①井下钻孔产生的粉尘，通过洒水进行抑尘。 ②井下爆破产生的SO2、NOx 等无组织废气，通过回风井外排。 ③井下铲装、运输，通过洒水进行抑尘。 ④粗破碎产生的粉尘通过喷水雾化与湿式文丘里水膜除尘系统处理后外排。 |
| 噪声 | ①地面空压机产生的噪声采取室内布设、安装消音器。 ②井下钻孔、爆破、铲装、运输等产生噪声，在井下对外界影响不大。 |
| 固废 | ①井下生产产生的废石，用于充填采空区。 ②采矿机械设备维修产生的废机油。收集至地表危险废物临时储存场所暂存后，交由有资质单位统一处理。 |
| 生态 | 井下开采造成的地面错动。 |

2.3.1.2开采顺序

本项目采区包含杨套楼采区、洪河集采区，一期建设杨套楼采区、二期建设洪河集采区。阶段开采顺序为由下而上开采，即先开采下阶段，再开采上阶段。两个阶段同时开采，为确保安全生产，上阶段与下阶段之间保留不小于20m厚的矿体或充填体。阶段内开采顺序为自下而上开采，即先开采下分层，再开采上分层。

本项目设计确定首采采区为杨套楼采区，首采中段为-470m和-550m中段。

- 2.3.1.3 矿床开拓

1、开拓方式

采用竖井开拓。详见附图2.3-1杨套楼、洪河集采区开拓系统纵投影图。

2、开拓运输方案

（1）杨套楼采区

杨套楼采区采用竖井开拓，设3条竖井，即主井、副井、回风井，均布置在采矿权范围。

①主井

主井位于杨套楼采区南侧50号勘探线附近、矿体开采岩体移动界线以外，井口中心坐标X=3783403.00，Y=39461477.00， 井口标高+39.0m，井底标高-470m，井深509m；井筒净直径φ4.5m，净面积15.90m2，混凝土支护。井壁厚度1100mm。该井担负全矿矿石的提升任务。井口安装JKMD3.25×4（Ⅲ）多绳摩擦提升机，电机功率1250kW，提升采用8m3多绳底卸式单箕斗配平衡锤。

②副井

副井位于杨套楼采区南侧50号勘探线附近，矿体开采岩体移动界线以外，井口中心坐标X= 3783370.00，Y= 39461495.10，井口标高+39.0m，井底标高-580m，井深619m；井筒净直径φ5.5m，净面积23.76m2，混凝土支护。井口安装JKMD2.8×4（Ⅰ）多绳摩擦式提升机，电机功率630kW，提升6#多绳单层罐笼配平衡锤。

该井主要负责杨套楼采区材料、设备和人员的提升任务，井内设梯子间，兼作进风井和安全出口。

③回风井

回风井位于杨套楼采区南东侧15号勘探线附近，井口中心坐标X= 3783306.33，Y= 39463227.07，井口标高+39.0m，井底标高-390m，井深429m；井筒净直径φ4.0m，净面积12.56m2，混凝土支护。

在-390m水平安装主通风机，该井主要负责排出井下污风，井内设置梯子间、兼作安全出口。

④盲胶带斜井

在-390m中段附近设置盲胶带斜井，皮带头部筒标高-385m，尾部标高-575m，斜井倾角约为10.45°，斜井净断面为10.91m2，胶带斜井水平距离1032m，垂直高度190m。

⑤采区斜坡道

在矿体下盘 28号勘探线附近设置运输斜坡道和辅助材料运输斜坡道。运输斜坡道底部底板标高-550m，上部底板标高-502m；辅助斜坡道部底板标高-502m，上部底板标高为-390m。斜坡道经斜坡道联络巷与各分段平巷相连。运输斜坡道最大坡度不大于 12%，平均坡度为10%，全长320m；辅助斜坡道最大坡度不大于15%，平均坡度为12%，辅助斜坡道全长 920m。巷道净断面 3.6×3.3m，净断面积10.97m2，喷砼支护。用于铲运机及无轨设备便于进出各个阶段及分段，同时作为人员、材料进入分段和采场的通道。盲斜坡道不设人行道，直线段每隔45m、曲线段每隔15m设置一处躲避硐室，躲避硐室净高2.0m，宽度和深度均为1.2m。用于行人避让车辆。

（2）洪河集采区

洪河集采区采用竖井开拓，设2条竖井，即主井、回风井，均布置在采矿权范围内。

①主井

主井位于洪河集采区北侧7号勘探线附近，矿体开采岩体移动界线以外，井口中心坐标X= 3781742.945，Y= 39459725.434，井口标高+39.0m，井底标高-580m，井深619m；井筒净直径φ5.0m，净面积19.63m2，混凝土支护。

井口安装JKMD2.8×4（Ⅰ）多绳摩擦式提升机，采用4#多绳双层罐笼配平衡锤提升，电机功率800kW。

井内设梯子间，该井主要负责洪河集采区井下矿石、废石、材料、设备和人员的提升任务，进新鲜风流，兼作安全出口。

②回风井

回风井位于洪河集采区南侧20号勘探线附近，矿体开采岩体移动界线以外，井口中心坐标X= 3780835.804，Y= 39459421.696，井口标高+39.0m，井底标高-350m，井深389m；井筒净直径φ3.0m，净面积7.07m2，混凝土支护。

井口安装主风机，井内设梯子间，该井主要负责排出井下污风，兼作安全出口。

③采区斜坡道

在矿体下盘，设置采区斜坡道。斜坡道最大坡度不大于15%，平均坡度为 12%，斜坡道联通各个阶段和分段。巷道净断面 3.6×3.3m，净断面积10.97m2，喷砼支护。斜坡道主要是为了铲运机及无轨设备便于进出各个阶段及分段，同时作为人员、材料进入分段和采场的通道，并作为各个分段的安全出口。

### 3、阶段高度及阶段平巷

本项目确定开采阶段高度为40～80m。

杨套楼采区各阶段标高自上而下依次为：-350m、 -390m、-470m和-550m共4个阶段。-390m、，-470m、-550m为生产阶段，-350中段为回风中段。

洪河集采区各阶段标高自上而下依次为： -350m、-390m、-430m、-470m、-510m、-550m共6个阶段。-350m为回风阶段，其它阶段为生产阶段。详见附图2.3-2杨套楼、洪河集采区各阶段平面布置图。

4、地表保护与岩石移动

矿体开采后正常不会引起地表塌陷，但为防止矿体开采过程中，局部岩石发生错动，影响到主要井筒的正常使用，本次设计根据矿区矿体赋存形态、工程地质和水文地质条件、地表地形、构造，并结合选用的采矿方法，设计参照类似矿山地表岩移实测资料，按照第四系45°，矿体下盘及端部岩石移动角为70°，上盘岩石移动角为 65°，圈定的地表岩石移动范围，主要井筒尽量布置在地表岩石移动范围20m外。

1）地表周边环境

按照设计最低开采标高圈定的地表移动监测界线内存在村庄（主要为杨套楼村、李楼、潘楼村、仇屯、洪河集）、河流（洪河）等，本项目选矿厂、洪河集井口工业场地均位于地表移动监测界线之外。

2）安全技术措施

为保证杨套楼采区主、副井安全，按Ⅰ级保护设井筒保安矿柱，地表井筒工业场地边界20m、第四系按45°，基岩按75°倾角圈定主、副井保安矿柱；利用充填采矿法回采矿体，空区及时充填处理将有效减小和缩短顶板暴露面积与暴露时间，接顶密实条件下充填支撑作用的发挥可有效限制岩层错动与裂隙发育，防止地表沉陷灾害发生。

虽采用充填法开采不会在地表产生大范围的塌陷区，但由于矿体规模较大，矿体开采后的空间被不同强度的充填体所填充，充填体的强度与矿体有较大的差别，因此，本项目对深部矿体开采的地表变形和地应力场监测非常有必要。主要包含两个方面：①沉降变形区地表沉降监测。监测点位重点选择在监测区内的重要建筑，村庄附近布置，监测点间距按 50~100m考虑，其它区域可加大间距至 200m，监测线布置应先按重要设施部位先布置，随着开采进行逐步加密监测线。②地下采场地压、采场稳定性的应力与位移、主要运输巷道和大型硐室的应力与位移动态监测。结合矿山生产实际情况，初期设置监测点主要以-550m，-470m 等先开采水平中的进路和联络巷，穿脉巷道为主。

- 2.3.1.4采矿方法

1、采矿方法的选择确定

根据旗杆楼铁矿的开采技术条件，矿区地表有旗杆楼、杨套楼、洪河集等村庄，地表不允许塌陷；矿区上部第四系含水量大，为防止地表因矿山疏干排水出现地面沉降、开裂及塌陷等，矿体开采时，不能破坏第四系底部隔水层，因此，综合考虑矿山水文地质条件等因素，根据矿体赋存条件，大于20°的矿体选用上向水平进路充填法开采，所占比例约45%；不大于20°矿体选用机械化条带式充填法开采。所占比例为55%。详见附图2.3-3  采矿方法图。

2、采矿方法构成要素

（1）上向水平进路充填法

矿块沿走向布置，长100m，宽为矿体厚度。进路亦沿矿体走向布置，进路宽度一般为4~6m，高为4m；阶段高度为80m，分段高度16m，每个分段内划分4个分层，分层高度4m。主要适用于矿区内的4号矿体。

（2）机械化条带式充填法

矿体倾角小于10°时，矿块垂直走向布置，矿体倾角大于10°时，矿块沿走向倾斜布置。矿块长度不超过150m，矿块宽为80~100m。每个矿块由9条进路组成，进路宽度一般为8~10m，高为矿体厚度。阶段高度为80m，分段高度16m。矿块顶底柱均为10m，间柱8~10m，顶底柱和间柱视矿体顶板稳定情况酌情进行回收。

（3）损失率和贫化率指标的确定（矿石损失和废石混入）

由于采用了上向水平进路充填法开采，所以采场内不留矿柱，基本没有矿柱损失。矿石开采主要损失在于因矿体形态变化较大时的边角损失以及出矿损失，根据国内外充填法采场的实际指标，设计选取矿石损失率为9.4%。采场贫化主要由顶底板矿岩接触带的岩石混入造成的，根据矿体形态稳定性及采矿方法贫化推荐指标选取为9.4%。

###### 表2.3-2  杨套楼采区中段生产能力计算表

| 分段 | 矿块生产能力 | 可布矿块数 | 矿块利用系数 | 地质影响系数 | 副产矿石 | 年工作天数 | 矿块生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/d | N（个) | K | E | Z | 天 | 万t/a |
| -342以上 | 300 | 2 | 0.4 | 0.8 | 15 | 330 | 7.45 |
| -342~-358 | 300 | 2 | 0.4 | 0.8 | 15 | 330 | 7.45 |
| -358~-374 | 300 | 3 | 0.4 | 0.8 | 15 | 330 | 11.18 |
| -374~-390 | 300 | 5 | 0.4 | 0.8 | 15 | 330 | 18.64 |
| -390~-406 | 300 | 12 | 0.4 | 0.8 | 15 | 330 | 44.72 |
| -406~-422 | 300 | 12 | 0.4 | 0.8 | 15 | 330 | 44.72 |
| -422~-438 | 300 | 13 | 0.4 | 0.8 | 15 | 330 | 48.45 |
| -438~-454 | 300 | 13 | 0.4 | 0.8 | 15 | 330 | 48.45 |
| -454~-470 | 300 | 13 | 0.4 | 0.8 | 15 | 330 | 48.45 |
| -470~-486 | 300 | 14 | 0.4 | 0.8 | 15 | 330 | 52.18 |
| -486~-502 | 300 | 13 | 0.4 | 0.8 | 15 | 330 | 48.45 |
| -502~-518 | 300 | 13 | 0.4 | 0.8 | 15 | 330 | 48.45 |
| -518~-534 | 300 | 12 | 0.4 | 0.8 | 15 | 330 | 44.72 |
| -534~-550 | 300 | 8 | 0.4 | 0.8 | 15 | 330 | 29.82 |
| ‘-550m以下 | 300 | 6 | 0.4 | 0.8 | 15 | 330 | 22.36 |

###### 表2.3-3 洪河集采区中段生产能力计算表

| 中段（m） | 矿量（万t） | 矿块生产能力（t/d） | 有效矿块总数（个） | 矿块利用系数 | 同时出矿矿块数（个） | 中段生产能力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | t/d | 万t/a |
| -390 | 54.91 | 300 | 6 | 0.33 | 2 | 600 | 19.8 |
| -430 | 66.74 | 300 | 7 | 0.33 | 2 | 600 | 19.8 |
| -470 | 95.52 | 300 | 8 | 0.33 | 3 | 900 | 29.7 |
| -510 | 113.6 | 300 | 8 | 0.33 | 3 | 900 | 29.7 |
| -550 | 61.53 | 300 | 5 | 0.33 | 2 | 600 | 19.8 |

2.3.1.5回采工作

1、矿石产量分配

根据设计推荐的采矿方法，回采出矿为77.90万t/a，采切工程副产矿12.10万t/a。

2、回采工艺

（1）采场凿岩

①上向水平进路充填法

以分层方式由下向上逐层回采，采场分层高度一般约为4m，每一分层划分成若干条进路，以进路为单位回采与充填。回采进路依矿体形态沿走向布置，进路采取隔一采一的回采方式，垂直走向上采取由上盘向下盘回采的开采顺序，即先回采一期进路，上盘进路适当超前，呈阶梯状回采；一期进路逐条回采、充填结束并养护一段时间后，再回采二期进路。每一条进路开始采矿时，以切割横巷为自由面，由采场中央沿走向向两边回采。进路高度约4m，采用一次进路全高落矿方式，Boomer K111 掘进台车凿岩，钻凿水平孔，孔深3～3.5m，孔距0.8～0.9m，桶形掏槽，光面爆破；二期进路边眼与一期进路充填体的距离控制在 0.5m～0.7m，保证不破坏充填体，防止充填体塌落导致贫化以及影响采场稳定性。

②机械化条带式充填法

采用Boomer K111型凿岩台车或YT-27气腿凿岩机打眼。先施工断面为3.6m×3.3m（高度根据矿体厚度进行调整）的进路与上部分段联络巷连接，然后再以进路为自由面，进行退采，孔径Φ32～42mm，炮孔交错布置，孔距1.0～1.2m，排距0.8～1.0m，孔深3.7m，炸药使用乳化炸药。最终回采宽度为8～10m。待两侧的第一步骤回采矿房的充填体凝固并达到要求的强度后，方可回采第二步骤矿房，其回采工艺同第一步骤。

（2）采场爆破

爆破采用乳化炸药和粒状铵油炸药，人工装药，数码电雷管起爆。采出原矿块度为0～500mm，大于500mm 的大块，在主溜井口采用井下小型液压振动锤进行二次破碎。采场爆破通风完毕之后，即进行撬毛护顶，排除进路顶板浮石及安全隐患。

（3）采场出矿

采场采用3m3电动铲运机出矿，经切割横巷、分层联络巷或经采场进路将矿、岩装入分段平巷内的12t 井下专用卡车，井下专用卡车经分段平巷、卸矿硐室卸入矿、岩主溜井。出矿完毕后，如遇矿石稳定性很差、裂隙很发育的地段，需对进路采用喷射混凝土等支护方式。铲运机综合生产能力取31万吨/年，采场出矿配备1台3m3柴油铲运机和2台3m3电动铲运机。

2.3.1.6采准工作

（1）采准切割工程布置

上向水平进路充填法采准工程包括分段平巷、分层联络巷、切割横巷、采场回风天井等。分段平巷、分段联络道等均布置在矿体下盘；在每一分段由分段联络道沿垂直矿体走向掘进下向、水平或上向分层联络巷至矿体，该分层联络道系随逐层采矿而逐层挑顶垫底而形成，上向坡度为18%，下向坡度为15%；在矿体每一分层矿块中央掘切割横巷并穿过矿体，作为开始进路回采的初始自由面；在矿块底部切割横巷上盘围岩中上掘充填回风天井与上阶段穿脉连通。

机械化条带式充填法采准工程包括分段平巷、采场进路、切割平巷、上分段回风平巷等。分段平巷、采场进路、切割平巷和上分段回风平巷均布置在下盘矿体中。

掘进设备：凿岩采用Boomer K111掘进台车以及YSP-45型凿岩机，采用3m3柴动铲运机装岩，工作面配JK58-1NO5.5型局部扇风机。

（2）采切工程量

设计选用上向水平进路充填法和机械化条带式充填法，其中：上向水平进路充填法所占比例为45%，计算标准矿块采切比为87.30m/万t（728.7m3/万t）；机械化条带式充填法所占比例为55%，计算标准矿块采切比为66.4m/万t（831.1m3/万t）；矿山开拓、生产探矿及通风工程等按14.7m/万t（152.7m3/万t）考虑，则综合采掘比为90.52m/万t（937.70m3/万t）。

### 表2.3-2 采矿主要技术经济指标

| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 主要技术经济指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采矿方法 |  | 机械化条带式充填法 | 上向水平进路充填法 |
|  | 所占比例 | （%） | 55 | 45 |
| 3 | 矿块生产能力 | t/d | 300 | 300 |
| 4 | 采切比 | m/万t | 66.4 | 87.30 |
|  |  | m3/万t | 831.1 | 728.7 |
| 5 | 综合采掘比 | m/万t | 905.2 |  |
|  |  | m3/万t | 937.70 |  |
| 6 | 采矿回采率 | % | 89.5 | 92 |
| 7 | 贫化率 | % | 10.5 | 8 |
|  | 综合回采率 |  | 90.6 |  |
|  | 综合贫化率 |  | 9.4 |  |
| 8 | 采切带矿比 | % | 13.45 |  |

## 2.3.1.7坑内运输

1、杨套楼采区

采场采出的矿岩由铲运机直接装入各分段平巷内的井下运输卡车，由井下运输卡车运至主溜井，经主溜井下部破碎系统破碎后由运输皮带输送至井下矿仓内，再由矿仓下部的振动放矿机放矿至皮带道水平的皮带输送机，经皮带运输至主井计量装置，装入主井箕斗提升至地表。

材料经副井下放-470m中段或-550m中段车场，由人推矿车材料车经中段车场运至车场附近材料转运硐室，经吊装设备装入井下无轨6t多功能材料运输车沿斜坡道、分段运输平巷、分层联络巷直接运至采场。

材料有轨运输：坑内轨道轨距600mm。巷道钢轨采用22kg/m，混凝土轨枕。道岔选用：线路采用3#道岔。线路轨道按重车下坡铺设，线路坡度3‰，运输巷道最小曲线半径20m。

材料有无轨（斜坡道）运输：运输方式为单车道，分段联络巷（缓坡段处）设错车道，错车道长度25m；斜坡道（分层联络巷）最大坡度15%，平均坡度13%；斜坡道、分层联络巷不设人行道，运输巷道最小曲线半径为20m。经计算，共需3辆井下无轨6t多功能材料运输车，并配备柴油车厢2台，人员运输车厢2台，其它炸药车厢等1台。

2、洪河集采区

各中段的矿岩采用电动铲运机卸载到中段岩石溜井，然后采用10t 架线式电机车牵引2.0m3侧卸式矿车运输到主井井底车场，由主井提升到地表。各阶段矿石和废石运输需10t 电机车1.0 台工作，考虑矿山两个中段同时生产，阶段矿量不平衡，设计取 2 台。

2.3.1.8矿井通风

两采区均采用对角式通风系统，由副井（洪河集为主井）进新鲜风流，通过阶段运输巷道、阶段进风井、分段进风联巷、分段巷道进入采掘或回采工作面，洗刷工作面后，通过分段回风巷道、阶段回风井、回风井排出地表。详见附图2.3-4杨套楼、洪河集矿井通风系统图。

本项目采用上向水平进路充填法回采矿体，采场完成回采和出矿作业后立即充填，漏风量会比较小。项目采用集中抽出式通风方式进行通风。杨套楼采区前期生产（90万t/a）时，全采区矿井总需风量为146.73m3/s。洪河集采区生产（30万t/a）时，全采区矿井总需风量为45m3/s。

2.3.1.9矿井排水

（1）杨套楼采区矿山排水系统

采用集中排水系统、接力排水，在副井-550m中段井底车场附近设置水仓、泵房，各中段井下涌水汇集到-550m水仓后，由-550m中段水泵排至地表。水仓总容积按照容纳6.72h井下正常涌水量进行计算，有效容积8172m3。

（2）洪河集采区矿山排水系统

采用集中排水系统，在主井-550m中段井底车场附近分别设置水仓、泵房，井下涌水汇集到-550m水仓后，由水泵排至地表。水仓总容积按照容纳6h井下正常涌水量进行计算，有效容积3000m3。详见附图2.3-5杨套楼、洪河集排水系统图。

2.3.1.10矿山井下防治水措施

根据《安徽省萧县旗杆楼铁矿防治水工程专项设计》（简称《防治水设计》）可知，本项目针对矿山主要直接突水水源为奥陶系岩溶裂隙含水层的特点，矿山防治水方案包括井下超前探水和注浆堵水方案、近矿体帷幕注浆方案。

1、矿山井下防水

由于矿山井下涌水量较大，需要加强防水措施，在-390m中段、-470m中段、-550m中段车场外设置承压防水门，以便在中段突然大量涌水量，关闭防水门 ，再通过防水门下的泄水阀门定量排出。从而保证采场以外所有设施的安全。中段段高为80m，各中段承压防水门承压1Mpa，防水门承压均应高于中段高度静水压力。

2、井下超前探水及注浆堵水工程

本项目设计超前探水与注浆堵水的井巷工程主要位于杨套楼采区-390m中段、-470m中段、-550m中段的开拓工程。各中段巷道开拓期间采用钻孔超前探水，再进行预注浆的技术方案，由于各巷道拟穿过奥陶系灰岩强含水体、二长花岗岩等弱含水体以及断层破碎带等不同地质体，因此需根据不同地质体的富水性制定不同的探水注浆方案，防止巷道进期间的发生突水事故，主要包含强含水体开拓预注浆、弱含水体巷道开拓预注浆、断层破碎带超前探水及注浆、斜坡道注浆。

3、近矿体帷幕注浆工程

该矿山主要含水层为奥陶系碳酸盐岩类岩溶裂隙含水层组，富水性较好，地下水的补给条件较好，水文地质边界条件复杂。若不采取系统性的防治水方案，矿山需要进行疏干排水量巨大，矿山开采将大幅破坏矿区及周边地下水环境。旗杆楼铁矿拟采用井下近矿体帷幕注浆技术作为矿山的防治水方案，即通过设计布置实施穿脉探水注浆工程，查清深部矿床水文地质特征，然后设计布置水平和斜孔加密注浆工程，利用纵横交错构成一定网度的注浆钻孔形成的空间网格，最终在矿床顶、底板以及四周围岩形成一定厚度的注浆帷幕隔水层，为矿山深部矿体的安全高效开采提供技术保障。根据《防治水设计》，类似已实施井下近矿体帷幕注浆工程的矿山的治理效果，堵水率基本在 80%以上。

根据《防治水设计》，计算近矿体注浆帷幕厚度，最终取35m。杨套楼采区井下近矿体帷幕钻孔工程量为 126000m，注浆量为44100t；洪河集采区井下近矿体帷幕钻孔工程量为 39000m，注浆量为 13650t。同时矿山需建立矿区地下水位观测系统，观测系统采用地面和井下联合观测形式。若出现监测预警信号时，如井下涌水量增加，发现采场的出矿巷道和出矿溜井出现黄色粘土等第四系冲填物或地面碎屑物，要及时结合地表沉降、塌陷监测和大气降雨资料，立即判断井下有无发生突水的可能性，并起动相应的应急预案。

在雨季，若发现井下水量变大，或出现水质变浊等现象，一方面必须采取井下安全防范措施，当井下涌水量接近最大防排能力时，要关闭中段防水门，并打开防水门泄水闸阀，控制泄水量以防止水泵房被淹，同时起动突水应急预案。另一方面加强地表沉降监测及塌陷巡视，一旦发现地面塌陷，要立即组织快速回填。

### 2.3.2 选矿工程生产工艺

### 1、生产工艺

### 图2.3-2  选矿工程生产工艺流程图及产污环节图

工艺流程说明：

本项目采区包括杨套楼采区和洪河集采区。项目运营期开采矿石量为90万吨/a，产生的掘进废石量约为20万吨/a，根据设计方案可知，本项目进行矿岩混提，将矿石和废石混合一起提出至地面。杨套楼采区矿石和废石进入井下粗破碎系统，矿石经井下破碎站破碎后得到0-100mm块度的矿石然后由主井提升至地表高架矿仓缓冲储存。洪河集采区开采出的矿石块度≤400mm，直接提升至地表然后汽车运输至选矿厂西侧的粗破碎厂房。破碎后的矿石块度为0-100mm，粗破矿石与杨套楼采区的矿石一起进入选矿工序。选矿工艺主要包含筛分、破碎、中场强湿式磁选、两段磨矿、三段磁选、过滤等工序，选矿产生的尾矿主要为粗粒尾矿和细粒尾矿，粗粒尾矿经脱水后外运作为建材综合利用，细粒尾矿一部分进入充填站作为填充原料，一部分经过滤后外运综合利用。选矿工艺流程分析如下。

尾矿处置方案：

尾矿主要为粗粒尾矿和细粒尾矿，粗粒尾矿主要为直线振动脱水筛的筛上物。细粒尾矿主要为直线振动脱水筛的筛下物、一段磁选、二段磁选和三段磁选产生的尾矿。粗粒尾矿经尾砂胶带机运至粗粒尾砂堆棚密闭储存，然后作为建材外运综合利用。

细粒尾矿泵送至尾矿浓缩机进行浓缩（此过程需加入絮凝剂，设置有1套絮凝剂制备系统，使用新鲜自来水对絮凝剂进行配制，配制浓度约为万分之一至万分之三，通过密闭管道加入浓缩机），浓缩产生的溢流水即环水全部回用于选矿生产过程中作为清洗水、补充水使用，不外排。浓缩后的底流（矿浆浓度约为45%）一部分泵送尾矿充填站系统，一部分泵送至尾矿过滤厂房内的带式过滤机进行脱水，产生的滤液重新进入尾矿浓缩机，不外排。滤饼（含水率约为16%）经胶带机运至细粒尾矿堆棚（全封闭）进行密闭储存，然后外运综合利用。

- 产污环节及污染防治措施汇总表

表2.3-3 选矿产污环节说明表

| 生产工序 | 污染物 | 处置方法 | 排放去向 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升井矿仓 | 粉尘 | 粉尘经仓顶自带的1台布袋式除尘器处理后排放。 | 大气 | 无组织排放 |
| 筛分 | 粉尘 | 废气由密闭管道收集后经1台覆膜布袋除尘器处理，然后通过1根30m高排气筒排放（DA001）。 | 大气 | 有组织排放 |
| 细碎缓冲给矿仓 | 粉尘 |  |  |  |
| 细破碎 | 粉尘 |  |  |  |
| 圆筒仓 | 粉尘 |  |  |  |
| 胶带机出料点、落料点等 | 粉尘 |  |  |  |
| 粗粒尾砂棚 | 粉尘 | 采用喷雾降尘 | 大气 | 无组织排放 |
| 精矿过滤机过滤 | 滤液 | 排入环水系统池内回用于选矿生产中，不外排。 | / | / |
| 带式过滤机过滤 | 滤液 | 排入环水系统池内回用于选矿生产中，不外排。 | / | / |
| 尾矿浓缩机浓缩 | 溢流液 | 排入环水系统池内回用于选矿生产中，不外排。 | / | / |

- 2.3.3充填系统

- 1、生产工艺

- 图2.3-3 充填料浆生产工艺流程图及产污环节图

- 工艺流程描述：

- 本项目设置1座充填站，位于杨套楼选矿厂内。充填系统主要是由尾砂输送与脱水、胶凝材料储存与供料、调浓水供料、充填料浆制备与输送、配电与自动控制等组成。充填料浆生产工艺主要为尾砂浓缩、料浆搅拌等。

- （1）尾砂输送与脱水

由选矿工艺分析可知，选矿过程中产生的细粒尾砂经过浓缩机浓缩后，产生的底流尾砂（底流浓度约为45%）部分经密闭管道输送至充填站的深锥膏体浓密机。深锥膏体浓密机的工作原理是利用重力沉降来达到尾矿浆浓缩的目的。尾矿浆首先通过入料管，进入给料桶，尾矿浆在给料桶内发生絮凝作用（此过程需加入絮凝剂，项目设置有1套絮凝剂制备系统，使用新鲜自来水对絮凝剂进行配制，配制浓度约为万分之一至万分之五，通过密闭管道加入浓密机。）再进入浓相沉积层，并在浓相沉积层内发生再絮凝、过滤、压缩作用，上部的清水从上部溢流堰排出成为溢流，浓度较大的底流从下部锥底排出。尾矿浆经浓缩后，底流浓度约达到65-70%，经深锥膏体浓密机底部砂泵输送至搅拌装置内。浓密机的溢流液排入环水池内，回用于选矿厂用水环节不外排。

（2）充填料浆制备与输送

本项目选用水泥作为胶结剂，水泥由密闭水泥罐车运至充填站后，通过密闭管道压入水泥仓中。水泥仓顶设置人行检查孔、雷达料位计及袋式脉冲除尘器。水泥仓底部设置有螺旋闸门及双管螺旋给料机，打开螺旋闸门，根据不同灰砂比及生产能力的要求启动双管螺旋给料机即可向搅拌机定量供给水泥。

充填站设置1条调浓水供水线，以供冲洗设备、疏通管道及调节充填料浆浓度。当充填料浆浓度过高时，即可由调浓水供水线调节浓度，调浓水流量经电磁流量计检测，调浓水量由电动调节阀进行调节。

全尾砂浆、水泥及适量调浓水经各自的供料线进入搅拌桶，搅拌桶选用立式搅拌桶连续搅拌，设计搅拌桶规格为Φ2000mm×h2100mm，有效容积为5.8m3。充填料各组份经连续搅拌均匀后制备成浓度适中、流动性良好的充填料浆（充填料浆浓度：65～70%），而后进入测量管，并最终通过充填料浆下料斗、充填钻孔及井下充填管网自流至井下采场空区进行充填。

充填站设置的充填系统运行参数如下：

①系统运行参数

充填系统制备输送能力75m3/h设计；

充填料浆浓度：65～70%（取决于尾砂组成）；

单套系统连续稳定运行时间：18h；

单套系统一次最大充填量：1350m3；

灰砂比 ：1：4～1：12。为尽快提高充填体强度，上向进路充填法开采时每层顶部0.5m充填比1:4，充填量占6%；上向分层进路其他采空区及机械化条带式开采一步采、二步采形成的采空区采用1:8的充填料进行充填，28天达到1.5Mpa。充填量占76%；其余部分充填体强度不小于1Mpa（暂定充填比1:12），充填量占18%。充填体强度满足采矿作业要求。

充填管网布置及充填倍线：

杨套楼充填系统布置两个充填钻孔，一用一备，钻孔自地表+39m施工至-390m阶段，深429m。钻孔直径φ250mm，所用套管为φ168×20mm双金属耐磨管，其中耐磨层厚10mm，套管连接方式为管箍连接。井下主巷道采用φ168×20mm双金属耐磨管，其中耐磨层厚10mm，管道连接方式为快速卡箍连接。进入采场或进路段采用φ146×10mm普通钢管。

杨套楼采区-390m阶段充填时，充填管道水平长度约为1495m，充填管道垂直高度约429m，充填倍线4.48，-470m阶段充填时，充填管道水平长度约为2302m，充填管道垂直高度约509m，充填倍线5.52，-550m阶段充填时，充填管道水平长度约为2443m，充填管道垂直高度约589m，充填倍线5.15，最大充填倍线一般要求3～6，本次设计采用65-70%的高浓度尾砂充填，采用自流输送至井下充填，充填倍线若无法满足要求，则考虑采用泵送充填。

2、产污环节及污染防治措施汇总表

表2.3-5 充填系统产污环节说明表

| 序号 | 生产工序 | 污染物 | 处置方法 | 排放去向 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥仓 | 粉尘 | 粉尘经仓顶自带的1台布袋式除尘器处理后排放。 | 大气 | 无组织排放 |
| 2 | 搅拌系统 | 粉尘 | 粉尘经密闭管道收集后经自带的1台布袋除尘器处理后排放。 | 大气 | 无组织排放 |
| 3 | 浓密机浓缩 | 溢流液 | 一部分进入搅拌系统，一部分回用于选矿厂。 | / | / |

2.3.4产能匹配性分析

（1）选矿工段产能匹配性分析

本项目选矿厂选矿产能为90万t/a，选矿工序主要包含破碎、筛分、球磨、磁选、压滤等，各工序设备与匹配性分析详见下表。

表2.3-6 选矿各工序设备与产能匹配性分析表

| 生产工段 | 单台设备理论生产能力 | 设备数量 | 生产时间 (h/a) | 设备理论总生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎 | 350t/h | 2台 | 330*6*3 | 415.8万t/a |
| 筛分 | 2050t/h | 1台 | 330*8*3 | 1623.6万t/a |
| 中场强磁选 | 600m3/h（处理矿浆） | 1台 | 330*8*3 | 476.2万m3/a |
| 一段球磨 | 113.49t/h | 1台 | 330*8*3 | 89.88万t/a |
| 一段磁选 | 460m3/h（处理矿浆） | 1台 | 330*8*3 | 364.32万m3/a |
| 二段磨矿 | 91.2t/h | 1台 | 330*8*3 | 72.23万t/a |
| 二段磁选 | 460m3/h（处理矿浆） | 1台 | 330*8*3 | 364.32万m3/a |
| 三段磁选 | 460m3/h（处理矿浆） | 1台 | 330*8*3 | 364.32万m3/a |

根据上表分析可知，本项目选矿生产规模与设备能力相匹配。

- 充填系统产能匹配性分析

根据前述可知，年生产规模最大为90万吨/年，矿石体重：3.72t/m3，采空区体积为24.20万m3/a。根据设计方案，项目采用尾砂+水泥胶结材料进行充填。

①年需充填体积（井下充填实体）

式中：Q——充填法年矿石产量，采区最大产量为90万吨/a。

γ——矿石体重，γ=3.72t/m3；

Z——采充比，取Z=1。

代入上式得：Va=24.20万m3。

②日需充填料浆体积

式中：T——年工作日数，T=330天；

k1——沉缩比，取1.1；

k2——流失系数，取1.05。

代入上式得：Qd =847m3/d。

③充填系统小时制备能力

Qr′= Qd×K3

式中：Qr′—充填系统日充填能力；

K3—充填作业不均衡系数，取1.5。

代入上式得：Qr′=1270.5m3/d。

充填所需制备能力：Qh= Qr′/ts=1270.5/18=70.58m3/h

式中：ts—搅拌设备日工作小时数，按照3班8小时制，每班有效充填时间6h，有效充填时间取18h。

本项目配置的充填系统制备输送能力为75m3/h，充填系统能够满足生产要求。

2.4拟建项目污染源分析

- 2.4.1废水污染源分析

2.4.1.1给水情况

经分析可知，本项目用水区域主要为杨套楼及洪河集井下采场、选矿厂、洪河集井口工业场地，对各用水环节、用水量以及废水排放情况一一进行分析说明。

1、杨套楼井下采场

（1）井下涌水

旗杆楼铁矿为全隐伏的矿床，矿体赋存于奥陶系萧县组的泥质灰岩、白云质灰岩、大理岩中。矿床开采时，奥陶系灰岩岩溶裂隙水可能通过萧县组含水层流入矿坑，成为充水因素。根据《安徽省萧县旗杆楼铁矿勘探地质报告》中采用“大井法”对杨套楼不同开采水平涌水量进行预测分析，杨套楼采区地下水正常涌水量为Q=95616m3/d。同时根据《安徽省萧县旗杆楼铁矿防治水工程专项设计》，本项目采用开拓中段巷道、斜坡道等超前探水和注浆堵水工程，以及近矿体帷幕注浆工程相结合的防治水综合治理方案，采矿设计采用70%的堵水率进行涌水量计算。因此，综合分析，杨套楼采区正常生产涌水量Q=95616×0.3=28685m3/d。

井下采用集中排水系统、接力排水，在副井-550m中段井底车场附近设置1个水仓（容积为8127m3），各中段井下涌水汇集到-550m水仓后，由-550m中段水泵排至地表高位水池（位于副井附近，容积4500m3），井下涌水先排至地表高位水池储存，再分别通过自流和泵送供井下及选厂生产用水，剩余部分排入新毛河地表水体。

（2）井下采场用水

井下采矿生产用水主要为井下湿式凿岩、除尘用水等，湿式凿岩用水量为

53m3/h，洒水抑尘用水为8m3/h。

2、洪河集井下采场及井口工业场地

（1）井下涌水

根据《安徽省萧县旗杆楼铁矿勘探地质报告》中采用“大井法”对洪河集不同开采水平涌水量进行预测分析，洪河集采区地下水正常涌水量为Q=39977 m3/d。同样采区防水措施后，按照70%的堵水率进行涌水量计算，洪河集采区正常生产涌水量Q=39977×0.3=11993.1m3/d。

井下采用集中排水系统，在主井-550m中段井底车场附近分别设置1个水仓（有效容积2900m3），井下涌水汇集到-550m水仓后，由水泵排至地表高位水池（位于主井附近，容积2000m3），井下涌水先排至地表高位水池储存，再分别通过自流和泵送供井下和充填站使用，剩余未利用部分排入洪河地表水体。

（2）井下采场用水

井下采矿生产用水主要为井下湿式凿岩、除尘用水等，湿式凿岩用水量约为

18m3/h，洒水抑尘用水为3m3/h。

（3）井口工业场地内用水

洪河集井口工业场地用水环节主要为地面、材料库以及物料装卸洒水抑尘用水、车辆冲洗用水、绿化用水等。

根据企业提供资料，工业场地地面洒水抑尘、矿石装卸洒水抑尘、材料库喷雾抑尘等用水量约6m3/h。在工业场地进出口处设置有车辆冲洗平台，用水量约为0.125m3/h。

3、选矿厂用水情况

（1）生活用水

本项目将办公生活区设置在选矿厂内，生活用水主要包含办公用水、食堂用水，生活用水量为0.225m3/h。

（2）选矿生产中用水

项目在选矿生产过程中用水环节主要为中强场磁选前造浆使用水、中强场磁选粗矿冲洗用水、一段旋流器泵池补充水、一段磁选冲洗用水、二段旋流器泵池补充水、二段磁选冲洗用水、三段磁选冲洗用水、渣浆泵轴封使用水、泵池反冲洗用水，以及厂区的绿化、地面洒水抑尘用水、车辆冲洗用水、厂房内的冲洗地面用水等。

（3）充填站用水

充填站内充填系统用水节点主要为冲洗设备、疏通管道以及搅拌系统中调节充填料浆浓度用水。尾砂中含水量共157091.22t/a,制备出的料浆浓度为70%，尾砂含水量能够满足生产要求，不需要另外加水。

鉴于杨套楼采场、洪河集采场两采场相距2.29km，用排水情况无关联性，本次对两采区用排水情况以及污染源强分开进行核算。

图2.4--1 杨套楼采区、选矿厂水平衡图  单位：m3/h

图2.4--2 洪河集采区、井口工业场地水平衡图 单位：m3/h

2.4.1.2项目排水情况

本项目地上工业场地主要为选矿厂和洪河集井口工业场地，工业场地排水均采用雨、污分流制。

1、初期雨水

雨水（初期雨水除外）经工业场地的雨水管网就近排入附近地表水体，初期雨水收集范围分别为选矿厂的生产区域，洪河集井口工业场地整个区域，选矿厂收集总面积约为62824.29m2，洪河集井口工业场地收集总面积为22887.19m2。根据雨水量和地域，雨水量参照宿州市暴雨强度公式计算。

q=559.506(1+1.176lgP)/(t+0.027)0.458

其中：q —暴雨强度（L/s·hm2）；

P—重现期（a），设计采用2年；

t —降雨历时，min；t=t1+t2，（t1：地面积水时间，5~15min；t2：雨水在管道中的流行时间），本项目t值取15min；

根据上述暴雨强度公示，暴雨强度约为219.02L/s·hm2，雨水设计流量为：

Qs = q × φ × F

式中：Qs—雨水设计流量，L/s；

q—设计暴雨强度L/s·hm2；

φ—径流系数，综合取0.85；

F—汇水面积，hm2，选矿厂取汇水面积为6.28hm2，洪河集井口工业场地取汇水面积为2.29hm2；

初期雨水收集量计算公示如下：

V= Qs× t

式中：t—初期雨水收集时间，取15min；

根据以上公式计算，选矿厂初期雨水收集量约为1052m3，洪河集井口工业场地初期雨水收集量约为384m3。

2、生产废水产生情况

经分析可知，本项目开采过程中产生的井下涌水经提升至地表高位水池后回用于井下用水、选矿用水以及绿化、洒水抑尘用水等，未利用部分经处理达标后排向附近地表水体，选矿工程中产生的溢流液、滤液、反冲洗废水等全部回用于选矿生产过程中，不外排。井下用水、绿化、洒水抑尘等用水全部蒸发消耗，不排放废水。项目产生的生活污水、食堂废水经1套一体化生活污水处理系统处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）的要求后回用于厂区绿化用水环节，不外排。

因此，本项目外排废水为矿井涌水，杨套楼采区和选矿厂矿井涌水排放量为1168.49m3/h，年排放量为925.444万m3/a（年工作日按330d计算）。洪河集采区矿井涌水排放量为474.207m3/h，年排放量为375.572万m3/a（年工作日按330d计算）。为进一步了解矿井涌水的水质情况，本项目委托安徽省清析检测技术有限公司对矿井涌水进行了采样分析。项目生活污水以及外排废水产生源强如下表所示。

项目废水污染源产生情况详见下表：

表2.4-3  项目生活污水、食堂废水污染物产生情况表 （单位：mg/L）

| 污染物 | 废水量（m3/h） | pH | COD | BOD | SS | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 0.177 | 6～9 | 300 | 150 | 150 | 25 | / |
| 食堂废水 | 0.015 | 6～9 | 400 | 150 | 180 | 25 | 60 |
| 混合浓度 | 0.192 | 6～9 | 307.81 | 150 | 152.34 | 25 | 4.69 |
| 产生量（t/a） | 1520.64m³/a | 6～9 | 0.468 | 0.228 | 0.232 | 0.038 | 0.007 |
| 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020） | / | 6～9 | / | 10 | / | 8 | / |

表2.4-4 项目外排废水污染物产生情况表  （单位：mg/L）

| 污染物 |  | 废水量（m3/h） | pH | 悬浮物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 石油类 | 锌 | 铜 | 铁 | 锰 | 硒 | 硫化物 | 氟化物 | 汞 | 砷 | 铬 | 六价铬 | 镉 | 铅 | 镍 | 铍 | 银 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿井涌水 | 杨套楼采区和选矿厂 | 1168.49 | 7.6-7.8 | 14 | 8 | 0.336 | 0.06 | 0.64 | 0.03 | 0.009L | 0.04L | 0.01L | 0.09 | 0.00041L | 0.003L | 1.34 | 0.00004L | 0.00012L | 0.003L | 0.004L | 0.00005L | 0.00009L | 0.007L | 0.00004L | 0.03L |
|  | 洪河集采区 | 474.207 | 7.6-7.8 | 14 | 8 | 0.336 | 0.06 | 0.64 | 0.03 | 0.009L | 0.04L | 0.01L | 0.09 | 0.00041L | 0.003L | 1.34 | 0.00004L | 0.00012L | 0.003L | 0.004L | 0.00005L | 0.00009L | 0.007L | 0.00004L | 0.03L |
| 杨套楼采区和选矿厂产生量（t/a） |  | 925.444万 | / | 129.562 | 74.036 | 3.109 | 0.555 | 5.923 | 0.278 | 0.042 | 0.185 | 0.046 | 0.833 | 0.002 | 0.014 | 12.401 | 0.00018 | 0.00055 | 0.014 | 0.019 | 0.0002 | 0.0004 | 0.032 | 0.0002 | 0.139 |
| 洪河集采区产生量（t/a） |  | 375.572万 | / | 52.58 | 30.046 | 1.375 | 0.225 | 2.404 | 0.113 | 0.017 | 0.075 | 0.019 | 0.338 | 0.0008 | 0.006 | 5.033 | 7.51×10-5 | 0.0002 | 0.0056 | 0.0075 | 9.39×10-5 | 0.0002 | 0.013 | 7.51×10-5 | 0.056 |
| 本项目废水排放执行限值 |  | / | 6-9 | 70 | 30 | 1.5 | 0.5 | 15 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 1.0 | 0.0001 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.02 | 0.002 | 0.5 |

注：①本项目矿井涌水取样为杨套楼采区，鉴于杨套楼采区和洪河集采区相距较近（2.29km），水文地质条件相同，矿井涌水水质源强具体可类比性，因此，洪河集采区的矿井涌水水质源强同杨套楼采区。②矿井涌水采样共6次，为考虑最不利情况，本次环评采用6次分析结果中最大值作为产生源强，检测数据在检测线以下时，产生量采用检测线一半进行计算。

3、废水处理措施及废水污染物排放情况

生活污水处理系统：项目在选矿厂内设有1座一体化的生活污水处理系统，位于选矿厂内的南侧，处理工艺为“AO+接触消毒”（调节池+缺氧池+好氧池+二沉池+接触消毒池），处理规模为60t/d，生活污水经处理后水质能够满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）要求，本项目生活污水产生量为4.608t/d，因此，污水处理系统处理措施以及规模能够满足要求。

井下涌水污水处理站：根据表2.4-4项目外排废水污染物产生情况可知，项目外排废水水质不能达到排放标准，需要进行处理后才能排放。本项目杨套楼采区和洪河集采区外排废水为矿井涌水，分别设置1座矿井涌水污水处理站，污水处理工艺均为混凝沉淀+中和反应，处理规模分别为1500m3/h、600m3/h。

表2.4-3  项目生活污水、食堂废水经处理后情况表  （单位：mg/L）

| 污染物 | 废水量（m3/h） | pH | COD | BOD | SS | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 0.177 | 6～9 | 300 | 150 | 150 | 25 | / |
| 食堂废水 | 0.015 | 6～9 | 400 | 150 | 180 | 25 | 60 |
| 混合浓度 | 0.192 | 6～9 | 307.81 | 150 | 152.34 | 25 | 4.69 |
| 一体化污水处理站设计处理效率 | / | / | 85% | 94% | 95% | 70% | 50% |
| 经处理后的浓度 | / | / | 46.17 | 9 | 7.62 | 7.5 | 2.34 |
| 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020） | / | 6～9 | / | 10 | / | 8 | / |

表2.4-4  项目废水污染物排放情况表  （单位mg/L）

| 污染物 |  | 废水量（m3/h） | pH | 悬浮物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 石油类 | 锌 | 铜 | 铁 | 锰 | 硒 | 硫化物 | 氟化物 | 汞 | 砷 | 铬 | 六价铬 | 镉 | 铅 | 镍 | 铍 | 银 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿井涌水 | 杨套楼采区及选矿厂 | 1168.49 | 7.6-7.8 | 14 | 8 | 0.336 | 0.06 | 0.64 | 0.03 | 0.009L | 0.04L | 0.01L | 0.09 | 0.00041L | 0.003L | 1.34 | 0.00004L | 0.00012L | 0.003L | 0.004L | 0.00005L | 0.00009L | 0.007L | 0.00004L | 0.03L |
|  | 洪河集采区 | 474.207 | 7.6-7.8 | 14 | 8 | 0.336 | 0.06 | 0.64 | 0.03 | 0.009L | 0.04L | 0.01L | 0.09 | 0.00041L | 0.003L | 1.34 | 0.00004L | 0.00012L | 0.003L | 0.004L | 0.00005L | 0.00009L | 0.007L | 0.00004L | 0.03L |
| 污水处理站设计处理效率 |  | / | / | 60% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | / | / | / | 20% | / | / | 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 经污水处理站处理后的浓度 |  | / | / | 5.6 | 6.4 | 0.302 | 0.054 | 0.576 | 0.021 | 0.009L | 0.04L | 0.01L | 0.072 | 0.00041L | 0.003L | 0.402 | 0.00004L | 0.00012L | 0.003L | 0.004L | 0.00005L | 0.00009L | 0.007L | 0.00004L | 0.03L |
| 本项目废水排放执行限值 |  | / | 6-9 | 70 | 20 | 1.0 | 0.5 | 15 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 1.0 | 0.05 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.005 | 0.5 |
| 杨套楼采区及选矿厂经处理后污染物排放量（t/a） |  | 925.444万 | / | 51.825 | 59.228 | 2.795 | 0.5 | 5.331 | 0.194 | 0.042 | 0.185 | 0.046 | 0.666 | 0.002 | 0.014 | 3.72 | 0.00018 | 0.00055 | 0.014 | 0.019 | 0.0002 | 0.0004 | 0.032 | 0.0002 | 0.139 |
| 洪河集采区经处理后污染物排放量（t/a） |  | 375.572万 | / | 21.032 | 24.037 | 1.134 | 0.203 | 2.163 | 0.079 | 0.017 | 0.075 | 0.019 | 0.27 | 0.0008 | 0.006 | 1.51 | 7.51×10-5 | 0.0002 | 0.0056 | 0.0075 | 9.39×10-5 | 0.0002 | 0.013 | 7.51×10-5 | 0.056 |

由上表可知，本项目外排废水主要污染物排放浓度能达到排放标准要求，杨套楼采区排放废水排入新毛河，洪河集采区排放废水排入洪河。经处理后，本项目的排放废水对地表水环境影响不大。

### 2.4.2废气污染源分析

项目运营期产生的废气主要为采矿粉尘、爆破废气、井下粗破碎粉尘、场内外运输道路扬尘、装卸扬尘、破碎和筛分粉尘以及物料储存仓产生的粉尘等。

1、井下开采工程

（1）作业粉尘

本项目采取地下开采方式，井下爆破、凿岩、铲装、运输等会有粉尘产生。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告2021年第24号）中“0810铁矿采选行业系数手册”，地下采矿颗粒物产生系数为0.0011kg/t·产品，项目杨套楼采矿工程年开采矿石最大规模为90万t，洪河集采矿工程年开采矿石最大规模为30万t，则杨套楼采矿粉尘产生量为0.99t/a，洪河集采矿粉尘产生量为0.33t/a。项目采用湿式凿岩作业、洒水抑尘等措施，各运输胶带给料点和受料点均设水力花管喷洒水雾除尘。粉尘去除效率达到80%以上，作业粉尘主要沉降在作业面及矿井内部，少量通过局部通风、系统通风，由风井（杨套楼和洪河集各设置1个回风井）排至地表，杨套楼采矿粉尘排放量为0.198t/a，洪河集采矿粉尘排放量为0.066t/a。

（2）爆破废气

井下爆破采用乳化炸药及铵油炸药，微差导爆管加电雷管起爆。以年开采90万吨矿石计算，共需乳化炸药179.527t，铵油炸药389.483t。根据《工程爆破中的灾害及其控制》，每千克硝铵炸药可产生 0.28gNOx（以NO2计）、0.9gCO 和 1g颗粒物。本项目井下炸药使用量共569.01t/a。因此，爆破作业NOx、CO 和颗粒物产生量分别为0.16t/a、0.512t/a 和0.569t/a。

（3）柴油废气

杨套楼井下柴油使用量为389.483t/a，洪河集采区井下柴油使用量约为100t，柴油燃烧后排放的NOx和烟尘采用的估算公式为：

QNOx=8.57W/ρ

Q粉尘=1.8W/ρ

式中：Q—污染物排放量，kg；

W—耗油量，t；

ρ—燃油密度，取 0.86。

根据井下柴油使用量估算柴油废气污染物产生量为：杨套楼NOx 3.88t/a；烟尘0.82t/a。洪河集NOx 1.0t/a；烟尘0.21t/a。

（4）粗破碎废气

杨套楼采区设有井下粗破碎系统，洪河集采区井下不设置。井下粗破碎会产生破碎粉尘，破碎机给料口设吸尘罩，井下破碎机除尘设备采用喷水雾化降尘+湿式WSC，粉尘去除效率达到95%以上，总除尘风量为10197m3/h，破碎系统年运行时间5940h。

井下粉尘主要为矽尘，按照《工业场所有害因素职业接触限值第1 部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019 表2 要求，矽尘（10%≤游离SiO2 含量≤50%）总尘浓度限值1mg/m3，故井下岗位粉尘浓度为1mg/m3，矿山井下环境潮湿，湿度一般在80%以上。在回风井，进行强制大风量稀释通风。另外从风机到井口位置，有约429m长回风井，对粉尘有吸附作用，因此，回风井井口排放粉尘浓度按0.5mg/m3估算，风井风量为169m3/s，风井粉尘排放速率为0.304kg/h，排放量为1.806t/a。

回风井中污染物排放情况见表2.4-1。

表2.4-1 杨套楼回风井、洪河集回风井污染物排放情况表（无组织）

| 污染源 |  | 污染物 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 回风机井口参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨套楼 | 凿岩、爆破、铲装、运输等 | 粉尘 | 0.198 | TSP（包含粉尘、颗粒物、烟尘）：0.571kg/h；CO：0.086kg/h；NOx：0.653kg/h； | 直径：4m 高度:2m |
|  | 炸药爆破废气 | NOx | 0.16 |  |  |
|  |  | CO | 0.512 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.569 |  |  |
|  | 柴油燃烧废气 | NOx | 3.88 |  |  |
|  |  | 烟尘 | 0.82 |  |  |
|  | 井下粗破碎废气 | 粉尘 | 1.806 |  |  |
| 洪河集回风井 | 凿岩、爆破、铲装、运输等 | 粉尘 | 0.066 | TSP（包含粉尘、颗粒物、烟尘）：0.078kg/h；CO：0.029kg/h；NOx：0.168kg/h； | 直径：3m 高度：2m |
|  | 炸药爆破废气 | NOx | 0.053 |  |  |
|  |  | CO | 0.171 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.19 |  |  |
|  | 柴油燃烧废气 | NOx | 1.0 |  |  |
|  |  | 烟尘 | 0.21 |  |  |

- 2、破碎、筛分等工序产生的粉尘

- （1）洪河集开采矿石粗破碎产生粉尘

- 本项目选矿厂西侧设置1座封闭式粗破碎厂房，设置1台颚式破碎机，主要对洪河集开采矿石进行粗破碎。矿石汽车运输至卸料平台，将矿石直接投入（汽车翻斗）破碎机的料仓内（料仓为敞口状态），料仓内矿石进入破碎机进行粗破，破碎机为密闭状态，粗破后矿石经密闭胶带机输送至筛分厂房。经分析，卸料仓口、破碎过程、输送转接站落料等均会有粉尘产生。本项目拟在卸料仓口上方设置集气罩对卸料粉尘进行收集，对破碎机、输送转接站产生的粉尘通过集中管道进行负压收集，收集废气共同进入1台覆膜袋式除尘器进行处理，处理后通过1根30m高排气筒排放。覆膜袋式除尘器对粉尘的去除效率可达到99.5%以上，设计风量为4万m3/h。

- 参照《逸散性工业粉尘控制技术》中逸散尘排放因子表1-12“卸料的排放因子为0.02kg/t卸料（卡车运输工具-自动卸料-石块(被卸物料））”，洪河集矿石最大年产量为30万吨/a，因此，本项目粗破碎系统卸料仓口粉尘产生量为6t，集气罩收集效率为85%，料仓口装卸粉尘有组织收集量为5.1t/a，无组织排放量为0.9t/a。

- 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告2021年第24号）中“0810铁矿采选行业系数手册”，选矿-破碎颗粒物产生系数为0.66kg/t·产品，破碎矿石最大量为30万吨/a，则破碎粉尘产生量为198t/a。

- 参照《逸散性工业粉尘控制技术》中逸散尘排放因子表1-13“物料运输和转运的排放因子为0.023kg/t运输料（运输和转运-铁矿石(被运输物料））”，运输物料最大量为30万吨/a，因此，输送转运站粉尘产生量为6.9t/a。

- 综上可知，卸料仓口卸料粉尘、破碎机、输送转接站等产生的粉尘有组织收集量为210t/a，工作时间为5940h/a，粉尘产生速率为35.35kg/h。产生浓度为883.75mg/m3，粉尘去除效率≥99.5%，因此，粉尘经处理后排放量为1.05t/a，排放速率为0.18kg/h，排放浓度为4.42mg/m3。粉尘无组织排放量为0.9t/a。

- （2）选矿厂破碎、筛分等产生粉尘

本项目选矿厂设有1座封闭式破碎厂房和封闭式筛分厂房，破碎包括中碎和细碎，中碎圆锥破碎机和细碎圆锥破碎机各设有1台，香蕉筛设有1台。

杨套楼井下开采出的矿石由主井提升至地表的提升井矿石仓内暂存，矿石仓内矿石由胶带机运输（运输过程全密闭）至筛分厂房的香蕉筛进行筛分，洪河集矿石经粗破碎后经密闭胶带机也输送至筛分厂房与杨套楼开采矿石一并进入筛分工序。筛上物料通过密闭2#胶带机返回中细碎厂房中碎料仓，经仓底移动式定量给料机给至圆锥破碎机进行中碎，筛中物料通过10#胶带机返回中细碎厂房中碎料仓，经仓底移动式定量给料机给至1台HP500圆锥破碎机细碎，中细碎排料和粗碎产品合并通过3#胶带机至筛分厂房筛分，形成闭路；筛下产品经4#胶带机运输至圆筒仓缓冲储存。

- 经分析，胶带机的头部卸料、尾部落料、破碎机破碎、破碎机下部落料、香蕉筛筛分、圆筒仓存储等环节均会有粉尘产生。由于破碎、筛分、胶带机运输等全过程均为密闭状态，因此，本项目在各产尘点设置集气管道对产生的粉尘进行负压收集，收集废气合并进入1台覆膜布袋除尘器进行处理，处理后通过1根30m高排气筒排放。共设置除尘点20个，总设计风量为18.6万m3/h。各除尘点以及风量设置情况详见表2.4-2。

- 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告2021年第24号）中“0810铁矿采选行业系数手册”，选矿-破碎/筛分颗粒物产生系数为0.66kg/t·产品，破碎、筛分矿石最大量为90万吨/a，则中细破碎粉尘产生量为1188t/a，筛分粉尘产生量为594t/a。

- 参照《逸散性工业粉尘控制技术》中逸散尘排放因子表1-13“物料运输和转运的排放因子为0.023kg/t运输料（运输和转运-铁矿石(被运输物料））”，破碎和筛分工段胶带机运输物料最大量为90万吨/a，则运输、转运等环节粉尘产生量为20.7t/a。

- 因此，中细破、筛分、输送、转运等产生的粉尘有组织收集量共为1802.7t/a，工作时间为5940h/a，粉尘产生速率为303.48kg/h。废气量为18.6万m3/h，粉尘产生浓度为1631.6mg/m3，粉尘去除效率≥99.5%，因此，粉尘经处理后排放量为9.01t/a，排放速率为1.52kg/h，排放浓度为8.16mg/m3。

- 3、充填站产生粉尘

- 项目充填站内设有1座水泥仓、尾砂仓和1套搅拌系统，尾砂含水率约为30%，搅拌系统为湿式搅拌，因此，尾砂仓和搅拌系统基本无粉尘产生。水泥仓会有粉尘产生，类比《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂，粉尘产生系数为2.4t/万t。本项目水泥使用量为39668.31t/a，粉尘产生量为9.52t/a。年工作时间为5940h，水泥仓顶部自带有1台仓顶滤筒式除尘器，粉尘经处理后排放。滤筒式除尘器除尘效率达到99%以上，粉尘经处理后排放量为0.952t/a，排放速率为0.16kg/h。

4、洪河集井口工业场地内矿石装卸起尘

洪河集开采的矿石经主井提升至地面直接装车运输至选矿厂（洪河集井口工业场地不设置堆矿场），在矿石装车时会有粉尘产生。对于矿石装车机械落差产生的粉尘参照《秦皇岛港区矿石装卸散料起尘与扩散规律》一文中推荐的经验模式估算，经验公式为：

式中：

Q—物料装车时机械落差起尘量，g/s；

u—平均风速，m/s；（年平均风速2.36）

H—物料落差，m；（取1.0m）

w— 物料含水率，％；（取3.5）

t—物料装车所用时间，t/s；（取1）

经计算矿石装车粉尘产生量为0.42kg/h，装车时间5445h（330d、3班、每班5.5h），粉尘年产生量为2.29t。项目采取洒水进行抑制起尘，抑尘效率可达到75%，因此，矿石装车粉尘排放量为0.57t/a，排放速率为0.1kg/h。

- 5、粗粒尾砂堆棚、细粒尾砂堆棚等产生粉尘

尾砂在装卸过程中更易形成扬尘，其起尘量与装卸高度H、沙含水量W，风速V等有关，装卸过程的主要环节是汽车装卸及输送。尾砂储存位于堆棚内，参照沙装卸起尘量计算，采用下式计算：

Q=0.03V1.6*H1.23*e-0.28W*G

式中：Q——不同风速条件下的起尘量，kg/a。

H——沙装卸平均高度，0.5m。

G——设备年装沙量，粗粒尾砂为28.9万t；细粒尾砂约为3.9万t。

V——风速，位于密闭厂房内，取0.5m/s。

W——沙含水量，粗粒尾砂15%，细粒尾砂16%。

经计算尾砂装卸起尘量共约为1.327t/a。以每天装卸10小时计算，装卸粉尘产生速率为0.4kg/h。项目采取洒水抑制起尘，抑尘效率可达到75%，因此，装卸粉尘排放量为0.33t/a、排放速率为0.1kg/h。

- 运输道路扬尘

本项目主要运输工具是汽车，汽车在运输过程不可避免地要产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更严重。查阅有关文献资料，车辆行驶产生的扬尘，在未洒水的情况下，可按下列经验公式计算：

Qp=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）×0.72

Qp′=Qp×L×Q/M

式中：Qp—汽车行驶产生的扬尘，kg/km·辆；

V—行驶速度，km/h，取值15；

M—汽车载重量，吨，取值15；

P—道路表面粉尘量，kg/m2，取值0.1；

Qp′—总扬尘量，kg/a；

L—运距，km，洪河集井口工业场地到选矿厂距离为3.11km，选矿厂到237国道段新增道路长度约2.95km。

Q—运输量，t/a，洪河集矿石30万t、精矿粉45.31万吨、粗粒尾砂28.9万t、细粒尾砂3.9万t。

按运输车辆载重15吨，行车速度15km/h，道路经硬化处理后，道路表面粉尘量取0.1kg/m2。经计算，在完全干燥的情况下，扬尘量为0.074kg/km·辆，据估算，洪河集矿石运至选矿厂每天最大运输量为66趟，选矿厂产品及尾砂运至237国道段每天最大运输量为173趟，运输扬尘产生量为0.12t/a，本项目采取道路硬化、洒水抑尘、限值车速、车辆加盖等措施后，粉尘可降低70%左右，洒水后的运输扬尘量为0.036t/a。

表2.4-3 项目建成后有组织废气产生及排放情况表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 源强核算方法 | 产生情况 |  |  | 处理措施、排气筒参数、设备参数 | 污染物去除效率 | 排放情况 |  |  | 标准排放浓度（mg/m3） | 标准排放速率（kg/h） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量（t/a） | 速率（kg/h） | 浓度（mg/m3） |  |  | 排放量（t/a） | 速率（kg/h） | 浓度（mg/m3） |  |  |  |
| 1 | 选矿厂粗破碎系统（卸料仓口卸料粉尘、破碎机、输送转接站等） | 粉尘 | 类比法 | 210 | 35.35 | 883.75 | 卸料仓口卸料粉尘经集气罩收集，破碎机、输送转接站等粉尘经管道集中负压收集，收集废气共同经过1套覆膜袋式除尘器处理然后通过1根30m排气筒（1#）排放，出口直径1.0m，烟气流速：14.15m/s，烟气温度25°C，总废气量为40000m3/h | 99.5% | 1.05 | 0.18 | 4.42 | 10 | / | 达标 |
| 2 | 中细破、筛分、输送、转运等 | 粉尘 | 类比法 | 1802.7 | 303.48 | 1631.6 | 废气经管道集中负压收集后共同经过1套覆膜袋式除尘器处理然后通过1根30m排气筒（2#）排放，出口直径2.12m，烟气流速：14.64m/s，烟气温度25°C，总废气量为186000m3/h | 99.5% | 9.01 | 1.52 | 8.16 | 10 | / | 达标 |

根据计算结果可知，项目破碎、筛分以及物料转运等产生的粉尘经处理后排放浓度可以满足《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)表6中大气污染物特别排放限值要求。

表2.4-4项目无组织废气排放情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 无组织排放面积 | 排放高度（m） | 排放量（t/a） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨套楼回风井 | TSP | 12.56m2 | 2 | 3.393 | 0.571 |
|  | CO |  |  | 6.34 | 0.793 |
|  | NOx |  |  | 36 | 4.5 |
| 洪河集回风井 | TSP | 7.06m2 | 2 | 0.466 | 0.078 |
|  | CO |  |  | 0.171 | 0.029 |
|  | NOx |  |  | 1.0 | 0.168 |
| 选矿厂粗破碎系统 | 粉尘 | 8*19.3 | 4.0 | 0.9 | 0.15 |
| 充填站 | 粉尘 | 39*25 | 6.0 | 0.952 | 0.16 |
| 洪河集井口工业场地矿石装卸区 | 粉尘 |  | 2.0 | 0.57 | 0.1 |
| 粗粒尾砂堆棚 | 粉尘 | 30*24 | 3.0 | 1.17 | 0.35 |
| 细粒尾砂堆棚 | 粉尘 |  | 3.0 | 0.157 | 0.047 |

- 7、非正常工况下废气污染源

非正常排放指非正常工况下的污染物排放。如设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。

（1）生产线非正常工况

本项目生产为连续性生产，非正常工况主要为包括停电、停水以及机械故障等，一旦发生停电、停水、机械故障等，应立即停车，待生产条件恢复后继续生产。

（2）废气非正常工况排放源强

本项目非正常工况主要考虑废气治理设施去除效率无法达到设计效率。

非正常状态下主要考虑粉尘产生量最大工序（中细破、筛分、输送、转运等）废气处理设施发生故障，粉尘去除率按照50%计算，非正常工况排放年发生1次，持续时间2h，废气在未经有效处理的情况下通过排气筒排放。本项目考虑按照最不利情况，源强排放量最大的污染防治措施发生故障时的废气排放详见表2.4-5所示。

表2.4-5 非正常工况下废气排放情况一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 源强核算方法 | 产生情况 |  |  | 处理措施、排气筒参数、设备参数 | 污染物去除效率 | 排放情况 |  |  | 标准排放浓度（mg/m3） | 标准排放速率（kg/h） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量（t/a） | 速率（kg/h） | 浓度（mg/m3） |  |  | 排放量（t/a） | 速率（kg/h） | 浓度（mg/m3） |  |  |  |
| 1 | 中细破、筛分、输送、转运等 | 粉尘 | 类比法 | 1802.7 | 303.48 | 1631.6 | 废气经管道集中负压收集后共同经过1套覆膜袋式除尘器处理然后通过1根30m排气筒（2#）排放，出口直径2.12m，烟气流速：14.64m/s，烟气温度25°C，总废气量为186000m3/h | 50% | 901.35 | 151.74 | 815.8 | 10 | / | 超标 |

- 2.4.3噪声污染源分析

本次工程采用地下开采，运营期对当地声环境的影响主要是采矿作业、选矿作业和运输车辆所带来的交通噪声的影响。采矿作业噪声源主要为矿井通风机房及井下凿岩爆破等；选矿作业噪声源主要为破碎机、筛分机、磁选机、水泵、空压机等设备，噪声声级为70dB（A）-90dB（A）。

2.4.4固体废物污染源分析

工程产生的固体废弃物主要为采矿废石、除尘灰、尾矿、废机油及生活垃圾等。

1、采矿废石

矿区基建期采出的废石全部用于工业场地的基础填平。生产时废石与矿石进行混提一起进入选矿厂进行选矿。

2、除尘灰

工程破碎筛分工序收集的除尘灰量为560t/a，收集的粉尘回用于选矿生产，对周围环境空气的影响较小。

3、尾矿

根据工程物料平衡核算，选厂粗粒尾矿产生量为28.9万t/a，全部外售综合利用。细粒尾砂产生量为35.79万t/a，部分进入充填站作为充填材料，部分外售综合利用。

4、废机油

工程生产运营过程中工业场地等场所因机械设备维修、维护会有废机油产生，根据建设单位提供资料，废机油产生量为1t/a，根据《国家危险废物名录》，废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，为危险废物，废物代码为900-214-08，暂存于危废暂存间内，委托有资质部门处置。

5、废抹布、手套

机械设备维修、维护中会有废抹布、手套产生，年产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》，废机油属于“HW49其他废物”，为危险废物，废物代码为900-041-49，暂存于危废暂存间内，委托有资质部门处置。

6、生活垃圾

生活垃圾主要是职工人员日常生活所产生的垃圾，设置垃圾桶集中收集后定期拉运至生活垃圾处置场所进行处置。

7、生活污水处理站污泥

本项目拟建地埋式污水处理设施，污水处理设施规模为60m3/d，产生的污泥交由市政部门统一处理。

8、井下水仓淤泥

本项目井下水仓沉淀池淤泥定期清理，全部用于井下采空区充填，不出井。

9、井下涌水污水处理站污泥

项目采用石灰中和沉淀法处理井下涌水，会有少量污泥产生，属于“HW49其他废物”，废物代码772-006-49，经污泥脱水机脱水后，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。

10、废油桶包装袋

本项目实施后，废油桶产生量1.5t/a，废油桶暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。废物代码为900-041-49。

11、厂区沉砂池、洗车沉淀池沉渣

厂区沉砂池、洗车沉淀池沉渣定期清理，综合利用。

3 环境现状调查与评价

3.1环境空气质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，项目位于二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。

1、区域环境质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。故本次评价采用《2022年宿州市环境质量状况公报》和“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”的相关数据，环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域空气质量现在评价结果见表3.1-1。

表3.1-1 项目所在区域空气质量评价结果一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（ug/m3） | 标准值（ug/m3） | 占标率% | 超标倍数 | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 4 | 60 | 6.67 | / | / | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 20 | 40 | 50.00 | / | / | 达标 |
| CO | 24h平均质量浓度 | 900 | 4000 | 22.50 | / | / | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均 | 163 | 160 | 101.88 | / | / | 不达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 70 | 70 | 100.00 | / | / | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 40 | 35 | 114.29 | / | / | 不达标 |

由上表可知，项目所在区域基准年（2022年）中 SO2、NO2、PM10年平均质量浓度，CO 24h平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2015）及其修改单中的二级标准，但是PM2.5年平均质量浓度和O3日最大8h平均质量浓度不达标，则该项目区为城市环境质量不达标区。

2、其他污染物环境质量现状评价

本次评价委托安徽省清析检测技术有限公司于2023年04月15日~04月21日对萧县旗杆楼铁矿进行TSP监测。

根据监测结果可知，区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求。总体来说，项目所在区域环境空气质量满足环境功能区划要求。

3.2地表水环境质量现状调查与评价

1、地表水现状监测

为了解矿区周边地表水环境质量状况，本次评价委托安徽省清析检测技术有限公司于2023年4月21日~4月23日、2023年6月16日~6月18日对区域地表水进行现状监测。

2、监测结果

监测期间，洪河、新毛河地表水监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ水质标准要求，洪碱河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。

3.3地下水环境质量现状监测与评价

1、地下水环境质量现状监测

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），二级评价潜水层需布设不少于5个，原则上建设项目场地上游和两侧的地下水质监测点均不少于1个，建设项目场地及其下游影响区的地下水质监测点不少于2个。本项目地下水环境质量委托安徽省清析检测技术有限公司进行监测。

2、监测结果

根据检测结果可知，拟建项目评价区域地下水监测因子氟化物不能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求，其余因子均能达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。

3.4声环境现状调查

1、声环境现状监测

为掌握评价区内声环境质量现状，根据声环境评价的工作等级，本次声环境质量现状监测共布设24个声环境质量监测点。

2、监测结果

监测结果表明，监测点噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）），项目所在地声环境质量良好。

3.5土壤环境质量现状调查与评价

1、土壤环境质量现状监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目评价等级为污染影响类一级评价。结合规划环评及现状企业分布情况，本次评估在占地范围内布置7个采样点（5个柱状样点和2个表层样点），厂区外设置4个表层样点。

- 2、土壤环境质量监测结果

- T1~T7监测点土壤污染物浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值，T8~T11监测点土壤污染物浓度低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值其他标准。说明土壤环境质量现状良好。

4 施工期环境影响分析

4.1施工期环境影响分析

4.1.1施工废气影响分析

1.主要污染因素

本项目施工活动中大气污染源主要为建筑材料运输、卸载中的扬尘，运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场和裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘，燃油设备产生的燃油废气等。

2.环境影响分析

（1）运输扬尘

根据有关调查资料，运输车辆在施工现场产生的扬尘约占施工扬尘的60%，其所占比例的大小与场地的状况有直接关系，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大，而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地和施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

为抑制施工期间建筑材料运输、卸载以及运输车辆行驶产生的扬尘，通常在运输车辆行驶的路面实施洒水抑尘4~5次/d，保持路面潮湿可使扬尘减少70%以上，车辆行驶扬尘造成的TSP污染影响距离可减少20~50m。

（2）物料堆场扬尘

施工现场物料、废石临时堆存会产生一定扬尘，据资料统计扬尘排放量为0.12 kg/m3物料，若使用帆布覆盖或水淋降尘，排放量可降到10%。因此，物料堆放一定要采取降尘措施。废石临时堆场采用全封闭措施，避免风蚀扬尘。

（3）裸露地表产生的扬尘

施工期间地表裸露，水份蒸发，形成干松颗粒，使得地表松散，在风力较大时或回填土方时，均会产生粉尘扬起，一部分浮于空气中，另一部分随风飘落到附近地表、建筑物表面和水体中。浮于空气中的粉尘将会影响局部区域环境空气质量，故施工期裸露地表产生的扬尘仅会对工业场地内部大气环境产生影响。

（4）燃油废气

燃油设备产生的燃油废气的污染强度和位置与其运行时间和位置有关，废气中的污染物为NOx、CO等，难以定量。施工中选用环保型燃油设备，减轻设备燃油产生的废气污染。

（5）其他

施工过程不设生活炉灶，在神舟铜钼矿职工食堂就餐，无生活炉灶废气产生。施工期合理安排工期，不在大风天气作业。

4.1.2施工废水影响分析

1.主要污染因素

拟建项目施工过程中的水污染源主要有井下巷道掘进产生的井下涌水、施工区的冲洗废水以及施工队伍的生活污水等。

2．环境影响分析

施工期井下涌水主要来源于井下巷道掘进时产生的基岩渗水和施工用水。施工期矿井排水中的主要污染物为SS，根据资料类比，SS的浓度为200mg/L。施工区的冲洗废水主要来源于石料等的洗涤、施工机械的冲洗以及施工场地的冲洗等，主要污染物SS和油污等，很难估量。井下工程掘进前，应建设好污水处理站，完善工业场地排水系统，施工期井下涌水经污水处理站处理后达标外排。

施工期生活污水主要来自于施工队伍的生活活动，主要包括盥洗废水和粪便污水等，主要污染物为有机污染物、悬浮物等。施工期的生活污水量较小，本项目生活区已设置地埋式一体化污水处理设施一套，生活污水不会随意排放，施工期生活污水经处理后将集中排入尾矿库，不会对附近地表水体功能产生影响。

4.1.3施工期地下水环境影响分析

1.斜坡道、甬道等施工对地下水影响分析

本次采矿工程斜坡道采用折返式布置，设2个斜坡道硐口，因此，本次采矿工程施工过程中不会对周围区域的地下水资源造成明显影响。

2.井下基建对地下水影响分析

井下巷道开凿过程中的涌水将主要来源于矿体围岩的裂隙水含水岩组的地下水，涌水量不大，对生产期矿山开采不构成重要威胁。井下基建工程为采选工程投产后生产服务，工程掘进后采取加固支护等措施，不会造成岩层错动，不会造成上覆含水层结构的破坏。矿区及周边居民用水为自来水，井下基建工程施工中不会对周围居民生活造成影响。

4.1.4施工声环境影响分析

1.噪声源分析

表4.1-1   不同施工阶段主要施工机械噪声源强

| 施工阶段 | 噪声源 | 源强dB（A）/m |
| --- | --- | --- |
| 土石方机械 | 推土机 | 88/5 |
|  | 挖掘机 | 86/5 |
|  | 装载机 | 89/5 |
| 基础施工阶段 | 商砼搅拌车 | 87/5 |
| 结构施工阶段 | 商砼搅拌车 | 87/5 |
|  | 移动式吊车 | 90/5 |
| 设备安装阶段 | 液压起重机 | 88/5 |

施工期主要建设内容有新建主井井口房、提升机房、选矿破碎车间和筛分车间等。根据施工内容地面施工可划分为土石方施工、基础施工、结构施工和设备安装四个阶段。其中土石方阶段主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆，这类施工机械绝大部分是移动性声源，但位移区域较小，噪声排放属间歇性排放，无明显的指向性；基础施工阶段的产噪设备主要有推土机、装载机、商砼搅拌车、振动夯锤等，以移动声源为主；结构施工阶段主要产噪设备有商砼搅拌车、移动式吊车、电锯、振捣机等，无明显指向性；设备安装阶段一般占总施工时间比例较长，但声源数量较少，主要噪声源为起重机。

2、工业场地施工期对场界声环境影响

施工期工业场地场界声环境执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相关标准的规定，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。本项目夜间不施工，考虑到施工期不同施工阶段施工设备种类不同，施工设备数量不同，因此很难确切的预测施工场地各厂界噪声值，施工时会对东、南、北场界声环境产生影响，最大超标15.9dB（A）。由于本项目施工时段较短，对工业场地厂界声环境影响是短暂的，随着各构筑物施工结束，施工期对厂界声环境影响也将消失。

3.工业场地施工期对敏感点声环境影响

本项目夜间不施工，本次评价仅考虑昼间施工机械对临近敏感点声环境影响。工业场地外敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间60 dB(A)。

根据预测 ，本项目敏感点处声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。由于本项目施工时段较短，随着各构筑物施工结束，施工期对敏感点声环境影响也将消失。

4.1.5施工固体废物影响分析

1.主要污染因素

施工期产生的固体废物主要为井筒开凿及井巷道掘进产生的废石等和工作人员的生活垃圾。

2.环境影响分析

（1）废弃土石方

本项目建设期井巷工程开挖土石方全部用于工业场地的基础填平。

（2）生活垃圾

施工营地生活垃圾产生量与施工人员数量有关，按0.25kg/d.人计算，施工高峰期本项目按100人计算，生活垃圾产生量约为25kg/d。生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾。若不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生苍蝇蚊虫、产生恶臭、传染疾病，从而给周围环境和作业人员健康带来不利影响。

4.1.6建设期土壤环境影响分析

施工期土壤环境影响主要为施工活动对项目区土壤理化性质和土壤环境质量两个方面。

施工期包括地面设施建设和井下巷道建设，涉及工业场地平整、建(构)筑物开挖与回填、建筑材料等运输车辆行驶过程对土壤的碾压等，这些施工活动将对施工用地范围内的土壤产生不同程度的扰动，会对土壤层次及结构、孔隙度、容重等理化性质不可避免地产生一定影响，但影响范围仅局限于项目施工用地范围内。

本次评价进行土壤理化性质调查结果表明，项目建设用地范围内的土壤类型均为壤土，表层土壤孔隙度较高，土壤容重相对较小，建(构)筑物施工过程中的土方开挖与土方回填，将会造成土壤层次发生一定变化，但各层次的土壤类型仍均为壤土，不会发生根本性的变化。工业场地平整、车辆对土壤的碾压等施工活动主要影响表层土壤，表层土壤的孔隙度会有所降低，土壤容重会有所提高。施工活动中没有人为盐分的输入，不会造成土壤盐化问题；施工活动中没有酸、碱性物质输入，不会影响施工活动区域土壤的pH值，不会造成土壤酸化或碱化。因此，本次工程施工不会影响土壤质量。

井下涌水主要源于巷道施工时产生的涌水，主要污染物为SS，经井下水仓沉淀处理后，回用于生产，不会对土壤造成污染。

综上所述，本项目建设期间不会造成周边土壤环境的污染，也不会降低周边现有土壤的环境质量和环境功能。

4.2施工期污染防治措施

4.2.1施工废气污染防治措施

施工期为减轻扬尘对区域环境空气的不利影响，应按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《安徽省大气污染防治条例》（2018修订）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等要求，施工企业要在施工前制定相应的施工现场扬尘控制措施：

1.施工场地扬尘控制

(1)施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的要求设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

(2)施工现场围挡高度符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）要求，围挡应连续、密闭、坚固、稳定、整洁、美观。

(3)工业场地出入口、场内道路等地面必须进行硬化。

(4)施工现场渣土及时清运，施工作业环境要整洁干净，应设置洒水或雾化降尘设施。

(5)启动Ⅲ级（黄色）或以上重污染天气预警或气象预报风速达到四级以上时，不得进行土方挖填、转运等易产生扬尘的作业。

(6)建设工程应按规定使用商品混凝土和预拌砂浆。

(7)确保渣土运输车辆安装GPS定位系统，严格实施密闭运输，落实冲洗保洁措施。

(8)建立施工工地管理清单。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。

2.施工物料及车辆扬尘控制

(1)加强施工机械设备及车辆的养护，定期对施工机械和施工运输车辆排放的尾气进行检查监测；严禁使用劣质油料，保证不排放未完全燃烧的黑烟，加强机械维修保养，使动力燃料充分燃烧，降低废气排放量。

(2)运送散装物料车辆应保持良好的密封状态，车辆不应装载过满，以免在运输途中颠簸洒落。

(3)保持车辆进出施工场地路面清洁，运输车辆应当在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地；在晴朗多风天气，装载土料时，应适当加湿或用帆布覆盖。

(4)设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。

3.机械废气及车辆尾气

施工机械进入施工现场时，尽量确保正常运行时间，减少怠速、减速和加速的时间。另外，所有施工机械尽量使用环保型施工机械，燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，对排烟大的施工机械安装硝烟装置，以减轻对大气环境的污染。

4.2.2施工废水污染防治措施

项目施工期间产生的废水量不大，但若不经处理或处理不当而任意外排，对周围的地表水环境将造成一定程度的影响。本次评价建议，对施工废水采取以下污染控制措施：

加强管理，施工废水不可任意直接排放，尽量减少物料流失、散落和溢流等现象的发生；

（2）井下掘进过程产生的矿井涌水经处理后一部分回用，部分外排。

4.2.3施工期噪声污染控制措施

(1) 施工中尽量采用低噪声机械设备，并对施工机械设备定期维修、养护，减轻机械设备运行时产生的噪声强度；对闲置暂时运行的设备立即关闭；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛。

(2) 按规定程序操作机械设备，在支架拆卸等过程中减少碰撞噪声，减少人为噪声对声环境的影响；装卸材料应做到轻拿轻放，做到文明施工。

(3) 合理安排施工时间。施工中应制订科学的施工计划，尽量缩短施工时间，并避免大量高噪声设备同时使用，减少噪声对环境敏感点的叠加影响。

(4) 强化施工期噪声环境管理，施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)，并由施工企业对施工现场的噪声值进行监测和记录，超过限值必须调整施工强度，以确保居民点不受施工噪声干扰。

（5）硫浓缩池、脱水车间、生产水池和清水池施工时应在临近厂界设置移动声屏障，避免施工噪声对厂界声环境影响。

4.2.4施工期固体废物处理与处置

1.基建土石方

本项目施工期废石量全部用于工业场地地基填平，不向外运输。

2.生活垃圾

施工单位应指派专人负责施工区生活垃圾的收集及转运工作，生活垃圾不得随意丢弃，收集的生活垃圾运往城镇生活垃圾处理系统集中处理。

4.2.5土壤保护及污染防治措施

建设期废石临时堆场应采取封闭措施，避免淋溶水的产生，矿石临时堆场地面采取硬化措施，防止对临时堆场的土壤产生污染。

4.2.6施工期生态保护措施

施工中产生的弃土弃渣应及时清理，防止沟渠堵塞；施工中泥土洒落或运输车辆行驶造成沟渠淤塞或水利排灌设施破坏时，应及时清除或恢复，以尽量减少对水利排灌设施的不利影响。

做好施工阶段的水土保持工作。工业场地施工前应首先在四周修建围墙以防止表土扰动后的水土流失，并应根据总平面布置及早进行绿化以减少裸露地面。矿山道路路基填筑后，开挖面、路基边坡等裸露土地，应及时植树种草进行同步绿化；对受破坏的植被及时进行恢复，防止水土流失，逐步改善生态环境。

4.3施工管理与计划

安徽盛达矿业有限公司应与施工单位联合组建施工期环境保护管理机构，其职责是组织实施环保设施的“三同时”和施工过程的污染防治，监督和检查建设项目环境保护设施的施工进度和质量。施工单位应加强施工中的环境管理，提倡文明施工；尽可能减轻或避免施工阶段对区域环境的影响，以促进该工程施工的顺利进行，确保“三同时”制度的贯彻落实。

施工单位在施工期的环境保护职责与义务必须在施工招标文件中予以明确，投标单位必须作出相应的响应，并在施工合同中的相关条款中予以正式明确。

5工程污染防治对策

5.1大气污染防治措施及其可行性分析

1、井下采矿作业粉尘防治措施

井下废气污染源主要是：井下爆破、铲装、运输等作业产生的粉尘，及爆破时产生的NO2 等污染物，粉尘防治对策主要是采用湿式作业、洒水除尘、局部通风和系统通风等。采取的具体防治对策如下：

（1）凿岩设备采用湿式作业，凿岩机配有除尘净化装置，使粉尘密闭在孔口周围，减少凿岩作业的产尘量，同时加强局部通风；

（2）井下建设防尘供水系统，通过喷雾降尘设施降低作业面粉尘浓度；

（3）爆破采用微差控制爆破，优化爆破设计参数，减少粉尘产生；爆破后采用局扇对爆破场地进行强制通风，并采用抽风机抽风；

（4）铲装作业防尘措施主要是进行洒水或注水，铲装前向爆堆表面洒水或高压注水，使爆堆矿岩保持一定的湿度；

（5）定期清洗巷道及岩壁，对矿岩装卸、运输等产尘点进行喷雾抑尘；

（6）加强局部通风和系统通风。

采取上述措施后井下作业的岗位粉尘浓度均能达到国家规定的卫生标准要求。风井出口排放的污染物，可稳定达标排放。

以上井下废气污染防治措施为矿山常见污染防治措施，其中的采矿凿岩湿式防尘技术被列为钢铁行业采选矿工艺大气污染物防治最佳可行技术之一。

2、道路扬尘污染防治措施分析

工程运输方式采用公路运输，但运输过程应采取减少扬尘等措施，具体如下：

（1）对运输道路必须全程硬化，减少扬尘；

（2）加强道路两侧绿化；

（3）对矿区运输道路采取洒水车洒水增湿降尘，在干旱季节矿区运输道路每隔60min 进行洒水抑尘可有效控制道路扬尘影响。该措施简单、效果好，粉尘的削减率能够达到75%左右；

（4）限值车速，车速在20km/h 以下，可有效抑制粉尘的产生；

（5）强化矿区运输车辆管理，设立车辆进出口轮胎冲洗点；

（6）评价要求运输矿石车辆严禁超载并要求运输车辆采取密闭运输，严格控制运输车辆超载超限泼洒行为；

（7）尾砂等粉状物料运输车辆需加盖搌布运输，减少扬尘产生。

道路硬化、洒水抑尘、限值车速、车辆加盖篷布或使用带盖箱体密封车是常用的道路扬尘防治技术，在矿山使用普遍，效果明显。本次评价认为上述道路扬尘污染防治措施时可行的。

3、矿（废）石、尾砂、洪河集矿石周转区扬尘污染防治措施分析

项目矿（废）石、尾砂、洪河集矿石周转区主要用于废石、矿石、尾砂的临时周转，该部分扬尘主要为大风条件下产生的风蚀扬尘，采取如下扬尘防控措施：

（1）矿（废）石、尾砂均置于封闭厂房内，厂房采用采用钢结构形式，进出口设喷淋洒水抑尘措施。

（2）周转区使用过程，应及时采取洒水措施抑尘。

（3）一旦停止使用，应及时覆土，及时复垦绿化。

上述粉尘防控措施是目前矿山企业采用的常规措施，效果较明显。评价认为，矿（废）石周转厂房扬尘防控措施可行。

4、选矿厂破碎过程污染防治措施分析

项目将选矿厂破碎等设置在密闭厂房内，转运皮带全封闭，并在各转运点设置喷淋抑尘措施，同时对各产尘点设置集气罩，并采用负压抽风方式收集产生的粉尘，收集后经覆膜除尘器处理后经30m 高排气筒达标排放。

5.2水污染控制措施及水资源利用

1、生活污水处理

生活区设1座地埋式一体化生活污水处理装置，处理能力/60m3/d的，根据工程分析处理后的生活污水满足生活污水经处理后水质能够满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）要求全部回用，不外排。

2、井下排水处置措施

项目井下涌水经水仓汇集沉淀后，由水泵抽至地表高位水池回用于采矿、选矿、运输道路洒水等用水，多余部分经处理后达标外排，最终进入新毛河、洪河。经预测井下涌水的排放不改变受纳水体的环境功能。

采矿、选矿、运输道路洒水等用水对水质要求不高，井下涌水经井下水仓沉淀后，回用于采矿、选矿、运输道路洒水等用水可行。

本项目井下涌水经污水处理站处理后污染物排放浓度能够达到排放废水水质中COD、氨氮指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，总铜、总汞、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍等重金属以及氟化物指标执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中“表2 新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量”关于直接排放采矿废水（非酸性废水）的排放标准与《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准中较严格限值。

本次评价要求采取化学沉淀+絮凝沉淀+过滤处理工艺。井下涌水经处理后可做到达标排放。

图5-1 工程外排涌水处理系统工艺流程图

工艺流程简述：项目井下涌水汇入到调节池内，经均化调和以减少进入到废水处理站水质和水量的波动；调节后的废水自流汇入化学反应池，经与石灰乳搅拌中和反应；pH值达到控制要求后，自流进入絮凝沉淀池，废水在沉淀池内实现中和渣与水的分离（投加絮凝剂）；沉淀池溢流水进入过滤水池，进行过滤后再进入调节池调节出水pH，达标后排放。沉淀池污泥经污泥泵泵入污泥浓缩池，经压滤机压滤后作为为危险废物，定期交有资质单位进行处理。

3、车辆清洗废水

项目车辆清洗废水经隔油池、沉淀池处理后循环利用，不外排。

4、选矿工程

本项目选矿生产排水全部进入

5.3地下水污及土壤染防治措施

地下水和土壤环境保护措施与对策应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则确定。矿山建设单位在开发和生产过程中，是制定和实施地下水环境保护措施与对策的行为主体。

1、源头控制

（1）严格按照国家相关规范要求，对项目区内矿井涌水处理设施、沉淀池、地埋式污水处理装置等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）采用“可视化”设备原则，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对各种地下管道，根据输送物质不同，采用不同类型的管道，管道内外均采用防腐处理，日常通过管道流量、压力和输送设备运行参数进行岗位巡查，出现异常情况及时处理，定期对管道进行维护、保养和检漏，对出现泄露处的土壤进行换土。

（3）堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。对矿石堆棚和尾砂堆棚等采取封闭措施，防止淋溶水的产生。2、分区防治

防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程，包括两方面内容，一是全厂污染区参照抗渗标准要求采取防渗措施，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中，二是全厂污染区防渗区域内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，集中处理。根据建设内容将项目区域各生产功能单元是否可能对地下水造成污染，将项目区域划分为污染重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

根据场地内天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，重点防渗区域为矿井涌水处理设施、进出口轮胎冲洗沉淀池、高位水池、危废暂存间、机修车间、化验室等为重点防渗区。一般防渗区：地埋式污水处理装置、尾砂堆棚、充填站、破碎车间为一般防渗区域。

5.4噪声污染防治措施

生产期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

1、噪声治理措施

项目首先是尽量选用低噪声设备，其次对不同噪声源采取不同的防治措施，如加装消声器、隔声罩、隔声间、安装减震基座、厂房隔声等措施，其具体措施如下。

1）采矿生产噪声控制措施分析

井下生产作业设备位于井下，噪声影响的是作业工人，对外环境影响很小。采矿噪声主要控制措施：

（1）选择噪声小的采矿生产设备；

（2）将空压机等高噪声设备布置在室内，职工操作室及仪表控制室均设置有隔音间，操作环境的噪声值均在65dB(A)以下。

采取上述措施后，类比其它矿山工业场地同类噪声设备厂房外的噪声实测值，大体在75dB(A)以下。

2）风井噪声控制措施分析

杨套楼风机在井下布置，无人值守，风机上加装消声设施。

3）选矿厂噪声控制措施分析

选矿厂主要噪声源有：破碎机、振动筛、浮选机等，均为固定源。选矿厂噪声主要控制措施：

（1）总图布置方面：将高噪声设备布置在选矿厂区远离人员集中的位置；

（2）声源控制措施：工艺设计对产生噪声较大的设备采取降低噪声的措施，如振动筛、球磨机等大型设备考虑在基础安装方面采取防振减噪及隔声措施；设备选型时，选择满足国家噪声标准要求的低噪声设备；车间墙壁采用吸声材料、设备安装隔声罩。

（3）将噪声级较高设备集中在选厂厂房内；职工操作室及仪表控制室均设置有隔音间。

采取上述措施后，类比其它选厂同类噪声设备厂房外的噪声实测值，基本在70dB(A)以下。

4）道路交通噪声主要控制措施：

（1）外部运输安排在昼间，尽量减少或避免夜间运输；

（2）加强运输车辆的维护管理，确保运输车辆在最佳工况下行驶；

（3）道路路面硬化，控制车速20km/h以下；

（4）外运车辆经过村庄时禁止鸣笛。

2、噪声治理措施可行性分析

通过采用更严格的控制措施，经预测可知，项目风井、选矿厂昼夜间厂界预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区限值要求，本项目采取的降噪措施可行。

5.5固体废物处置与综合利用

1、生活垃圾及生活污水处理站污泥处置方案

职工产生的生活垃圾，拟分类收集，委托当地环卫部门集中送城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋。

本项目拟建地埋式污水处理设施，由于处理的污水均为生活污水，产生的污泥可用于尾矿库周边和厂区附近绿化使用，不会对区域环境造成明显的不利影响。

2、井下淤泥处置方案

本项目生产期将定期清理井下沉淀池淤泥将直接用于充填井下工作面。

3、厂区沉砂池、洗车沉淀池沉渣

厂区沉砂池、洗车沉淀池沉渣定期清理，市政部门统一处理。

4、除尘灰

本次工程实施后，工程破碎筛分工序收集的除尘灰量为560t/a，收集的粉尘回用于选矿生产，不外排。

5、尾砂处置方案

尾砂部分外售，部分进入充填站作为充填材料。

6、危废处置措施

项目产生的危废主要有废机油、污水处理站污泥、废抹布、手套、废油桶和浮选药剂包装袋等，处置措施如下：

（1）废机油

本次工程实施后，设备维修产生的废机油量应暂存于专门的危废处置场所，定期由有资质单位处置。

（2）井下涌水处理站污泥处置方案

井下涌水处理站污泥含有重金属，属于“HW49其他废物”，废物代码772-006-49，经污泥脱水机脱水后，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。

（3）废油桶包装袋

本次工程实施后，废油桶产生量约1.5t/a），废油桶暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。

（4）废抹布、手套

机械设备维修、维护中会有废抹布、手套产生，年产生量约0.3t/a，根据《国家危险废物名录》，废机油属于“HW49其他废物”，为危险废物，废物代码为900-041-49，暂存于危废暂存间内，委托有资质部门处置。

7、危废间设置情况

拟建项目产生的危险废物暂存于厂区危险废物仓库内，本项目危废仓库位于选矿厂西侧。

厂区危险废物仓库不同危险废物分区的贮存能力均能满足对应危险废物贮存要求。厂区已按照相关要求危废暂存库做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）控制措施，暂存库地面与裙脚均采用达到标准要求防渗的材料建造，其防渗渗透系数≤10-7厘米/秒，防渗建筑材料与危险废物兼容。厂区危险废物暂存间要求符合《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单相关要求。

此外，对危险废物暂存库设计及危险废物暂存要求，本次评价提出以下补充相关要求：

①按照危废贮存按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及原环保部公告2013年第36号文件中的修改要求，对危险废物暂存点设计规范化的边沟及集液池，对墙体裙脚进行防渗处理。

②本次评价要求对拟建项目产生的危险废物均采用专业容器贮存，或采用防渗漏袋装密封贮存暂存于危废暂存间内。同时本次评价要求企业应对危险废物存放设施实施严格的管理：

Ⅰ、必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

Ⅱ、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

③危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

5.6地表错动防治措施

1、采矿过程中应采取的防治措施

（1）加强顶板和矿柱管理。矿房的矿石回采形成采空区后，采空区上部岩层的压力将由矿柱和顶柱支撑，为防止顶板岩层冒落而造成地表的沉陷，矿石开采过程中须加强对矿柱和顶柱的维护。在开采时必须留设足够的矿柱和顶柱，并加强矿柱和顶柱的维护，采空区充填时，要保证充填体充分接顶，避免上伏岩层错动；采空矿房充填后，在充填物料未达到支撑上部岩体压力的强度之前不得回采矿柱；开采过程中，要加强采场顶板观察、检查和顶板管理，防止采场发生片帮或冒顶，一旦发生片帮或冒顶时，应及时采取控制措施，避免造成地面沉陷。

（2）严格按照设计的充填法及时进行充填，同时在开采块段设置地面观测点，一旦发现地表沉陷，首先应停止开采，采取有效措施进行阻止，主要是加大充填力度，充填物与围岩胶结致密，增加点柱数量等。

（3）按拟开采范围自下而上确定采矿崩落界线。

（4）多矿房工作时，矿房之间超前（或滞后）距离原则上大于15m。

2、地面设施保护措施

（1）设置高程测量标桩

为了预防由于受不确定因素的影响导致地面下沉的风险，建设单位应采取必要的风险防范措施。对开采错动受影响范围内的进行实施观测，随时观测地表下沉及位移变形情况。

（2）观测测量频率

设置的地面测量标桩在地下开采前应进行一次标高测量，作为原始的地面标高数据存档，投产后根据井下开采情况，按地面井下对照图对可能受影响范围内的地面标桩实施观测，在地下开采影响范围内每隔3～5天测量一次。

（3）应急措施

经测量一旦发现地表发生沉陷，首先应对井下采取必要措施，缩小空场范围，加强充填力度，以防止地面继续沉降。

5.7生态保护及恢复措施

本矿区属季风区,日照、水分条件较好,开展生态恢复具有良好的自然基础,同时根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)(HJ 651-2013)》等国家有关规定,有必要对矿区进行生态保护和恢复,以保证矿区的可持续发展。

1、矿山生态保护

（1）本矿山采用地下开采方式，矿区按相关规定进行控制性开采，减少对生态空间的占用，不影响区域主导生态功能。

（2）矿山开采前在矿区范围及各种采矿活动的可能影响区进行了生物多样性现状调查。

（3）开采结束后恢复植被，严格控制施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏。

（4）料场场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。

（5）科学设置料场，并采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施，减少对天然林草植被的破坏。

（6）在基本农田保护区下采矿，结合矿山沉陷区治理方案确定充填开采区域，防止地表二次治理。

（7）采矿产生的固体废物，在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固体废物。

（8）评估了采矿活动对地表水和地下水的影响，避免破坏流域水平衡和污染水环境；采矿区距河道较远，与河道之间保留了环境安全距离，防止采矿对河流生物、河岸植被、河流水环境功能和防洪安全造成破坏性影响。

（9）矿区专用道路选线尽量绕避环境敏感区和环境敏感点，防止对环境保护目标造成不利影响。

（10）采场、矿区专用道路等各类场地建设前，对表土进行剥离。对矿区耕作土壤的剥离，对耕作层和心土层单独剥离与回填，表土剥离厚度不少于 30cm；对矿区非耕作土壤的采集，对表土层进行单独剥离，如果表土层厚度小于20cm，则将表土层及其下面贴近的心土层一起构成的至少 20cm 厚的土层进行单独剥离。剥离的表层土壤及时铺覆到已整治场地。

5.8施工期生态环境保护措施

（1）施工场地区

施工建筑垃圾及时清运，堆放至指定场所，施工结束后，清理施工场地，进行土地整治，局部地段设置挡土墙护脚，场地周围设置排水沟，末端设置沉砂池。施工结束后进行植被恢复。

（2）施工管理

施工过程中尽量减少临时占地，减少施工时被破坏植被的面积，禁止随意在未征用的土地内开设运输通道或作临时占用地。施工过程中应及时洒水降尘，施工结束后应及时清除施工临时占地和临时工程处的废弃物，不留有碍周围环境的施工痕迹。

尽量避开雨天与大风天气施工，减少水土流失量；对容易诱发扬尘的建材进行覆盖；制定严格的施工操作规范，建立施工期生态环境监理制度，严禁施工车辆随意开辟施工便道。

（3）绿化措施

施工结束后，应及时开展各工业场地和道路两侧的绿化工作。要求场区绿化率达到15%以上。

（4）矿区专用道路生态恢复

矿区专用道路用地严格控制占地面积和范围。开挖路基工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施。矿区专用道路无需取弃土，使用表土进行植被和景观恢复。矿区专用道路使用期间，应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土树(草)种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种。道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。

（5）矿山工业场地生态恢复

矿山工业场地不再使用的厂房、堆料场、沉沙设施、垃圾池、管线等各项建(构)筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。转为其他用途的，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。矿山闭矿后应将井口封堵完整，采取遮挡和防护措施，并设立警示牌。

（6）土地复垦

根据《土地复垦规定》(1989年)中有关要求,对土地破坏严重的矿区应采取工程或生物等措施,进行重新恢复与利用。

（7）预防控制措施

按照“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，结合项目特点、施工方式及工艺等，制定本矿山土地复垦项目的预防控制措施，主要包括以下几个方面：

在矿山生产过程中，实施边生产、边回填。应采用充填料进行充填。

闭矿后，建筑拆除物的综合利用。

场地上临时建筑物拆除产生的建筑垃圾，对于砖瓦、木材等有利用价值的材料，可在当地进行二次利用，减少建筑垃圾的产生。

对矿山生产建设中破坏的排灌设施应及时恢复，尽量做到不影响农田排灌。

（8）工程技术措施

对场地内的建筑进行拆除，建筑材料进行二次利用，减少施工成本；

清除建筑垃圾，对场地进行土地平整工程；

考虑场地原压实的土层或铺垫的土壤层较厚，应选择经济林木进行恢复。

（9）生物措施

生物复垦的基本原则是通过生物改良措施，改善土壤环境，培肥地力。利用生物措施恢复土壤有机肥力及生物生产能力的技术措施，包括利用微生物活化剂或微生物与有机物的混合剂，对复垦后的贫瘠土地进行熟化，以恢复和增加土地的肥力和活性，以便用于农业生产。

土壤改良过程共分两个阶段：（1）保土阶段，采取工程或生物措施，使土壤流失量控制在容许流失量范围内。如果土壤流失量得不到控制，土壤改良亦无法进行。对于耕作土壤，首先要进行农田基本建设。（2）改土阶段。其目的是增加土壤有机质和养分含量，改良土壤性状，提高土壤肥力。改土措施主要是种植豆科绿肥或多施农家肥。另外，种植绿肥作物改土时必须施用磷肥。

该部分方案设计通过农民自行施农家肥和其他肥料的方式处理，在复垦完成后，及时交付农民耕作，改善土壤状况。

（10）加强绿色矿山建设

应根据《DZ/T 0320-2018 有色金属行业绿色矿山建设规范》大力推进绿色矿山建设，依靠科技进步、加大技改力度、改进生产工艺，积极推进清洁生产，大力发展循环经济，着力加强尾矿综合治理和利用，努力实现矿产资源科学利用、开采方式科学合理、企业管理科学规范，促进矿业经济与生态环境和谐发展。（1）健全和完善建设实施组织管理和责任考核体系；（2）加大宣传教育，建立公众参与机制；（3）加强监督检查，完善建设实施的约束机制。

（11）闭矿期生态恢复措施

矿山服务期满后的生态恢复是通过人为的措施恢复由于采矿工程所占用的土地和破坏的植被，重新建立新的植物群落的过程，建立一个人工生态系统。

服务期满后，工业场地、矿石临时堆场、运输道路等的土地适宜性较差，但地形相对较好，与周边地形地貌也较为协调。考虑到周围大多数为林地，因此，建议对场地内的建（构）筑物进行拆除，并进行场地平整，再覆一层表土进行植被重建恢复。

矿山服务期满后，矿区的土地利用方向为复垦作为耕地，采用工程措施及生物措施等对矿区进行生态修复。通过对矿区进行生态恢复，通过人为的措施恢复因采矿所占用的土地、破坏的植被，重建新的植物群落。充分利用服务期满后的地形地貌，进行一次性生态修复，目标是建立人工复合生态系统，维护和增强矿区的可持续发展能力，达到资源的充分利用与最优化配置。在系统结构方面，恢复后的生态系统整体上没有发生大的变化，不会影响大区域的生态逆转。公路和废石场生态恢复，可以提高区内景观多样性。

随着时间推移，人工复合生态系统将自然化，逐步与当地不同生态系统融为一体，并具有明显个性，拥有良好生态、经济和社会效益，对地区的生态、经济、社会环境有较好的促进作用。

5.9评价结论

综上所述，安徽盛达矿业有限公司萧县旗杆楼铁矿建设工程项目的建设符合国家相关产业政策，工程的建设将不可避免地对大气环境、声环境、地下水环境和生态环境等产生一定的不利影响，在严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，落实报告书提出的各项污染防治和生态恢复措施的前提下，可将项目的不利影响降低到当地环境能够容许的程度，使经济效益、社会效益和环境效益有机统一，实现经济、社会和环境的可持续发展，因此从环境影响角度而言，安徽盛达矿业有限公司萧县旗杆楼铁矿建设工程项目的建设是可行的。